Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL T13.2—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第二部分：高寒干燥储粮区（第一区）

Technical regulation of grains and oils storage in different grain storage ecological regions—Part 2：Quite cold and drying region（The first region）

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　本区域的储粮生态特点及粮食储藏的基本要求	1

4.1　本区域的范围	1

4.2　储粮生态特点	1

4.3　粮食与油料储藏的基本要求	2

5　设施与设备的基本要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　仓储设施	2

5.3　仓储设备配置	2

5.4　检测仪器设备配置	2

6　粮食与油料进出仓	3

6.1　安全要求	3

6.2　进仓要求	3

6.3　出仓要求	3

6.4　储藏期限	3

7　粮情与质量检测	3

7.1　粮情检测	3

7.2　质量检测	3

8　粮食与油料储藏技术	3

8.1　技术路线	4

8.2　干燥降水	4

8.3　通风	4

8.4　低温储藏	4

8.5　准低温储藏	4

8.6　保水措施	5

8.7　有害生物控制	5

9　储粮安全作业与管理	5

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参加起草单位：中国储备粮管理总公司成都分公司、中国储备粮管理总公司兰州分公司。

本标准主要起草人：庞映彪、陶诚、卜春海、高素芬、汪喜波、李克强、白明杰、张劲松、汪海鹏、罗海军。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第二部分：高寒干燥储粮区（第一区）

范围

本标准规定了高寒干燥储粮生态区域粮食储藏的术语和定义、本区域的储粮生态特点及粮食储藏的基本要求、仓储设施与设备的基本要求、粮食与油料进出仓、粮情与质量检测、粮食与油料储藏技术、储粮安全作业与管理。

本标准适用于高寒干燥储粮区粮食与油料的储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/ZCL T13.1  不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

术语和定义

Q/ZCL T13.1界定的术语和定义适用于本标准。

本区域的储粮生态特点及粮食储藏的基本要求

本区域的范围

东起横断山区，西抵喀喇昆仑，南至喜马拉雅，北达阿尔金山—祁连山北麓。包括西藏全部、青海南部及川、滇、新、甘的一部分。海拔4000 m以上地区。

符合本区主要储粮生态条件的其它生态区的库点。

储粮生态特点

生态条件

15℃以上有效积温0℃·d～178℃·d，15℃以上的时间0 d～70 d； 1月气温0℃～－16℃，7月气温6℃～18℃。

年降水量小于800 mm；相对湿度10%～90%。

空气稀薄，太阳辐射强，年辐射量200 kcal／cm2以上。日照时间长，年日照时数大多在2200 h～3600 h。气温低，年均温5℃以下，年较差小，日较差大。四季不明显，干湿季分明。干季为11月到翌年4月，空气极其干燥，降水极少且多大风；湿季为5～10月；太阳能和风能资源极为丰富，终年寒冷、干季干燥，是储粮最适宜区域。

储粮特点

主要储粮为小麦、有一定数量大麦、青稞，有部分玉米和稻谷。

粮食储藏过程中易出现水分过度损失的情况。

常见储粮害虫为花斑皮蠹、麦蛾、玉米象。多于5～10月局部发生。

常见储粮微生物有曲霉和青霉两大类。

粮食与油料储藏的基本要求

应符合Q/ZCL T13.1的基本要求。

本区域应采用低温或准低温储藏。

粮食储藏过程中应做好粮堆结露的预防和处理；重点预防过度失水影响储粮加工品质并造成质量损失。

设施与设备的基本要求

一般要求

应符合Q/ZCL T13.1-2012第五章的基本要求。

仓储设施

本区域用于低温储藏的粮仓，墙体传热系数宜在0.58 W/m2·K～0.70 W/m2·K之间，仓盖传热系数不大于0.5 W/m2·K。

本区域仓房长轴宜呈南北走向。拱板仓水平吊顶以上的山墙宜安装百叶窗或在仓顶安装不锈钢涡轮自然通风器。

在藏南谷地、青东祁连山地、柴达木盆地建仓时要注意避开季节性冻土区。

在藏南谷地，喜马拉雅南翼低山地、川西藏东分割高原建粮仓时要解决防洪、防雷击、隔热、隔湿、防渗漏等问题。

青东祁连山区要考虑保温、防风沙问题。面向冬、春盛行风向的外墙不宜开设或少开设门窗。窗户要采取措施防止风沙侵入。

柴达木盆地区域粮仓设计时要考虑隔热和防风沙。

应在库区按GB 50057的规定安装避雷装置。

仓储设备配置

应符合国家相关标准和总公司产品企业标准。

配备的仓储设备应满足粮仓正常的进出粮作业。

应采用节能环保的仓储设备。

应配备机械通风，粮情测控系统，磷化氢气体检测仪等设备。

2.5万吨以上仓容的粮库还应该配备移动式吸粮机或扒谷机、装仓机、卡车、地中衡等装卸、输送、计量设备，高效环保清理筛等设备。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2012第5.3条的规定。

检测仪器设备配置

一般要求

具备温度、湿度、储粮害虫、磷化氢浓度检测所必需的检测仪器和设备。能保证日常粮情检测的需要。

具备粮食质量检测的仪器和设备，能正常进行粮食收购定等和储存品质指标的检测。

配置

检测仪器和设备配置按Q/ZCL T13.1-2012第5.4条的规定执行。

粮食与油料进出仓

安全要求

进出仓的安全操作与管理按LS 1206的规定执行。

进仓要求

进仓前的准备

粮食入仓前，按照Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的规定做好准备工作。

进仓粮食质量

入仓粮食质量应符合Q/ZCL T13.1-2012第6.3条的要求。

粮食与油料堆存要求

粮食堆存按Q/ZCL T13.1-2012第6.4条的规定执行。

出仓要求

粮食出仓应按Q/ZCL T13.1-2012第6.5条的规定执行。

储藏期限

按Q/ZCL T13.1-2012第6.6条的规定执行。

可根据品质状况适当延长储藏期。

粮情与质量检测

粮情检测

粮温、仓温和气温，粮堆内部及仓内外空气的相对湿度，粮食水分含量，仓房设备设施、器材和粮食中的害虫密度的检测方法按Q/ZCL T13.1的规定执行。

暴风雨雪天气期间，应适时查仓、查粮。

质量检测

按Q/ZCL T13.1-2012第7.2条规定执行。

粮食与油料储藏技术

技术路线

本储粮生态区域采用的主要储粮技术为干燥降水、通风、低温储藏、准低温储藏，同时采取相应的保水措施。根据各地的具体情况，在同期或不同时期，分别或组合应用各项储藏技术，以达到最佳的储粮效果。在秋、冬季节宜进行通风降低粮温，在春季宜采用压盖隔热，夏季应注意排除粮堆上部空间的积热，综合应用以上技术，实现低温或准低温储藏。

干燥降水

玉米和稻谷入仓后，于10～11月份开始通过自然通风干燥降水。

小麦以自然通风为主，辅以机械通风干燥降水。

对于往年储粮出现发热和水分分层时，应进行通风，消除发热，平衡水分。

露天晾晒粮食厚度不超过20 cm，起垄，下午14：00～16：00翻粮1次以上。粮食在冬、春季通风及晾晒降水要避开浮尘和风沙天气。

通风

宜采用智能通风，防止有害通风、无效通风，减少储粮水分损失。

夏季在夜间低温时段利用轴流风机排除仓内空间积热。

秋季冬季以自然通风为主，辅以机械通风。机械通风时，以轴流风机为主。达到0℃～5℃后应及时关闭门窗，应避免长时间自然通风，减少水分损失。

膜下发生轻微结露时，可在结露部位的粮膜上适当开口，关闭门窗，用小风量风机从仓底通风，利用仓房装粮线上方的轴流风机向仓外排气，使粮膜悬于粮面上方50 cm处，以消除膜下结露。若膜下结露仍然严重，应及时拆除粮膜，加强通风换气，尽快缩小粮温与气温的温差。

机械通风的基本要求、技术参数、具体操作和管理按LS/T 1202规定执行。

低温储藏

仓房宜吊隔热顶棚，以延缓粮温上升。

仓房墙体和仓盖的传热系数应符合第5.2.1条的要求。

秋季气温下降时及时打开门窗进行自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降。对入库新粮应注意缩小上层粮温与气温的温差，防止结露。

在冬季利用自然低温进行通风，使粮温降到－5℃～－8℃。

在春季粮温回升、雨季到来前做好门窗等部位的隔热密闭。

利用粮情测控系统自动检测储粮温度，夏季必须进仓检测粮情时应在低温时段进行。

利用夜间低温时段用轴流风机排除粮堆上部积热，使平均粮温长期保持在15℃以下，局部最高粮温不超过20℃。

准低温储藏

入仓前按Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的要求做好清洁卫生和空仓杀虫。

清除粮食中的杂质，使粮食质量符合LS/T 1212的要求。

秋季气温下降时及时打开门窗进行自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降。对入库新粮应注意缩小上层粮温与气温的温差，防止结露。

在冬季利用自然低温进行通风，使粮温降到0℃～－5℃。

次年2～3月份温度回升或5月份雨季来临之前密封粮仓（粮堆）。

夏季关好门窗，低温时段入仓检测粮情。

利用夜间低温时段用轴流风机排除粮堆上部积热，使平均粮温长期保持在20℃以下，局部最高粮温不超过25℃。

特别注意采取防雨季夜雨的措施。柴达木盆地在夏季出现30℃以上高温时，要注意预防害虫危害。喜马拉雅南麓低山区是本区域中储粮难度最大的地区，应注意降温、降水、防潮和隔热工作。

保水措施

通风干燥后的安全水分粮应采用粮膜密闭粮面，包装粮堆应进行五面密闭。

做好门窗、通风口密闭。

采用智能通风技术，以自然通风为主，辅以低功率轴流风机降温。

宜采用膜下环流通风，按Q/ZCL T7 的规定执行。

有害生物控制

基本要求

按Q/ZCL T13.1-2012第8.9条的规定执行。

害虫与螨类的控制

预防措施

做好清洁卫生，改善储粮环境，使储粮生态环境不利于有害生物的生长与危害。

粮食入仓前做好仓房、机械设备和用具的清洁卫生和杀虫工作。

充分利用高寒干燥的生态条件，将粮堆温度控制在15℃以下，抑制害虫危害。

仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网。

控制技术

冷冻杀虫：在冬季采用机械通风、输送机倒仓或仓外摊冻等措施将粮温降到害虫致死温度以下进行杀虫。

在做好防护的基础上，按LS/T 1211第9章的规定，有针对性地采用磷化氢熏蒸。熏蒸处理的安全事项按Q/ZCL T13.1-.2012第8.9.2.2.2条执行。

局部害虫局部处理。

储粮化学药剂管理应按LS 1212规定执行。

微生物的控制

将储粮水分控制在安全水分以下。

季节转换时注意通风，预防和消除粮堆结露。

采用低温储藏技术。

储粮安全作业与管理

- 按Q/ZCL T13.1 执行。