Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ ZCL T13.4—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第四部分：低温高湿储粮区（第三区）

Technical regulation of grains and oils storage in different grain storage ecological regions—Part 4：Low temperature and high humidity region（The third region）

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　本区域的储粮生态特点及储藏基本要求	1

4.1　本区域的范围	1

4.2　储粮生态特点	1

4.3　储藏基本要求	2

5　设施与设备的基本要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　简易储粮设施	2

5.3　仓储设备	2

5.4　检测仪器设备	3

6　粮食与油料进出仓	3

6.1　安全要求	3

6.2　进仓前准备	3

6.3　进仓粮食与油料质量	3

6.4　粮食与油料堆存要求	3

6.5　出仓要求	3

6.6　储藏期限	3

7　粮情与质量检测	4

7.1　粮情检测	4

7.2　质量检测	4

8　粮食与油料储藏技术	4

8.1　技术路线	4

8.2　干燥降水	4

8.3　低温储藏	4

8.4　准低温储藏	5

8.5　有害生物控制	5

9　储粮安全作业与管理	6

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参加起草单位：中国储备粮管理总公司黑龙江分公司、吉林分公司、辽宁分公司和北方公司。

本标准主要起草人：庞映彪、王双林、卜春海、高素芬、汪喜波、陶诚、王树君、顾祥明、李增凯、李克强。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第四部分：低温高湿储粮区（第三区）

范围

本标准规定了低温高湿储粮生态区粮油储藏的术语和定义，储粮生态特点及储藏基本要求，仓储设施与设备的基本要求，粮食与油料进出仓、粮情与质量检测、粮油储藏技术及储粮安全作业与管理要求。

本标准适用于低温高湿储粮区粮食与油料的储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/ZCL T13.1  不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

术语和定义

Q/ZCL T13.1界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本标准。

安全干燥期  safe drying period

高水分粮食完成干燥前的许可储藏时间。在此期间粮情稳定，粮食品质不劣变。

本区域的储粮生态特点及储藏基本要求

本区域的范围

位于我国东北部，是我国位置最北、纬度最高的一个储粮生态区。北界和东界为国界。西界为低温干燥储粮区的东界，从大兴安岭的根河河口开始，沿大兴安岭西麓，向南延伸至阿尔山附近，然后向东沿洮儿河谷地经大兴安岭至乌兰浩特以东，再沿大兴安岭东麓向南，经突泉、扎鲁特旗、开鲁至奈曼。南界自奈曼至彰武、康平、昌图、铁岭、抚顺、宽甸至鸭绿江边，相当于活动积温3200℃•d等温线。政区包括黑龙江、吉林省全境，辽宁省北部、内蒙古自治区大兴安岭东部区域。

符合本区域主要储粮生态条件的其它生态区的库点。

储粮生态特点

生态条件

15℃以上有效积温223℃•d～819℃•d，15℃以上的时间55 d～122 d； 1月气温－12℃～－30℃，7月气温19℃～24.5℃。

年降水量400 mm～1000mm，年平均相对湿度65%～75%，雨季6月～9月。

冬季寒冷漫长，气候干燥，日均温0℃以下为6～8个月；夏季短促，无酷热，雨水多，为1～2个月。春季干燥多风，秋季凉爽。

储粮特点

主要储粮为玉米、稻谷、春小麦、大豆。

玉米收获水分高，冬季前一般不能及时完成干燥。

常见的储粮害虫为玉米象、锯谷盗、印度谷蛾、大谷盗、赤拟谷盗。一般于每年5月～10月发生。

常见储粮微生物为曲霉和青霉。曲霉包括黄曲霉、灰绿曲霉、白曲霉等；青霉包括产黄青霉等。

储藏基本要求

宜采用低温储藏。

春季加强高水分粮的干燥降水。

夏季宜环流通风和低温时段排积热通风降低表层粮温。

秋季防粮堆结露。

冬季降温，冷冻杀虫。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1的规定。

设施与设备的基本要求

一般要求

低温储藏的粮仓，墙体传热系数宜在0.58 W/m2•K～0.70 W/m2•K之间，仓顶传热系数不大于0.5 W/m2•K。

库区按GB 50057的规定安装避雷装置。

粮仓设施建设的其他方面应符合Q/ZCL T13.1-2012第5.1条的规定。

简易储粮设施

本区主要简易储粮设施为露天囤（垛），要求如下：

露天囤（垛）等简易储粮设施不应建在输电线路下方，应按规定留出消防通道。

露天囤（垛）应建在地势高，地下水位低，地面坚固干燥、通风良好，排水通畅的地方。

露天囤（垛）的基座离地面不低于0.4 m，应有足够的强度，能承受储粮作业产生的载荷，具备防潮和通风性能。囤垛底部应铺设防鼠钢丝网，周围应设置不低于70cm的防鼠围裙。

露天囤（垛）顶部宜架空、起脊或用粮包、粗稻壳包等做成不小于40°坡度的屋脊形状。

堆垛应用牢固的防水隔热材料苫盖严密，苫盖后堆垛表面应平整、无凹陷，苫盖物应固定牢靠。

露天囤（垛）应能满足通风及熏蒸要求。

露天囤（垛）应具备防风和防雨雪能力。

露天囤（垛）应设电子测温设施。

露天囤（垛）区应物理隔离，具备安全监控、消防设施、避雷设施。

仓储设备

基本要求

应符合国家相关标准和总公司产品企业标准。

配备的仓储设备应满足粮仓正常的进出粮作业。

应采用节能环保的仓储设备。

配置

具备地中衡、输送机、装仓机、扒谷机以及高效环保清理筛等配套的粮食进出库设备。

具备温湿度、气体浓度等粮情检测仪器或设备。

具备机械烘干、机械通风、磷化氢熏蒸等粮情控制设备。

具备磷化氢报警仪、氧气浓度报警仪、空气呼吸器等安全防护设备。

具备体视显微镜、害虫标本、害虫图谱、害虫选筛等害虫检测专用设备和用具。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2011第5.3条的规定。

检测仪器设备

一般要求

具备粮食质量检测的仪器和设备，能正常进行粮食收购定等和储存品质指标的检测。

配置

按Q/ZCL T13.1-2012第5.4条的规定执行。

粮食与油料进出仓

安全要求

进出仓的安全操作与管理按LS 1206和Q/ZCL T13.1的规定执行。

进仓前准备

按Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的规定执行。

进仓粮食与油料质量

应符合Q/ZCL T13.1-2012第6.3条的要求。

粮食与油料堆存要求

按Q/ZCL T13.1-2012第6.4条的规定执行。

出仓要求

粮食出仓应按Q/ZCL T13.1-2012第6.5条的规定执行。

低温粮夏季出仓时，宜用塑料薄膜等将低温粮堆隔离，或采用机械通风使粮温与环境温度差控制在结露温差以内（一般为8℃以内），避免粮堆结露。

储藏期限

按Q/ZCL T13.1-2012第6.6条的规定执行。

可根据品质状况适当延长储藏期。

粮情与质量检测

粮情检测

粮温、仓温和气温，粮堆内部及仓内外空气的相对湿度，粮食水分含量，仓房设备设施、器材和粮食中的害虫密度的检测按Q/ZCL T13.1的规定执行。

遇暴风雨雪天气，应适时检查粮仓，重点检查简易储粮设施。

质量检测

按Q/ZCL T13.1-2012第7.2条的规定执行。

粮食与油料储藏技术

技术路线

本储粮生态区域采用的主要储粮技术为干燥降水、低温储藏、准低温储藏。根据各地的具体情况，在同期或不同时期，分别或组合应用各项储藏技术，以达到最佳的储粮效果。在秋、冬季节宜采用自然通风降低粮温，在春季宜采用压盖隔热，夏季宜采用膜下环流通风降低表层粮温，注意排除粮堆上部空间的积热，实现低温或准低温储藏。

干燥降水

收获后来不及干燥的高水分粮冬季自然通风干燥，自然低温储藏。

水分18%以上的玉米、稻谷宜机械烘干或两步干燥至安全水分。机械烘干操作按LS/T 1205执行，宜避开寒冷季节烘干粮食。两步干燥，先机械烘干将水分降至18%以下，再就仓干燥降至安全水分。

水分18%以下的玉米、稻谷可春季采用械通风就仓干燥降水，气温宜高于10℃，应在安全干燥期内完成干燥。

就仓干燥作业按GB/T 26880执行，单位通风量和粮堆高度宜符合表1的要求。

就仓干燥推荐最低单位通风量和对应的粮堆最大高度

| 粮种 | 水分含量 % | 最低单位通风量 m3/(h•t) | 粮堆最大高度 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米、稻谷 | 18 | 40 | 4.5 |
|  | 16 | 20 | 6.0 |
| 小麦 | 16 | 30 | 6.0 |

堆高超过3m或空气途径比不符合降水通风要求的应增设组合式多管通风系统，组合式多管通风系统的相邻立管间距宜控制在2.5m×1.5m以内。

大豆9月～10月收获，11月入库后至次年4月选择相对温暖、干燥、多风时采用晾晒、机械通风干燥降水。

干燥作业应在雨季前完成。

低温储藏

仓房墙体和仓顶的传热系数应符合5.1.1的要求，仓房和粮堆隔热操作参照Q/ZCL T3执行。

秋季及时打开门窗自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降，机械通风降温操作按Q/ZCL T2及LS/T 1202执行。

冬季利用自然低温进行自然通风，使粮温降到－5℃～－8℃。

春季粮温回升、雨季到来前做好粮堆压盖密闭及门窗等部位的隔热密闭。

夏季宜采用排积热通风、膜下环流通风降低表层粮温，必要时采用机械制冷控温，使平均粮温控制在15℃以下，局部最高粮温控制在20℃以下。高大平房仓环流通风操作按Q/ZCL T7执行，当中层粮食平均粮温接近15℃时，宜停止膜下环流通风。

夏季需进仓检测粮情时宜在低温时段进行。

准低温储藏

入仓前按Q/ZCL T13.1第6.2条的要求做好清洁卫生和空仓杀虫。

秋季气温下降时及时打开门窗进行自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降，机械通风降温操作按Q/ZCL T2及LS/T 1202执行。

利用冬季的自然低温进行自然通风，使粮温降到0℃～－5℃。

春季粮温回升、雨季到来前做好门窗等部位的隔热密闭。

高大平房仓夏季宜采用排积热通风、膜下环流通风降低表层粮温，膜下环流通风操作按Q/ZCL T7执行，当中层粮食平均粮温接近15℃时，宜停止环流通风。

夏季需进仓检测粮情时宜在低温时段进行。

平均粮温控制在15℃以下，局部最高粮温控制在25℃以下。

有害生物控制

基本要求

按Q/ZCL T13.1－2012第8.9条的规定执行。

害虫与螨类控制

宜采用低温防治储粮有害生物。

预防措施

充分利用低温干燥的生态条件，将粮堆温度控制在15 ℃或20 ℃以下，抑制害虫的发生与发展。

其它按Q/ZCL T13.1－2012中8.9.2.1的规定执行。

控制技术

宜采用低温控制储粮有害生物，维持储粮处于低温或准低温状态，抑制害虫生长。

在有效防护的基础上，按LS/T 1211第九章的规定，有针对性地采用磷化氢熏蒸，局部害虫局部处理，第一次杀虫必须彻底。

熏蒸处理的安全事项按Q/ZCL T13.1－2012第8.9.2.2.2.4条执行。储粮化学药剂管理应按LS 1212规定执行。

微生物的控制

将储粮水分控制在安全水分以下。

采用低温储藏技术。

季节转换时应注意通风，预防和消除粮堆结露。

储粮安全作业与管理

按Q/ZCL T13.1执行。