Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ ZCL T13.7—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第七部分：中温低湿储粮区（第六区）

Technical regulation of grain and oils storage in different grain storage ecological regions  Part 7：Moderate temperature and low humidity region ( The sixth region)

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　本区域储粮生态特点及粮油储藏基本要求	1

4.1　本区域范围	1

4.2　储粮生态特点	1

4.3　储藏基本要求	2

5　设施与设备基本要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　仓储设施	2

5.3　仓储设备	2

5.4　检测仪器设备	2

6　粮食与油料进出仓	3

6.1　安全要求	3

6.2　进仓要求	3

6.3　出仓要求	3

6.4　储藏期限	3

7　粮情与质量检测	3

7.1　粮情检测	3

7.2　质量检测	3

8　粮食与油料储藏技术	3

8.1　干燥降水	4

8.2　控温储藏	5

8.3　氮气气调储藏	6

8.4　有害生物控制	6

9　储粮安全作业与管理	7

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参加起草单位：中国储备粮管理总公司成都分公司、贵州分公司、云南分公司、广西分公司。

本标准主要起草人：庞映彪、黎万武、卜春海、高素芬、汪喜波、陶诚、张劲松、施永祥、罗智洪、李颖、丁建武、李克强、李月。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第七部分：中温低湿储粮区（第六区）

范围

本标准规定了中温低湿储粮生态区域粮食储藏的术语和定义、基本要求、仓储设施与设备的基本要求、粮食与油料进出仓、粮情检测与质量检验、粮油储藏技术、储粮安全作业与管理。

本标准适用于中温低湿储粮区域粮食与油料的储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/ZCL T13.1  不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

术语和定义

Q/ZCL T13.1界定的术语和定义适用于本标准。

本区域储粮生态特点及粮油储藏基本要求

本区域范围

位于四川盆地以南、华中、华南地区之间。西部毗邻缅甸。本区以云贵高原北麓为北界，大致相当于1月份均温0℃等温线。活动积温4500℃·d等值线。东界为云贵高原东麓，南界从忻城开始沿百色、那坡、文山、开远、景东、潞西北部、梁河至尖高山一线，大致相当于1月份均温10℃等温线，活动积温6000℃·d等值线；西界中缅国界线，东北部为青藏高原。政区包括贵州大部、滇北大部及四川的西昌、攀枝花及广西西北的一部分。

符合本区主要储粮生态条件的其它生态区的库点。

储粮生态特点

生态条件

15℃以上有效积温724℃·d～1307℃·d，15℃以上的时间173 d～224 d； 1月气温2℃～10℃，7月气温18～28℃左右。

年降水量1000 mm左右；相对湿度30%～98%。

本区温暖湿润，冬暖夏热，四季气候明显、干湿季变化不分明。干季为  10月到翌年 4 月，湿季为 5 月～  9月。

储粮特点

主要储粮为稻谷、小麦、玉米。

夏季气温较高，储粮虫害问题较严重。常见储粮害虫和螨类为玉米象、谷蠹 、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、锈赤扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗、书虱、腐食酪螨、粗足粉螨。

常见储粮微生物为曲霉和青霉。曲霉包括黄曲霉、灰绿曲霉、白曲霉等。

储藏基本要求

应符合Q/ZCL T13.1-2012第4.2条的规定。

宜采用控温储藏、气调储藏。

新粮入仓水分含量高于安全水分1%～3%时，应进行通风降水，符合安全水分含量标准的储粮，通风降温时应采用低功率轴流风机，减少水分损失。

秋冬做好通风降温，春季做好隔热密闭，夏季采取控温措施。

粮食储藏过程中应重点注意储粮害虫的控制。

设施与设备基本要求

一般要求

应符合Q/ZCL T13.1-2012第五章的基本要求。

仓储设施

仓房围护结构的保温隔热性能良好，仓顶传热系数K值≤0.40 W/m2.K，仓壁传热系数K值在0.52～0.58 W/m2.K之间；在满足粮食出入仓需要的前提下，门、窗设置数量应尽可能少。

粮仓应有隔热、通风、降温和防暴雨措施。

粮仓设施建设的其他方面应符合Q/ZCL T13.1-2012第5.1条的规定执行。

仓储设备

基本要求

应符合国家相关标准和总公司产品企业标准。

配备的仓储设备应满足粮仓正常的进出粮作业。

应采用节能环保的仓储设备。

配置

具备地中衡、输送机、扒谷机以及高效环保清理筛等配套的粮食进出库设备。

具备温湿度、气体浓度等粮情检测仪器或设备。

具备机械通风、磷化氢熏蒸、氮气气调、谷冷机或空调等粮情控制设备。

具备磷化氢报警仪、氧气浓度报警仪、空气呼吸器等安全防护设备。

具备体视显微镜、害虫标本、害虫图谱、害虫选筛等害虫检测专用设备和用具。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2011第5.3条的规定。

检测仪器设备

一般要求

具备粮食质量检测的仪器和设备，能正常进行粮食收购定等和储存品质指标的检测。

配置

按Q/ZCL T13.1-2012第5.4条的规定执行。

粮食与油料进出仓

安全要求

按LS 1206和Q/ZCL T13.1的规定执行。

进仓要求

进仓前的准备

按照Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的规定做好准备工作。

进仓粮食与油料的质量

应符合Q/ZCL T13.1-2012第6.3条的要求。

粮食与油料堆存要求

按Q/ZCL T13.1-2012第6.4条的规定执行。

出仓要求

按Q/ZCL T13.1-2012 第6.5条的规定执行。在出仓前做好开窗散气、环流管道清理等工作。

合理使用输送设备，减少破碎，降低扬尘。

高温季节出仓期间，应保持相关保粮措施。

储藏期限

按Q/ZCL T13.1-2012第6.6条的规定执行。

可根据品质状况适当延长储藏期。

粮情与质量检测

粮情检测

粮温、仓温和气温，粮堆内部及仓内外空气的相对湿度，粮食水分含量，仓房设备设施、器材和粮食中的害虫密度的检测方法按Q/ZCL T13.1的规定执行。

暴风雨雪天气期间，应适时查仓、查粮。

质量检测

按Q/ZCL T13.1-2012第7.2条规定执行。

粮食与油料储藏技术

本储粮生态区域采用的主要储粮技术为干燥降水、控温储藏、氮气气调或环流熏蒸等。根据各地的具体情况，在同期或不同时期，分别或组合应用各项储藏技术，以达到最佳的储粮效果。新入仓的粮食宜采用氮气气调技术或环流熏蒸技术进行虫害处理，在秋、冬季节宜进行通风降低粮温，在春季宜采用压盖隔热、密闭与氮气气调技术综合应用。

干燥降水

就仓干燥

适用范围

地上笼通风就仓干燥适用范围见表1。

地上笼通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 不超过31号文推荐水分值1.0% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 2.5 |
| 稻谷 | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

组合式多管通风就仓干燥适用范围见表2。

组合式多管通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 超过31号文推荐水分值1.0%，不超过2.0%。 | 4.5<h≤6.0 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | 4.5<h≤6.0 |
| 稻谷 | 超过31号文推荐水分值2.0%，不超过3.0%。 | 2.5<h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值3.0%，不超过4.0%。 | h≤2.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

主要技术参数和配套条件

地上笼通风就仓干燥主要技术参数见表3。

地上笼通风就仓干燥单位通风量及空气途径比

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量 （m3／h·t） | 空气途径比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 6.0 | 20 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 30 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 40 | ≤1.5 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 27 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 36 | ≤1.5 |

组合式多管通风就仓干燥技术参数表4。

单位通风量及相邻立管间距

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量 （m3／h·t） | 相邻立管间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 6.0 | 15 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 20 | 2.0m×1.5m以内 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 25 | 2.0m×1.5m以内 |
|  | 2.5 | 45 | 1.5m×1.5m以内 |

就仓干燥的其它配套条件见GB/T 26880-2011第4章。

操作与管理

按GB/T 26880执行。

机械烘干

粮食水分超过中储粮 [2005] 31号中推荐水分值5%的，宜机械烘干或两步干燥至安全水分。

两步干燥，先采用机械烘干将水分降至16%以下，再组合式多管通风干燥将水分降至安全水分。

水分16%以上的高水分早稻，宜机械烘干至安全水分。

机械烘干操作按LS/T 1205执行。稻谷烘干热风温度应低于50℃，玉米烘干热风温度应低于140℃。

连续式烘干机宜采用智能控制。

控温储藏

仓房应吊隔热顶棚，以延缓粮温上升。

对入仓粮食进行降水干燥和除杂工作，使粮食质量符合LS/T 1211的要求。

按照LS/T  1203要求利用粮情测控系统自动检测储粮温度。

控温目标

低温季节：平均粮温不超过15℃，局部最高粮温不超过20℃。

高温季节：平均粮温不超过20℃，局部最高粮温不超过25℃。

技术路线与操作方法

控温储藏技术路线为“秋冬季节通风，降低基础粮温；春季隔热，延缓粮温升高；夏季排热，适时补充冷源”，即秋冬季积极抓住低温时机，采取自然通风或机械通风等措施，尽可能降低粮温，重点作好蓄冷工作；入春后及早做好仓房、粮堆的密闭和隔热处理工作，抑制和延缓外界环境对粮堆的影响，重点做好保冷工作；夏季及时排除仓内积热，适时开启制冷设备补充冷源，重点做好散热补冷工作。

具体操作方法按Q/ZCL T6执行。

氮气气调储藏

应符合Q/ZCL T13.1-2012 第8.3.2条的规定。

粮食入仓前进行气密处理，气密性应符合GB/T25229的要求。

仓房气密性改造宜选择塑钢异型双槽管及充气膨胀气密压条。

使用符合 GB l6556 要求的空气呼吸器。

用于杀虫防霉时，粮堆中氮气浓度应达到98%以上，浓度维持时间根据粮温确定，一般应大于30天。

用于防虫时，粮堆中氮气浓度应不低于95％。

氮气气调储粮的具体要求见 Q/ZCL T8。

气调储粮的安全标志见 Q/ZCL T10。

有害生物控制

基本要求

储粮有害生物预防和控制按LS/T 1211和Q/ZCL T13.1-2012第8.9条要求执行，储粮化学药剂管理按LS 1212规定执行。

宜采用控温气调防治储粮有害生物。

害虫与螨类控制

预防措施

入仓前按Q/ZCL T13.1第6.2节的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。

在仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网。

磷化氢熏蒸杀虫

实施磷化氢熏蒸杀虫的粮仓应符合GB/T 25229规定的要求。

所有设备设施应符合GB/T17913的规定。

环流熏蒸按LS/T1201的规定进行操作，膜下环流熏蒸按Q/ZCL T1规定执行。

应根据LS/T1201的规定设定磷化氢最低有效浓度和密闭时间。

第一次杀虫必须彻底，不能达到防治效果时，应进行抗性检测，根据检测结果制定防治方案。

控制谷蠹、扁谷盗、赤拟谷盗等抗性虫种时，磷化氢浓度和密闭时间应符合LS/T 1211的规定；若采用二氧化碳混合熏蒸，二氧化碳浓度应达到4%以上。

熏蒸时应注意安全防护，须按Q/ZCL T13.第9.2.2.2.4条执行。

氮气气调杀虫

按Q/ZCL T8执行。

微生物的控制

按Q/ZCL T13.1-2012第8.9.3节的规定执行。

储粮安全作业与管理

按Q/ZCL T13.1-2012第9章执行。