中国储备粮管理总公司 发布

- 2013-04-27实施

2013-04-12发布

粮食干燥成套设备检测验收技术规范

Q/ZCL 14—2013

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司 企业标准

目    次

前言	II

1 范围	1

本标准规定了粮食干燥成套设备检测验收技术规范的术语定义、技术要求、试验方法、验收规则和标志、包装、运输及贮存等。	1

2 规范性引用文件	1

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 试验方法	7

6 验收规则	9

7 标志、包装、运输及贮存	11

8 验收报告	11

前    言

本标准是粮食干燥成套设备质量检测验收标准，包括清理设备、提升输送设备、热风炉、干燥机、钢板仓、电气系统控制、脱硫除尘设备等产品的技术要求、生产制造质量、设备安装质量和主要性能检测验收等。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国储备粮管理总公司提出。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司。

本标准起草单位：农业部节能与干燥机械设备及产品质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：潘九君、熊鹤鸣、高素芬、尹晓慧、孔德旭。

本标准为首次发布。

粮食干燥成套设备检测验收技术规范

范围

- 本标准规定了粮食干燥成套设备检测验收技术规范的术语定义、技术要求、试验方法、验收规则和标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于粮食干燥成套设备的生产制造质量、设备安装质量和主要性能检测验收。

规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3768  声学 声压法测定噪音原声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法（eqvISO 3746：1995）

GB/T 6970  粮食干燥机试验方法

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 10595 带式输送机技术条件

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB/T 13306  标牌

GB/T 16714 连续式粮食干燥机

GB 19517  国家电气设备安全技术规范

GB/T 21162 顺流粮食干燥机单位耗热量与处理量折算规则

GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范

NY/T 463 粮食干燥机质量评价规范

NY/T 464 热风炉质量评价规范

NY/T 1644 粮食干燥机运行安全技术条件

LS/T 3503 圆筒初清筛

LS/T 3505 自衡振动筛

LS/T 3514 粮食斗式提升机

LS/T 3515 粮食带式输送机

JB/T 3926.1～14 垂直式提升机

JB/T 7250  干燥技术  术语

JB/T 9800 波纹板安装式金属筒仓

JB/T 10268 批式循环粮食干燥机

DB23/ T006  粮食干燥机单位耗热量与干燥能力换算系数

术语和定义

JB/T 7250确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

生产率

湿粮经干燥机烘干后单位时间内排出的干粮质量，单位为吨每天（t/d）或吨每小时（t/h），每天以24小时计算。

处理量

单位时间内进入干燥机烘干的湿粮质量，单位为吨每天（t/d）或吨每小时（t/h），每天以24小时计算。

爆腰率增值

- 出机稻谷爆腰率与进机稻谷爆腰率之差值，以百分数（%）表示。

玉米裂纹率增值

- 出机玉米的裂纹率与进机玉米裂纹率之差值，以百分数（%）表示。

破碎率增值

出机粮食的破碎率与进机粮食破碎率之差值，以百分数（%）表示。

技术要求

干燥机

连续式干燥机

        - 正常条件下当环境温度、湿度、湿粮含水率、出机粮含水率等条件超出标准环境条件的要求时，单位耗热量和处理量按GB/T 21162规定进行折算。混流等干燥机按照DB23/ T006规定进行折算。

        - 主要性能检测验收时，连续式玉米干燥机降水幅度不超过设计值的30%时，处理量应≥设计值的2.1倍；玉米含水率33-35%时，干燥能力应≥设计值的90%。连续式稻谷干燥机降水幅度设计值为5.0%，验收时降水幅度≤2.0%、降水幅度设计值为≥7.0%，验收时降水幅度≤2.5%，处理量应≥设计值的1.4倍；稻谷含水率23-25%时，干燥能力应≥设计值的80%。

        - 当玉米干燥机用水稻验收时，干燥能力应达到烘干玉米设计值的35%。

        - 当稻谷干燥机用玉米验收时，干燥机的处理量和降水幅度不进行判定，不影响判定结果。

        - 出机粮食温度应按GB/T 16714和JB/T 10268的规定执行，当处理量≥1.5倍设计处理量时，出机粮温不做判定。

        - 干燥前后破碎率增值：玉米≤0. 5%、稻谷≤0. 3%。

        - 干燥前后玉米裂纹率增值：降水幅度≤10%，≤25%；降水幅度＞10%，≤30%。

        - 干燥前后稻谷爆腰率增值≤2%。

        - 出机粮干燥不均匀度：进机粮水分差≤3 %时，玉米：降水幅度≤5%时，≤1.0%；降水幅度5%-10%时，≤1.5%；降水幅度＞10%时，≤2.0%。稻谷：降水幅度≤5%时，≤1.0%；降水幅度5%〜10% 时，≤2%。

        - 制造所用材料厚度（除排粮段厚板外）应为：≥200 t/d干燥机角盒≥2.5 mm，侧板≥2.0 mm；≥300t/d干燥机角盒≥2.5 mm，侧板≥2.5 mm；≥500t/d干燥机角盒≥2.75 mm，侧板≥2.75 mm。使用镀锌板时厚度：角盒≥1.5 mm，侧板平均厚度≥2.0 mm（顶部≥1.5 mm，底部厚度2.0-3.0 mm）。该项指标要求变化时，按设计要求执行。

        - 热风温度波动范围不超过±5℃。

        - 在每一缓苏段设有人孔，在每个人孔处有平台和梯子，以便于检修。

        - 未提及要求及指标按照本标准中相应的单机标准执行，下列各单机均按此执行。

循环式干燥机

        - 干燥机的平均降水速率应不超过0.8 %/h。

        - 缓苏与烘干时间比应≥5：1，并应配置取样口。

        - ≤30t干燥机的烘干段内与粮食和湿空气直接接触的易磨损和易腐蚀部分的分料板、导流板、角盒网板厚度应采用≥0.8 mm的不锈钢板，或厚度≥1.5 mm的镀锌板，或厚度≥2 mm的冷轧钢板制造。该项指标要求变化时，按设计要求执行。

        - 热风温度波动范围不超过±3℃。

        - 每节干燥段应设置检视窗。

热风炉

使用燃煤应用基低位发热量应≥21000 kJ/kg（5000kcal/kg）。

热风温度波动范围、热风炉热效率应符合NY/T 464的规定。

热风炉保温：热风炉至换热器的烟桥部位应进行保温处理，保温后的表面温度≤80℃，炉顶温度≤65℃，炉体外墙隔热保温或采用彩钢板装饰，墙面温度≤50℃。

热风炉操作室人员在操作室不能看到电控间的炉温、风温表等温度（即热风炉间与电控间分开       较远），在热风炉间应安装炉温表和热风温度表（并联安装）。

采用列管式换热器，烘干玉米用的高温段（第一组）应部分采用不锈钢或耐高温材料制造。

换热器管壁厚度

        - 东北、西北及非沿海地区：燃煤热风炉≥2.0 mm；玉米干燥机换热器高温段应有的高度约600 mm的耐高温不锈钢管≥1.5 mm；燃稻壳热风炉≥2.2 mm。该项指标要求变化时，按设计要求执行。

        - 沿海地区：干燥机换热器高温段全部用耐高温不锈钢管≥1.5 mm，其它组（节）用无缝钢管≥2.5 mm，所有钢管应为无缝钢管。该项指标要求变化时，按设计要求执行。

应设置紧急排热口或副烟道。

鼓风机应为变频调速控制，并与热风温度或热风炉炉温传感器连锁。

循环干燥机配备的燃稻壳等生物质燃料热风炉应实现自动给料控制。

斗式提升机

输送量：≥200 t/d干燥机应配备≥30 t/h；≥300 t/d干燥机应配备≥50 t/h；≥500 t/d干燥机应配备≥100 t/h或符合设计值要求。

机筒壁厚：≥30 t/h应≥2.0 mm；≥50 t/h应≥2.0 mm；≥100 t/h应≥2.5 mm（平均2.2 mm）。

提升带线速度：湿粮提升机≤2.5 m/s；干粮低破碎重力式提升机玉米≤ 1.3 m/s，稻谷≤ 2.0 m/s。

每经过1次提升后，玉米、稻谷破碎率增值:湿粮≤0. 15 %；干粮≤0. 3 %。

畚斗应采用防静电的高分子材料。畚斗带应采用聚脂尼龙 (EP) 带芯，每层芯层的抗拉强度≥200 N／层·mm，带的延伸率≤l%，上下覆盖胶层≥1.5 mm，耐蚀、阻燃、防静电。

提升机塔架踏板应使用踏花钢板制造。

在提升机的机头、机座上应设有维修孔，在机筒两边人眼所及的位置上设观察孔或检视窗。

头轮金属外表面应覆盖≥12mm厚胶层，工作表面应微凸形(鼓形)。尾轮圆周表面应为鼠笼条式；有辅板的应开流粮孔。

干燥机后干粮提升机喂入斗处应设置旁通溜管及控制插板。

循环式干燥机自身循环使用的提升机小时生产率应≥装机容料量。

其它指标应符合LS/T 3514、JB/T 3926.1～14 的规定。

带式输送机

输送量等应符合设计值的要求，未提及指标应符合GB/T 10595和 LS/T 3515的规定。

输送带应采用聚酯尼龙带，工作面覆盖胶层厚≥3.0 mm，人字花纹，非工作面覆盖胶层厚≥1.5 mm，耐蚀、阻燃、防静电。

输送带线速度≤2.5 m/s。

成套设备流程内输送机应加可拆卸防雨（防尘）盖，干燥机下面输送机上盖应留有观测取样口。

地沟输送机应有跑偏控制装置和轴承温度测温显示装置。

圆筒初清筛（组合清理筛）

圆筒初清筛应为双层或单筒与振动斜板等组合式，有除尘系统或除尘风机，筛下的杂质和粉尘能够集中收集并方便清理。

处理量：≥200 t/d干燥机应≥30 t/h；≥300 t/d干燥机应≥50 t/h；≥500 t/d干燥机应≥100 t/h初清筛。该项指标要求变化时，按新技术要求执行。

大杂清除率≥90%；小杂清除率≥60%。

下脚含粮率≤2%。

处理量≥50t/h圆筒初清筛内筛应为三段式不同孔径。

自衡振动筛

处理量应≥初清筛处理量或符合设计值要求。

大杂去除率≥85%。

下脚含粮率≤3%。

钢板仓

容积（容料量）应为干燥机处理量的1.5倍或符合设计值要求。

金属仓连接螺栓紧固力矩 25～48 N·m。

金属仓垂直度偏差 ≤0.3%。

应采用钢支腿结构或底座混凝土结构的锥底镀锌钢板仓。

钢板仓应为装配式或螺旋式（利浦仓）。

钢板仓配备有高、低料位器或重锤式料位器。

应配有料位器等检修平台、护栏、爬梯、扶手、仓门、闸门等，钢板仓设计应符合GB 50322的规定。

溜管

制造所用材质及厚度应符合设计值要求。

长度大于5 m的溜管和弯头处须设有缓冲装置或缓冲材料。

溜管的支撑结构应稳定，所有溜管旁边应设置维修通廊。所有带坡角的溜管底部和侧面应加耐磨衬板（包括提升机罩和进料斗）。

闸门

所有闸门应为滑板型式，手动（手轮操纵）、电动两种控制，闸门的开启位置应可调并可任意锁定，电动闸门装有限位开关。

闸门在关闭位置时不应漏粮。

安全

扶手、塔架、爬梯、平台、围栏、通廊等保护设施应牢固、稳定、可靠。

危险部位应有安全警告标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

设备超出周围建筑物高度，应设置防雷装置。

干燥机下部应对称设置紧急排粮口，机体应设置检修门。紧急排粮口应对应设置为快开门机构，对称分布，尺寸不小于450 mm×400 mm。

提升机止逆装置和低惯量泄爆口应符合LS/T 3514的规定。

单机传动部分外露回转件应有防护罩；危险部位应有警示标志等，安全技术要求应符合GB 10395.1的规定。

干燥机电气设备安全技术要求应符合GB 19517的规定。

其它安全要求应符合NY/T 1644的规定。

噪声

- 操作室≤70 dB；工作环境≤85dB；风机处 ≤90 dB。

粉尘浓度

成套设备应设置除尘系统，在卸粮坑、初清筛、干燥机排粮口、输送机卸料口或(地坑)提升机进料口等设置吸尘点，吸出的粉尘能集中收集和清理，不能造成二次污染。

室内≤l0 mg/m3；室外工作环境≤15 mg/m3。

连续式干燥机应设置废气（潮气）粉尘沉降室或除尘装置。

循环式干燥机应有充足空间的沉降室，可满足粉尘集中排尘及雾化处理或水幕、喷淋等处理。

成套设备破碎率增值

- 成套设备烘干处理后的玉米、稻谷的破碎率增值≤2%。

电气设备功能

电气控制应满足设计值的要求。

应能进行设备顺序起停，并具备电器连锁功能，有故障报警、指示灯。

电器元件质量、型号、规格必须符合国家CCC标准要求。

除供电系统配有功率补偿柜外，烘干成套设备应配备专用功率补偿柜。

热风（蒸汽）管道上的配风门（阀门）应实现电动自动控制。

连续式干燥机

        - 成套设备能进行“单机”和“连锁”两种控制模式的启动。

        - 排粮电机变频控制。

        - 每级热风都有热风温度数字仪表显示、上下限控制和报警功能；测量风温和粮温的传感器精度为0.5%、测量炉温的热电偶精度为1%。

        - 进料设备应与储粮段高、低料位器自动连锁控制，有报警和显示功能。

        - 配备现场照明及现场配电箱。

        - 设有一套防雷接地系统。

        - 有风温、粮温测定及仪表显示。

        - 室外干燥机、提升机、输送机等主要设备操作现场在方便位置应设急停开关。

        - 干燥机上储粮段内、地沟输送机等应配置高清摄像头，画面应在电控柜上的液晶显示屏（不小于12吋）上同时显示。

循环式干燥机

        - 程序启动：能对被烘干粮食设定烘干基本程序，达到最佳烘干工艺，并可自行设定。

        - 自动运行：能按设定的各时段烘干时间，即按烘干、升温和停止时间进行。

        - 连锁保护：保证超温自动降温，故障自动停机，具有风机电机过载或电压过低等保护功能。

        - 功能显示：粮食水分能设定和随时显示，有上、下限值设定和超设定自动停机功能、自动停机报警、故障报警、超温报警。

        - 温度自控：2台以上并联的干燥机，每台干燥机的热风温度应能独立自动控制，风温稳定。

        - 其它要求应符合JB/T 10268的规定。

电机启动

≥15KW的电动机采用Y-△起动，≥30KW的电机采用自耦补偿启动，≥55KW的电机采用变频启动或软启动（采用一拖一）。

电机防护等级

干燥机风机电机：室内IP54，室外IP55。

环保指标

热风炉应配备脱硫除尘装置。干燥季节环境温度低于0℃的地区采用旋风除尘喷淋脱硫式或喷淋式；干燥季节环境温度高于0℃的地区采用旋风除尘喷淋脱硫、或喷淋式或水浴式或喷淋与水浴结合式。

干燥机配套热源排放的烟尘排放浓度、二氧化硫排放浓度及林格曼黑度应符合GB 13271的规定。

模拟显示屏

模拟操作台应为固定的独立结构，均采用钢板制成，所有的屏面应整齐、逻辑的排列，屏面显示画面与实际工艺设备的流程图相对应，初清筛、风机、提升机和输送机等运转设备以图标或动画显示动态运行状态，具有故障显示和报警功能，以及温度和排粮机构转速等相关参数。

安装有设备启停按钮和流程启停按钮（灯光显示）操作控制元件。

安装所有电动机的电流表、风温粮温仪表、手动自动转换开关、急停开关、蜂鸣器、料位液晶显示屏等。

烘干出机粮色泽及外观质量

干燥后粮食色泽正常、不得发生明显变化、不得有热损伤粒。

保温层厚度

- 在环境温度≤10℃下作业的连续式干燥机的热风机、热风管道、干燥机四周（含冷却段）应进行保温，厚度≥50 mm；干燥机外敷压型彩板厚度≥0. 5 mm，法兰连接处应采用耐温密封材料。循环式干燥机的供热管道或热风管道的保温层厚度≥30 mm。岩棉板容重≥100 kg/ m3。该项指标要求变化时，按设计要求执行。

涂漆与外观质量

设备色泽应基本一致，无明显凸凹缺陷；涂层颜色应均匀，不允许露底漆及涂抹缺陷。

彩钢表面应平整，涂层均匀，无划痕硬伤，外观颜色均匀，不允许有明显凸凹、撞击、刮痕、裂缝、漏底漆等缺陷。

采用底漆和面漆应保证在使用一年内不变色、不脱落、不锈蚀。

设备优先选用烤漆或喷塑，喷漆前应进行喷砂、喷丸、酸洗或磷化、清洗等。

漆膜厚度见表1

- 漆膜厚度

| 项 目 | 指标值 µm |
| --- | --- |
| 热风炉 | 50±5 |
| 干燥机 | 50±5 |
| 输送机 | 75～130 |
| 提升机 | 75～130 |
| 初清筛 | 75～130 |

焊接质量

- 所有单机、塔架、爬梯、平台、围栏及连接件等的焊缝应均匀牢固、不得有气孔、夹渣、烧穿、漏焊、脱焊、气泡等缺陷。

装配质量

连接螺栓应紧固，无松动；密封应可靠，不应漏物料、漏气。

两连接件表面应平滑，法兰、扶手、塔架、爬梯、平台、围栏、通廊等应圆滑过渡、无尖角和突出物。

可清理性

干燥机和钢板仓内部结构应保证物料均匀自由流动，不应有无法清除残存物的死角。

输送带宽度

日处理＜500 t/d干燥成套设备中的输送带宽500 mm，500-1000 t/d的输送带宽650 mm。

干燥机排粮机构流量调节范围

应能在设计处理量的70％～200％内无级调速。

在线水分控制仪（水分测试仪）

- 连续式和循环式干燥机出机粮食水分在线检测精度：±0.5 %，不低于90 %的比率。

在线流量秤

- 在线流量秤系统精度:在总重量≥10吨时，显示总重量与实际总重量相比，偏离≤1%。

使用说明书

每台设备应有单独的使用说明书，成套设备应有规范的使用操作说明书。

内容应齐全，能指导用户使用，有三包规定和安全注意指标，使用说明书的编制应符合GB/T 9969的规定。

使用说明书应包括以下内容:

- 产品的主要用途、适用范围；

- 产品主要技术参数；

- 产品的正确安装与调试方法；

- 产品的安全使用、安全防护要求；

- 产品的维护与保养要求、故障排除等。

试验方法

试验准备

按使用说明书要求将试验的干燥成套设备调试到正常工作状态，并记录干燥机的结构参数、配套电机额定功率、通风机额定风量和风压等各相关参数。

按干燥机的容料量、试验时间准备好试验用粮食，粮食含水率检验时，按130°C烘箱法测定。

按要求准备好干燥用燃料，并取样测定燃料低位发热值。

试验用仪器、仪表应经校验合格，并在有效检定周期内。

测试条件

标准环境条件按照GB/T 16714的规定执行。

烘前粮食含水率应尽量符合设计值的要求，湿粮含水率不均匀度≤3%，粮食含杂率≤3%。

检测应在有湿粮的干燥季节时进行，干燥成套设备测试应在正常运行5-7天后进行。

燃料消耗量的测定按GB6970的规定进行。

试验内容与方法

干燥机

        - 处理量或生产率、单位耗热量、出机粮温度、干燥不均匀度、干燥机破碎率增值、裂纹率增值、爆腰率增值均按GB6970的规定进行检测。处理量的计算应符合本标准4.1的要求。

        - 爆腰率检测方法：取2份检验样品，每份样品取100粒完整籽粒，密封保存24 h后，剥去外壳，用爆腰检测箱检查。凡有一条裂纹长1/2以上及2条以上裂纹的糙米均属爆腰粒。2份样品爆腰粒数的平均值与100的比值为样品爆腰率。

        - 玉米裂纹率检测方法：取2份检验样品，每份样品取100粒完整籽粒，用爆腰检测箱检查。凡玉米粒胚乳有裂痕、或裂纹长度达粒长1/2以上及2条以上裂纹均属裂纹粒。两份样品裂纹粒数的平均值与100的比值为样品的裂纹率。

        - 干燥不均匀度取样方法：在连续式干燥机冷却段末段两侧角盒内约300 mm处，每个角盒内取样300 g以上，每侧两端边角盒取样后向内间隔取样，根据角盒数量，每侧取3-7个样品。循环式干燥机在排粮口等间隔取样5-7个，或用干粮取样样品替代。

热风炉

        - 热风温度波动范围应在测试期间比对，每2 min记录一次热风炉热风输出热风温度测试值与仪表示值，以测试期间的平均值为基准，最小值为下差“－”，最大值为上差“＋”，差值为波动范围。

        - 燃料称重、取样并记录燃烧时间，测量并记录热风温度、热风压力、小时燃料消耗量，然后计算热风炉热效率。

        - 热风炉保温等要求按本标准4.2的要求逐项进行检验。

斗式提升机

        - 输送量、破碎率增值:按LS/T 3514的规定测试并计算。

        - 提升带线速度用转速表测头轮转速，测量头轮直径并计算。

带式输送机

        - 输送量按LS/T 3515的规定测试并计算。

        - 输送带线速度直接测带速或用转速表测头轮转速，测量头轮直径并计算。

圆筒初清筛

- 处理量、大杂去除率、下脚含粮率按照LS/T 3503的规定测试。

自衡振动筛

- 处理量、大杂去除率、下脚含粮率按照LS/T 3505的规定测试。

钢板仓

按本标准4.7的要求逐项进行检验，按照JB/T 9800的规定测试。

溜管

按本标准4.8的要求逐项进行检验。

闸门

按本标准4.9的要求逐项进行检验。

安全

按本标准4.10的要求逐项进行检验。

噪声

- 按本标准4.11的要求在控制室内选3个点，室外应在操作人员经常活动的地方选5个点；风机应在其周围1 m，距地面高1.5 m处选4个点，测试方法及数据处理按GB/T 3768的规定进行。

粉尘浓度

按本标准4.12的要求，依据NY/T 463 的规定进行，在操作人员经常活动的地方选2-4个点测试。

成套设备破碎率增值

- 按本标准4.13的要求，在干燥成套设备进粮装置入口处接取进机样品，待粮食经过一个干燥过程后，在烘后仓出口或成套设备最后设备出口处接取样品。取样、分样和破碎率的测定按GB 6970的规定进行，测试3次，取平均值。

电气设备功能

按本标准4.14的要求逐项进行检验。

电机启动

按本标准4.15的要求逐项进行检验。

电机防护等级

按本标准4.16的要求逐项进行检验。

环保指标

按本标准4.17的要求逐项进行检验。烟尘排放浓度、二氧化硫排放浓度用烟尘测试仪检测，林格曼黑度目测或用照相仪器观测或拍照。

模拟显示屏

按本标准4.18的要求逐项进行检验。

烘干出机粮色泽及外观质量

按本标准4.19的要求逐项进行检验，釆用目测和感官鉴别。

保温层厚度

按本标准4.20的要求逐项用米尺进行检测。

涂漆与外观质量

- 按本标准4.21的要求逐项进行检验，涂漆外观质量用目测方法检查，涂层厚度用涂层测厚仪测量，漆膜附着力用划格器检测。

焊接质量

- 按本标准4.22的要求，目测及锤击检查焊接质量。

装配质量

按本标准4.23的要求逐项进行检验。

可清理性

按本标准4.24的要求逐项进行检验。

输送带宽度

按本标准4.25的要求进行检验。

干燥机排粮机构流量调节范围

按本标准4.26的要求进行检验。

在线水分控制仪（水分测试仪）

按本标准4.27的要求逐项进行检验。在干燥机稳定的工作状态下进行测试。每隔10-15 min测试一次，检测5个样品出机粮含水率，并与130°C烘箱法测定值进行对比。

在线流量称

按本标准4.28的要求逐项进行检验。在在线流量计后面的适当位置，连续接取30 min的粮食流量，用磅秤称重后，与在线流量秤称重系统在相同30 min内显示的累计值比较，取3次比对的平均值。

使用说明书

按本标准4.29的要求逐项进行检验，检测内容是否通俗完整，是否规定安全操作注意事项。

验收规则

检验分类

检验分为出厂检验（产品制造质量）、现场安装质量和主要性能检测验收。

出厂检验

- 生产加工期间应进行制造质量检测，每台单机和配件、电气设备都应按第4章相应的要求进行检验，每一项检验结果均达到标书设计要求时，方可签发合格证准予出厂。

验收方法

主要性能检测验收为生产企业近12个月建造的成套设备，在成套设备安装期间进行现场安装质量抽查检验。

成套设备完成调试并试生产运行5-7天工作稳定后，进行主要性能检测验收测试。

不合格项目分类

- 检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类、B类、C类，项目分类见表2。

- 不合格分类

| 不合格分类 |  | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 处理量（降水） t/d（%） |
|  | 2 | 干燥机单位耗热量 kJ/kg |
|  | 3 | 安全性 |
|  | 4 | 干燥机破碎率增值 ％ |
|  | 5 | 玉米裂纹率增值 ％ |
|  |  | 稻谷爆腰率增值 ％ |
|  | 6 | 二氧化硫排放浓度 mg/m3 |
|  | 7 | 单机使用说明书和成套设备使用操作规程 |
| B | 1 | 噪声 dB(A) |
|  | 2 | 出机粮温度 ℃ |
|  | 3 | 热风炉热效率 ％ |
|  | 4 | 粉尘浓度 mg/m3 |
|  | 5 | 成套设备破碎率增值 ％ |
|  | 6 | 提升机输送量 t/h |
|  | 7 | 输送机输送量 t/h |
|  | 8 | 初清筛处理量 t/h |
|  | 9 | 干燥不均匀度 ％ |
|  | 10 | 提升机破碎率增加值％ |
|  | 11 | 烟尘排放浓度 mg/m3 |
|  | 12 | 电机启动 |
|  | 13 | 电机防护等级 |
|  | 14 | 钢板仓容积（容料量）m3（t） |
| C | 1 | 烘干出机粮色泽及外观质量 |
|  | 2 | 电气设备功能 |
|  | 3 | 提升带线速度 m/s |
|  | 4 | 输送带线速度 m/s |
|  | 5 | 热风温度波动范围 ℃ |
|  | 6 | 可清理性 |
|  | 7 | 装配质量 |
|  | 8 | 涂漆与外观质量 |
|  | 9 | 漆膜厚度 µm |
|  | 10 | 漆膜附着力 |
|  | 11 | 焊接质量 |
|  | 12 | 林格曼黑度 级 |
|  | 13 | 干燥机排粮机构流量调节范围（连续式） |
|  | 14 | 模拟显示屏功能 |
|  | 15 | 在线水分测试仪精度 % |
|  | 16 | 输送带宽度 mm |
|  | 17 | 热风炉保温 ℃ |
|  | 18 | 保温层厚度 mm |
|  | 19 | 溜管 |
|  | 20 | 闸门 |
|  | 21 | 标牌 |

判定原则

采用逐项考核、按类判定的原则，当各类不合格项目数均小于或等于合格判定数时，则判定该套产品为合格；当各类不合格项目有一类大于或等于不合格判定数时，则判定该套产品为不合格。

判定方案见表3。

- 判定方案

| 项目分类 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | 1 |
| B | 2 | 3 |
| C | 3 | 4 |

标志、包装、运输及贮存

标志

在每台单机的明显位置设置符合GB/T 13306规定的产品标牌，其产品标牌内容应包括：

- 产品名称；

- 规格型号；

- 外形尺寸；

- 主要参数；

- 产品出厂编号、制造日期；

- 制造厂名称；

- 产品执行标准编号。

包装

成套设备的包装由供需双方协商决定。

每台单机随机应带下列文件：

- 合格证书；

- 使用说明书；

- 使用安装图样；

- 备件清单及装箱单。

运输

每台单机及设备运输应符合公路、铁路、水路运输的规定

贮存

本产品存放时，切勿与有腐蚀的气体或液体接触。若在露天存放时，应有防雨设施。

验收报告

验收报告内容

测试时间、地点和有关验收过程的情况说明。

干燥机系统简介包括干燥机结构、主要技术参数和测试条件（包括环境温度、相对湿度、大气压力，试验玉米或稻谷含杂率、含水率、水分不均匀度、入机粮温）、燃料的低位发热值、测试结果、存在问题及原因分析。

附件：有关测试数据表，成套设备照片或工艺流程图和设备布置图，及燃煤低位发热值检验单、烘干前、后粮食含水率及水分不均匀度检测报告单等。

验收报告结论

合格结论

a) 该套设备经检验，所检项目中A类指标全部合格，B类、C类指标均符合设计值的规定。

b) 该套设备经检验，所检项目中A类指标全部合格，B类XXX及（或）C类XXX 指标不符合设计值的规定（B类、C类不合格项各在合格判定数内）。

综合判定为合格。

不合格结论

a) 该套设备经检验，所检项目中A类XXX指标不符合设计值的规定，B类XXX、C类XXX指标符合设计值的规定。

b) 该套设备经检验，所检项目中A类指标符合设计值的规定，B类XXX及（或）C类XXX指标不符合设计值的规定（B类、C类不合格项中一类或两类在不合格判定数内）。

综合判定为不合格。