ICS  65.020.01

# B 20

团 体 标 准

T/CCOA 12—2020

简易仓囤储粮异常粮情应急处置操作规范

# Emergency operation regulations for abnormal condition of stored-grain in temporary facilities

2020-02-19 发布                                2020-04-01实施

中国粮油学会  发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国粮油学会提出。

本标准起草单位：中储粮成都储藏研究院有限公司、国家粮食和物资储备局科学研究院、中国储备粮集团管理有限公司吉林分公司、中央储备粮梅河口直属库有限公司、中央储备粮北安直属库有限公司、中央储备粮赵光直属库有限公司、河南工业大学、南京财经大学、中央储备粮威海直属库有限公司。

本标准主要起草人：严晓平、许胜伟、唐芳、李志民、王殿轩、兰延坤、唐培安、何洋、王双林、宫兆磊、张忠杰、赵会义、祁智慧、杨尽国、付玉彬。

简易仓囤储粮异常粮情应急处置操作规范

范围

本标准规定了简易仓囤异常粮情的定义和分类、各类异常粮情操作的流程和处置措施。

本标准适用于简易仓囤异常粮情处置操作，其他仓型异常粮情处理可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 29890 粮油储藏技术规范

LS/T 1202 储粮机械通风技术规程

LS 1206 粮食仓库安全操作规程

LS/T 1217 简易仓囤储粮技术规程

粮油储存安全责任暂行规定

粮油安全储存守则

粮库安全生产守则

术语和定义

LS/T 1217界定的及下列术语和定义适用于本文件。

简易仓囤 temporary facitility

能够采取技术措施，保证储粮安全的简易储粮设施，主要包括简易仓、罩棚、简易囤等。

[LS/T 1217-2016，定义3.1]

3.2

异常粮情 abnormal condition of stored-grain

储粮发生结露、结块、虫害、发热、霉变的情形。

- 3.3

粮堆结露 dewfall of grain mass

粮堆中水汽达到饱和状态，开始在粮粒、仓墙等物体出现凝结水的现象。

3.4

严重结露severe dewfall condensation

粮食吸附结露的冷凝水，粮食水分明显升高，超过安全水分的现象。

3.5

粮堆发热 grain mass heating

粮食储藏期间，粮堆温度出现异常升高或该降不降甚至上升的现象。

异常粮情的分类

简易仓囤异常粮情按其发生的类型分为：结露、结块、虫害、发热、霉变。

异常粮情的处置

粮堆发热

判定

- 出现以下情况之一时，应判定为异常粮情：

- ——气温上升季节，粮温上升超过气温所能影响的范围，粮温超过日平均仓温3℃~5℃以上；

- ——气温下降季节，粮温不降或下降太慢，甚至回升；

- ——背阴面粮温高于向阳面粮温；

- ——同一部位不同层次的粮温变化不符合正常的层温度变化规律，该降的反而上升；

- ——同一部位的粮温与前几次检查记录比较有突然上升的现象；

- ——入仓时间与保管条件相同时，个别层/点的粮温显著增高，温度高于相临层/点粮温5℃以上。

- 或参照附录A进行判定。

处置

- 查明发热原因，应根据以下不同发热原因或情况采取相应措施：

- a）新粮后熟作用引起的 “乱温” “出汗”现象，整仓应通风降温散湿;

- b）大量害虫聚集造成的“干热”,应先杀虫后通风降温；

- c）杂质积聚、局部通风死角等造成的发热,应清理杂质或加导风管；

- d）粮食水分升高微生物活动造成的“湿热”,应通风降低储粮水分从根本上预防再次发热，适时采用大剂量的熏蒸杀虫，确保储粮安全，再利用低温时机或机械制冷,降低粮堆温度,使粮食进入稳定储藏状态；

- e）中上层发热上行压入式通风，中下层发热下行吸出式通风，粮堆局部发热可局部挖掘到粮面降温散湿，或采用单管或多管通风；

- f）大面积发热时，按LS/T 1202 要求进行机械通风或谷物冷却通风，单位通风量6 m3/h·t～15 m3/h·t。不具备通风条件的应采取倒仓处理。

虫害

判定

- 按GB/T 29890筛查判定储粮害虫密度达到一般虫粮。

预防

- 入仓粮食应进行清杂，按《粮油安全储存守则》布置防虫线，宜在粮面和粮堆四周按GB/T 29890要求施用储粮防护剂。

处置

- 5.3.3.1 发生局部虫害时，应施用硫酰氟或磷化铝进行定点熏蒸杀虫处理。施用硫酰氟熏蒸时，药剂应施用于虫部发生部位的四周和上方，用药量按15 g/m3~20 g/m3计；施用磷化铝熏蒸时，磷化氢气体应施用于虫部发生部位的四周、上下方，用药量按6 g/m3~9 g/m3计。

- 5.3.3.2 发生大面积虫害时，施用硫酰氟或磷化铝应按LS/T 1217 要求气密性处理后进行整仓熏蒸杀虫处理。

- 5.3.3.3 钢结构散装房式简易仓、钢罩棚和简易囤熏蒸时，应在四周覆盖帐幕，并在帐幕上加盖防风网罩或防风固定绳。覆盖前，要对帐幕进行检查，发现孔洞及时修补。

结露

结露预警

- 以测算粮堆内外的露点为依据，可采用露点仪、露点温度检查表（参见附录A）、粮食水分与温湿度及露点关系图。

结露预防

- 秋冬转换季节，及时通风降温减少粮温与环境温差。为防止仓顶及仓墙内壁结露可宜采用下行吸出式通风降温，漏风严重的简易仓必要时覆膜吸出式通风。

结露检查与判断

- 5.3.3.1内壁结露：进仓查看仓墙内壁及仓顶是否存在凝结水。

- 5.3.3.2粮面结露：赤脚在粮面上像“涉水”一样走动，脚踏粮食感觉潮湿，散落性降低判断属于粮面结露，严重时粮面形成一层硬壳。

- 5.3.3.3粮堆内部：对门窗附近、墙角附近等水分较高和温差大的部位重点检查，扦取可能发生结露部位的粮食，通过眼看、手摸、牙咬等感官鉴定方法判断。

- 5.3.3.4严重结露判定：扦取可能发生结露的粮食样品，采用GB 5009.3中的直接干燥法测定粮食水分，如粮食水分明显升高，显著超过安全水分，判定为严重结露。

处置

- 5.3.4.1膜下或粮面发生轻微结露时，及时揭开苫盖物，翻动粮面，按GB/T 29890要求，自然通风降温散湿，并及时通风降温防止结露向粮堆内部转移形成二次结露。

- 5.3.4.2局部结露较严重时，在凝结部位插入风管，进行局部通风降温散湿；可定点挖掘，将粮食挖掘至粮面散湿散热。粮堆浅层结露宜上行式通风，粮堆中下部局部结露宜下行吸出式通风，排出粮堆内的湿热，将结露部位的粮食水分降到安全水分以内，消除结露。消除结露的通风宜持续进行直至结露消除为止。必要时应将严重结露湿粮移出单独晾晒或烘干。

- 5.3.4.3粮面大面积结露应翻松粮面，为防止漏风和仓顶结露，宜下行吸出式通风降温散湿，单位通风量宜6 m3/h·t ~15 m3/h·t，持续通风直至整仓粮温与环境接近，结露消除。

- 5.3.4.4简易仓囤周边大面积结露时，下行吸出式通风降温散湿，单位通风量宜5 m3/h·t ~10 m3/h·t，持续通风直至整仓粮温与环境接近，结露消除。

霉变

判定

- 粮粒表面肉眼可见霉菌，采用孢子计数法检测霉菌带菌量达106CFU/g以上。

预防

- 5.4.2.1 仓房防潮、防渗漏。

- 5.4.2.2 入仓粮食水分不超过安全水分。

- 5.4.2.3 预防和及时消除结露。

- 5.4.2.4 粮食超过安全水分应及时通风降温降水，降至安全水分。

- 5.4.2.5 消除粮食发热和发热隐患。

处置

- 5.4.3.1 应查明发霉原因，针对性消除。

- 5.4.3.1 局部霉变时，应采用定点挖掘或吸粮机定点吸粮移出仓外处理。

- 5.4.3.2 轻微发霉可采用臭氧处理，霉变严重的宜及时移出仓外处理。

- 5.4.3.3 霉变的粮食应禁止人畜食用。

粮堆结块

预防

5.2.1.1 防潮、防渗漏。应检查仓房防潮防渗漏措施量是否到位，对旧仓房墙壁裂缝（特别是出现过挂壁现象的墙面）要及时进行防潮防渗漏处理。

5.2.1.2 水分较高或杂质较高的粮食，应整理合格后入仓。

5.2.1.3 季节交替时，应进行分阶段通风，及时通风散湿，均衡粮温，消除形成温热扩散的条件，避免发生粮堆结露、结块现象。

处置

5.2.2.1 粮面出现板结，应深翻松动板结的粮食，破除板结，秋冬季下行吸出式机械通风，春夏季采用上行压入式机械制冷通风降温降水，将结块的粮食水分降到安全水分以内。

5.2.2.2 粮堆内局部结块，应挖掘到粮面进行降温散湿。

5.2.2.3 如不具备通风条件或不能及时处理，应将结块粮食移出仓外晾晒或烘干处理。

安全注意事项

6.1 定点吸粮和倒仓处理应防止粮堆偏载倾倒和空洞埋人。出粮后，人员进入囤内清理资材应系安全绳，且不应少于2人，并按《粮油安全储存守则》和《粮库安全生产守则》执行。

- 6.2 其他按LS 1206和LS/T 1217要求执行。

附录A

（资料性附录）

粮堆发热判定公式

粮堆发热判定见式（A.1）：

| 日变化率≥ b + Acos( | 2π | -x)… |
| --- | --- | --- |
|  | 365 |  |

A.1

式中：

b --- 层平均粮温，单位为℃；

A --- 层粮温最大变幅/2，单位为℃;

x --- 从元月1日开始到粮温达到b值的天数。

注：本公式参照本标准起草单位国家粮食和物资储备局科学研究院研究成果。

附录B

（资料性附录）

粮堆露点温度检查表

粮堆露点温度检查表见表B.1。

表B.1 粮堆露点温度检查表

| 粮温℃ | 不同水分的粮食在不同温度时的露点温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 0 | -14 | -11 | -9 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 5 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | -2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 |
| 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 22 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 |
| 26 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 28 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 30 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| 32 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| 34 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |