Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ ZCL T13.5—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第五部分：中温干燥储粮区（第四区）

Technical regulation of grains and oils storage in different grain storage ecological regions—Part 5：Moderate temperature and drying region ( The fourth region)

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　本区域的储粮生态特点及粮油储藏的基本要求	1

4.1　本区域的范围	1

4.2　储粮生态特点	1

4.3　储藏基本要求	2

5　设施与设备的基本要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　仓储设施	2

5.3　仓储设备	2

5.4　检测仪器设备配置	2

6　粮食与油料进出仓	3

6.1　安全要求	3

6.2　进仓要求	3

6.3　出仓要求	3

6.4　储藏期限	3

7　粮情与质量检验	3

7.1　粮情检测	3

7.2　质量检测	3

8　粮食与油料储藏技术	3

8.1　技术路线	3

8.2　就仓干燥	4

8.3　机械烘干	5

8.4　准低温储藏	5

8.5　低温储藏	6

8.6　氮气气调储藏	6

8.7　储粮有害生物控制	6

9　储粮安全作业与管理	7

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参与起草单位：中国储备粮管理总公司山东分公司、山西分公司、北京分公司、河南分公司、辽宁分公司、西安分公司、安徽分公司、江苏分公司、兰州分公司。

本标准主要起草人：庞映彪、严晓平、卜春海、高素芬、汪喜波、李克强、陶诚、周士法、王红军、魏国富、李新果、司建中、李增凯、孙晓勇、陈德发、郁宏兵、白明杰。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第五部分：中温干燥储粮区（第四区）

范围

本标准规定了低温干燥储粮生态区域粮食储藏的术语和定义、基本要求、设施与设备的基本要求、粮食与油料进出仓、粮情检测与质量检验、粮食与油料储藏技术、储粮安全作业与管理。

本标准适用于中温干燥储粮区粮食与油料的储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/ZCL T13.1-2012 不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

术语和定义

Q/ZCL T13.1界定的术语和定义适用于本标准。

本区域的储粮生态特点及粮油储藏的基本要求

本区域的范围

西邻青藏高原，东濒黄海和渤海，北面与东北地区及蒙新地区相接，以秦岭北麓、伏牛山、淮河为界与华中区相接，此界相当于活动积温4500℃·d或1月份均温0℃、年降水量800 mm等值线。政区包括晋、鲁、京、津全部，冀大部分及辽、陕、宁、甘、豫、皖、苏的一部分。

符合本区主要储粮生态条件的其它生态区的库点。

储粮生态特点

生态条件

15℃以上有效积温828 ℃·d～1690 ℃·d，15℃以上的时间143 d～192 d；1月气温0℃～－10 ℃，7月气温24 ℃以上。

年降水量400 mm～800 mm；相对湿度13 %～97 %。日平均气温0℃以下日数100 d。太阳能资源丰富。

储粮特点

主要储粮为小麦、玉米、稻谷和大豆。

冬季寒冷干燥为储粮有利条件、夏季高温多雨为不利条件。

常见的储粮害虫和螨类为玉米象、谷蠹、锈赤扁谷盗、麦蛾、印度谷螟、锯谷盗、大谷盗、赤拟谷盗、书虱、腐食酪螨、粗足粉螨等。一般于每年4～11月内发生。

常见储粮微生物为曲霉和青霉。曲霉包括黄曲霉、灰绿曲霉、白曲霉等；青霉包括产黄青霉等。

储藏基本要求

按Q/ZCL T13.1-2012中4.2的基本要求执行。

宜采用低温、准低温或气调储粮。

新粮入仓水分含量高于安全水分1 %~3 %时，应进行通风降水，符合安全水分含量标准的储粮，通风降温时应采用低功率轴流风机，减少水分损失。

秋冬季节以自然通风为主，辅助机械通风降低粮温，促使粮堆形成冷心，春季隔热密闭。

设施与设备的基本要求

一般要求

应符合Q/ZCL T13.1-2012第五章的基本要求。

仓储设施

用于控温储藏、低温/准低温储藏和气调储藏的粮仓，仓房围护结构的保温隔热性能应良好，墙体传热系数宜在低温储藏仓，墙体传热系数宜在0.52  W/m2·K～0.58 W/m2·K之间，仓顶传热系数不大于0.40 W/m2·K。

粮仓应有隔热、通风、降温和防暴雨措施。黄土高原西北部，长城沿线地区粮仓还应有防风沙措施。

粮仓设施建设的其他方面应符合Q/ZCL T13.1-2012第5.1条的规定执行。

土堤仓、露天垛等简易储粮设施应符合Q/ZCL T13.1-2012第5.2条的规定执行。

地下仓应做好防水、防潮、通风和隔热。

仓储设备

基本要求

应满足总公司相关产品企业标准的要求。

配备的仓储设备应满足粮仓正常的进出粮作业。

应采用节能环保的仓储设备。

配置

应配备机械通风系统，粮情测控系统，环流熏蒸系统，谷物冷却机，地中衡，输送清理等基本设备。

2.5万吨以上仓容的粮库还应该配备移动式吸粮机（或扒谷机），装仓机、提升机，卡车等装卸输送设备，高效环保清理筛等设备。有码头的直属库可根据实际情况配备吸粮机等装卸输送设备。

检测仪器设备配置

一般要求

具备温度、湿度、储粮害虫、氧气和磷化氢气体浓度检测所必需的检测仪器和设备，能保证日常粮情检测的需要。

具备粮食质量检测的仪器和设备，能正常进行粮食收购定等和储存品质指标的检测。

配置

- 按Q/ZCL T13.1-2012第5.4条的规定执行。

粮食与油料进出仓

安全要求

按LS 1206和Q/ZCL T13.1的规定执行。

进仓要求

进仓前的准备

- 按照Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的规定做好准备工作。

进仓粮食与油料的质量要求

- 应符合Q/ZCL T13.1-2012第6.3条的要求。

粮食与油料堆存要求

- 按Q/ZCL T13.1-2012第6.4条的规定执行。

出仓要求

粮食出仓应按Q/ZCL T13.1-2012第6.5条的规定执行。

合理使用输送设备，减少破碎，降低扬尘。

储藏期限

按Q/ZCL T13.1-2012第6.6条的规定执行。

可根据品质状况适当延长储藏期。

粮情与质量检验

粮情检测

粮温、仓温和气温，粮堆内部及仓内外空气的相对湿度，粮食水分含量，仓房设备设施、器材和粮食中的害虫密度的检测方法按Q/ZCL T13.1的规定执行。

暴风雨雪天气期间，应适时查仓、查粮，重点检查简易储粮设施。

质量检测

按Q/ZCL T13.1-2012第7.2条规定执行。

粮食与油料储藏技术

技术路线

本储粮生态区域采用的主要储粮技术为干燥降水、低温储藏、准低温储藏、氮气气调、环流熏蒸、机械通风等。根据各地的具体情况，在同期或不同时期，分别或组合应用各项储藏技术，以达到最佳的储粮效果。新入仓的粮食宜采用氮气气调技术或环流熏蒸技术进行虫害处理，在秋、冬季节宜进行通风降低粮温，在春季宜采用压盖隔热、密闭与氮气气调技术综合应用，需进行保水通风的地区，夏季宜采用膜下环流通风降低表层粮温，注意排除粮堆上部空间的积热，实现低温或准低温储藏。

就仓干燥

适用范围

地上笼通风就仓干燥适用范围见表1。

地上笼通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 不超过31号文推荐水分值1.0% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 2.5 |
| 稻谷 | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

组合式多管通风就仓干燥适用范围见表2。

组合式多管通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 超过31号文推荐水分值1.0%，不超过2.0%。 | 4.5<h≤6.0 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | 4.5<h≤6.0 |
| 稻谷 | 超过31号文推荐水分值2.0%，不超过3.0%。 | 2.5<h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值3.0%，不超过4.0%。 | h≤2.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

主要技术参数和配套条件

地上笼通风就仓干燥主要技术参数见表3。

地上笼通风就仓干燥单位通风量及空气途径比

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量(m3／h·t) | 空气途径比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 小麦 | 6.0 | 20 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 30 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 40 | ≤1.5 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 27 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 36 | ≤1.5 |

组合式多管通风就仓干燥技术参数表4.

单位通风量及相邻立管间距

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量(m3／h·t) | 相邻立管间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 小麦 | 6.0 | 15 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 20 | 2.0m×1.5m以内 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 25 | 2.0m×1.5m以内 |
|  | 2.5 | 45 | 1.5m×1.5m以内 |

就仓干燥的其它配套条件见GB/T 26880-2011第4章。

操作与管理

按GB/T 26880执行。

机械烘干

粮食水分超过中储粮[2005]31号中推荐水分值5%的，宜机械烘干或两步干燥至安全水分。

两步干燥，先采用机械烘干将水分降至18%以下，再组合式多管通风干燥将水分降至安全水分。

机械烘干操作按LS/T 1205执行。

连续式烘干机宜采用智能控制。

准低温储藏

入仓粮食质量符合LS/T 1211的要求。

控温目标

- 秋季（气温下降阶段）：平均粮温不超过18℃，局部最高粮温不超过25℃；

- 冬季（低温持续阶段）：平均粮温不超过10℃，局部最高粮温不超过20℃；

- 春季（气温上升阶段）：平均粮温不超过15℃，局部最高粮温不超过20℃；

- 夏季（高温持续阶段）：平均粮温不超过20℃，局部最高粮温不超过25℃。

控温技术路线

- 控温技术路线为“秋冬季节通风，降低基础粮温；春季隔热，延缓粮温升高；夏季排热，适时补充冷源”，即秋冬季积极抓住低温时机，采取自然通风或机械通风等措施，尽可能降低粮温，重点作好蓄冷工作；入春后及早做好仓房、粮堆的密闭和隔热处理工作，抑制和延缓外界环境对粮堆的影响，重点作好保冷工作；夏季及时排除仓内积热，适时开启制冷设备补充冷源，重点做好散热补冷工作。

仓房宜进行吊隔热顶棚或粮面压盖，以延缓粮温上升。

仓房墙体和仓顶的传热系数应符合5.2.1的要求。

秋季气温下降时及时打开门窗进行自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降。

利用冬春季节的自然低温进行自然通风，使粮温降到10℃以下。

夏季采用膜下环流通风的地区，冬季应将粮温降到0℃～－5℃。

在春季粮温回升、雨季到来前做好门窗等部位的隔热密闭。

利用粮情测控系统自动检测储粮温度，夏季必须进仓检测粮情时应在低温时段进行。

利用夜间低温时段用轴流风机排除粮堆上部积热。

对渭河谷地及华北平原南部的过夏粮，要密切注意粮温状况，及时通风降温或使用降温设备控制粮温。使粮温长期保持在15℃以下。

低温储藏

入仓前按Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的要求做好清洁卫生和空仓杀虫。

入仓粮食质量符合LS/T 1211的要求。

秋季气温下降时及时打开门窗进行自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降。

冬春季节进行自然通风，使粮温降到0℃~5℃；

夏季采用膜下环流通风的地区，冬季应将粮温降到－5℃～－8℃。

夏季关好门窗，低温时段入仓检测粮情。

要密切注意春季温度上升及秋冬季节温度变化时气温对粮食的影响，及时通风。

氮气气调储藏

应符合Q/ZCL T13.1 的规定。

粮食入仓前进行气密处理，气密性应符合GB/T 25229的要求。

仓房气密性改造宜选塑钢异型双槽管及气密效果好、操作方便的充气膨胀气密压条。

使用符合 GB l6556 要求的空气呼吸器。

采用氮气气调杀虫防霉时，粮堆中氮气浓度应达到98%以上，保持时间依据粮温确定，一般应大于30天。

采用氮气气调防虫时，粮堆中氮气浓度应不低于95％。

氮气气调储粮的具体要求见 Q/ZCL T8。

气调储粮的安全标志见 Q/ZCL T10。

储粮有害生物控制

基本要求

储粮有害生物预防和控制按LS/T 1211和Q/ZCL T13.1-2012第8.9条要求执行，储粮化学药剂管理按LS 1212规定执行。

宜采用控温气调防治储粮有害生物。

害虫与螨类控制

预防措施

入仓前按Q/ZCL T13.1第6.2节的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。

在仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网。

磷化氢熏蒸杀虫

实施磷化氢熏蒸杀虫的粮仓,气密性应符合GB/T 25229规定的要求。

所有设备设施应符合GB/T 17913的规定。

环流熏蒸按LS/T 1201的规定进行操作，膜下环流熏蒸按Q/ZCL T1规定执行。

应根据LS/T 1201的规定设定磷化氢最低有效浓度和密闭时间。

第一次杀虫必须彻底，不能达到防治效果时，应进行抗性检测，根据检测结果制定防治方案。

控制扁谷盗、谷蠹等抗性虫种时，磷化氢浓度和密闭时间应符合LS/T 1211的规定；若采用二氧化碳混合熏蒸，二氧化碳浓度应达到4%以上。

熏蒸时应注意安全防护，须按Q/ZCL T13.1 第9.2.2.2.4条执行。

氮气气调杀虫

按Q/ZCL T8执行。

微生物的控制

按Q/ZCL T13.1-2012第8.9.3节的规定执行。

储粮安全作业与管理

- 按Q/ZCL T13.1-2012第九ZCL T13.1-2012第九章执行。