中国储备粮管理总公司科技项目

实施方案

| 项目名称 | 粮情检测数据分析系统应用研发 |
| --- | --- |
| 项目承担单位 | 中储粮成都粮食储藏科学研究所 |
| 项目负责人 | 付鹏程 |
| 项目起止年限 | 2014年6月至2015年12月 |

# 一、项目概况

为了不断夯实“两个确保”基础，总公司已全面建设了“粮情远程监测系统”，能够获得全系统所有粮仓的实时粮情数据。但生产中实际应用的“粮情远程监管系统”还需要提升功能，主要研究以下内容：一是框架和模块设计。建立数据库数学模型，开发人机接口，支持TCP/IP网络协议。二是开发数据接口。获取不同仓、不同粮情测控厂家的实时粮情数据。三是建立数据筛选模型，增加数据有效性分析功能。四是粮情分析。包括空气状态参数计算，控温效果分析，热传递转移规律分析，外围评价粮温分析，低温或准低温达标数量及时间，多仓控温效果评价和排序等。五是粮情控制措施建议。包括储粮稳定性分析，标示低温仓、准低温仓和控温仓，异常粮情诊断，提出粮情控制措施建议。综合以上几方面的成果，指导保管员的实际工作，对全库综合储粮管理工作进行辅助评价，对仓储标准化提供支撑。

本项目成果，一方面是仓储保管员分析粮情的有效工具，可指导应用储粮新技术；另一方面，主管仓储的副主任和仓储科长评价保管员的工作效果，改进直属库的仓储管理。

通过项目实施，开发粮情数据分析系统一套，包括数据筛选、数值计算、粮温变化规律、储藏稳定性判断、异常粮情分析、标识储粮状态、技术措施建议等功能模块。

项目实施年限为2014年6月～2015年12月。

项目经费预算50万元。

# 二、项目的必要性

粮情分析就像保管人员的“大脑”，对通过“眼睛”和“鼻子”观察到各种粮情及变化情况，并根据粮食储藏的特点和环境条件进行综合分析与判断，给出相应的结论及处理建议；粮情控制就像保管人员的“手”和“足”，根据“大脑”的结论，辅助决策，提出处理措施建议，以确保粮食处在适宜的储藏状态，保证粮食储藏的安全。

由于粮情分析功能薄弱，优化决策有效措施控制粮情缺乏指导，粮情控制仍以经验决策为主。一方面，随着“三项制度改革”，保管员队伍有一定变化，有经验的保管员逐步减少；另一方面，粮情分析、作业参数条件计算对操作者粮油储藏专业技术水平有较高的要求。仓储技术应用过程中，保管员缺乏有效指导，多凭自己经验选择作业方式、时间节点及控制参数；仓储科长、仓储副主任对保管员的技术选择、应用效果评价缺乏较好的评价方法以及有效的手段，后评价结果主要是定性。

# 综上，从保管员的生产一线实际需求以及科学储粮管理，都急需开发粮情分析支持系统，满足专用化、标准化和精准化的需要。项目开展有利于保管员准确分析粮情，有利于科技储粮水平的提高、有利于落实仓储管理评估，有利于提高仓储的经济效益，是仓储标准工作的急需。

# 三、项目主要研究内容及具体措施

近年来，总公司在直属库全面推广了粮情远程监控系统，系统的推广为提升管理发挥了重要、积极的作用。系统通过主动远程驱动分布在全国各直属库的粮情检测设备，通过网络将粮情数据采集到仓储智能化监管平台，实现对储粮情况的实时监测，通过对异常仓间定点监测或对各库例行抽查监测，确保问题及时发现、及时处理。系统主要功能如下：总公司垂直管理分公司、直属库、代储库；分公司垂直管理直属库、代储库；直属库垂直管理代（承）储库；细化粮仓监控，准确把握粮情，高温预警；远程测控功能；粮情监测考核功能；虫害监测功能与温度湿度数据集成数量监测：账实相符，异常空仓，异常满仓。

虽然粮情远程监控系统通过数据中心集中数据，实现远程在线监测，提供了仓储数据的查询、分析，但大量的数据还可进一步深度挖掘和有效利用。

（一）主要研究内容

1. 框架和模块设计

研发粮情分析系统架构，设计权限框架，建立数据库、模型库、知识库、方法库数学模型，基于B/S或C/S模式多层架构程序开发，软件支持网络访问和传输。

2. 开发粮情测控系统数据交互接口

研发共享粮情数据软件接口，从测温系统中自动提取仓房、设备和粮食信息，测温系统信息，包括长宽高布点、电缆起始位置、分机号、温湿传感器的安装位置，获取不同仓、不同粮情测控厂家的实时粮情数据。

3. 有效数据分析模块开发

从现场采集的测量数据，由于受传感器的精度和粮情测控系统的稳定性、可靠性影响，一般不可避免地存在误差，甚至系统故障存在错误数据。研究数据筛选方法，获得真实和准确粮情数据，剔除错误数据、异常数据、虚假数据，筛选有效数据。数据真实性分析采用对比分析法，包括历史数据对比、温度梯度对比。数据准确性分析采用重复分析法。包括漂移度对比、人工检测对比。数据分析结果可辅以人工确认。

4. 粮情分析

（1）空气状态参数计算。能自动计算显示空气绝对湿含量、湿空气焓值、湿空气比容、空气露点等粮情分析预测基本数据。自动计算显示粮食水分减量、单位能耗等辅助功能。

（2）根据粮情数据，一是判断储粮稳定性分析，对异常粮情诊断预警；二是热传递转移数理统计分析，外围粮温评价分析，控温效果分析，低温或准低温达标数量及时间统计，多仓控温效果评价和排序等。标示低温仓、准低温仓和控温仓。

（二）技术路线

本项目拟采用的技术路线如下。

系统调研、需求分析、制定设计研发方案

粮情检测数据分析软件系统开发

仓储基本信息

粮情共享数据

软件接口技术

粮情基础数据库

不同区域历史粮情数据

当地历史气候条件

粮情分析模型库

计算机建模技术

储藏理论知识

决策方法、经验

专家分析技术

储粮专家知识库

网络技术

系统测试

试点安装

软件功能完善

推广应用

开发工具

（三）具体措施

1. 框架和模块设计

粮情分析系统在逻辑关系上由以下几个部分组成：数据库、模型库、知识库以及人机接口等。

（1）数据库。用来存放数据并对数据进行管理操作。数据包括检测数据和事实数据。检测数据由检测操作平台通过适时测量粮仓或粮食温度获得；事实数据包括粮食基本信息、入仓时间、品种、仓房基本信息、季节、区域，通过计算机自动采集环境温湿度，分析温湿度变化，总结归纳年温度变化曲线和湿度变化曲线，记录储粮虫害、水分转移、粮堆结露、发热等发生的时间和发展程度等。该模块用户可对数据进行增、删、改以及打印等操作，并向其它模块提供必要的数据。

（2）模型库。主要评价粮堆状况和预测粮情变化趋势，计算分析典型粮温（平均粮温、最高粮温）、粮温梯度值（主要指各层粮温之间以及外围粮温的差值）、粮温均匀性、粮温变化速率（相等时间间隔内，平均粮温、最高粮温和最低粮温的变化速度）、仓湿变化速率（相等时间间隔内仓湿的变化速度）、粮堆湿热转移量等非生物因子。该模块包括决策分析所需的所有计算模型，如害虫生态模型；正常情况下，粮食温度、湿度在一年内的正常变化模型等。该模块实现对模型的装入、删除和修改。

（3）知识库。存储粮情分析的定性、定量知识，包括粮食管理方面的专业知识、决策知识、专家的决策经验、决策需要的方法和算法、科学数据。知识表示方法主要采用产生式规则法。例如：如果粮食的水分含量高，粮仓内温度高，空气的湿度大，那么此时粮食的存状况处于危险状态，会发生霉变；如果粮食的水分含量高，粮仓内温度较高，空气的湿度大，那么此时粮食储存状况处于危险状态，会发生霉变；如果粮食的水分含量高，粮仓内温度正常，空气的湿度正常，那么此时食的储存状况处于半危险状态，有可能会发生霉变。

（4）人机接口。根据实时检测的粮情数据、预先存入计算机中的粮情分析知识规则，人机对话与系统交互，询问用户所得到的回答，进行推理分析，进而向保管人员提供粮堆状况，如有无结露可能、有无虫害先兆等，预测粮情变化趋势，并辅助保管员针对不同情况采取不同的防护和处理措施，如是否需要通风、气调等，为科学、经济和安全储粮提供技术保证和决策依据。接口以Windows 中文操作系统为操作平台，充分利用其完备的图形功能、友好的界面和易学易用的特点来编制人机界面，用户可通过菜单、图标等方式与系统交互。该部分向用户提供对系统模块和数据的增、删、改操作，同时将用户的输入提供给系统，并把决策结果反馈给用户。

2. 开发粮情测控系统数据交互接口

研究开发软件接口，建立粮情数据库，从总公司研发并部署的粮情远程监管平台中提取不同厂家测温系统的粮情数据，为粮情数据挖掘和决策分析提供基础数据支撑。获取不同仓、不同粮情测控厂家的实时粮情数据。

系统开发及运行环境本系统开发环境为Microsoft Visual Studio.NET， 编程语言为.NET 中的C# 语言， 通过ADO.NET 组件实现数据库链接和数据库访问，数据库选用SQL Sever，操作系统为Windows 2000以上版本，界面简单，易于操作。

粮情数据在粮堆切面图形显示方式下, 保管员用测温棒(光标)选择某个测温点并且用鼠标点击该点, 此时会显示该点的位置(即在粮堆中的长、宽、高坐标)和温度数据。若在粮堆切面数字显示方式下, 用鼠标点击某一检测点的温度数字, 此时在该点会弹出一个图形曲线分析窗口, 其中可以显示本测温点的位置和近一个月每日的仓外温、仓内温及粮温变化曲线。对于某栋仓房, 也可显示仓内、外温度和每层平均粮温近一个月的变化曲线。

3. 有效数据分析模块开发

粮情数据有效性分析，分析不同厂家提供的粮情数据格式，研究数据筛选方法，获得真实和准确粮情数据，剔除错误数据、异常数据、虚假数据，筛选有效数据。数据真实性分析采用对比分析法，包括历史数据对比、温度梯度对比。数据准确性分析采用重复分析法。包括漂移度对比、人工检测对比。数据分析结果可辅以人工确认。

通过单点分析，根据颜色显示温度变化情况（温度上升时为红色，下降时为绿色），根据单点变化速率，是否存在拐点、尖点等突变点，初步判断是否存在异常数据和模拟虚假数据。

通过相邻点间的变化曲线对比，判断是否属于外温变化或通风作业、制冷作业导致的正常变化。结合粮食水分、储粮害虫发生情况，确定正常虫、霉危害的准确粮温点。

通过粮堆每一层的平均温进行分析，筛选疑似异常点，通过与历史外温最高、最低极值比较，剔除短路、断路的测温点。

通过横剖面、纵剖面、侧剖面以及外围四周等以不同方式包括数值以及曲线等进行分析，确定正常“冷心热皮”有效数据。根据本库实际设定“高温”值、“低温”值和“正常”值，软件将以不同的颜色显示温度数字值、图形和分析结果。

通过上述分析，剔除传感器损坏、通讯故障，熏蒸失灵、断路、短路、雷击损坏出现的无效数据，软件生成的虚假数据，干扰或检测精度原因获得的错误数据。

4. 粮情数据分析

目前，国内的测温系统主要功能是粮情检测功能及普通的计算统计功能，包括：巡测、抽测、数据存储、数据或图表显示、层平均粮温和全仓平均粮温计算、打印、检索、查询、检测记录表、数据库清除等功能。鉴于软件功能简单，本课题主要对粮情测控系统的软件功能进行提升，增加数值计算和粮情分析功能。

（1）空气状态参数计算。能自动计算显示空气绝对湿含量、湿空气焓值、湿空气比容、空气露点等粮情分析预测基本数据。软件自动计算显示粮食水分减量、单位能耗等辅助功能。

绝对湿含量：在湿空气中，1kg干空气所含有的水蒸汽的质量，用符号d表示，单位常用克/千克干空气（g/kg）表示。其数学表达式为：

湿空气焓值：在湿空气中，1kg干空气所含有的热量，用符号I表示，单位常用千焦/千克干空气（kJ/kg）表示。其数学表达式为：

湿空气的比容：1kg干空气所具有的湿空气的总体积。用符号vH表示，单位常用立方米湿空气/千克干空气表示。其数学表达式为：

粮食的比热：每kg粮食温度变化1℃ ，吸收或释放的热量。用符号C表示，单位常用J/kg·k表示。其数学表达式为：

粮堆热转移：通风过程中的粮食热量变化。用符号Δq表示，单位常用kJ表示。

其数学表达式为：

空气热转移：降温通风过程中冷空气热量变化。用符号ΔI表示，单位常用kJ表示。其数学表达式为：

水分减量：通风过程中水分减量损失，用符号Δm表示，单位常用kg表示。其数学表达式为：

露点温度：湿空气开始结露的温度，用符号tL表示，单位常用℃表示。其数学表达式为：

（2）粮情分析

粮情分析是粮食储藏与保管业务的关键环节。粮情分析主要以粮食的基本情况(如粮温、粮堆水分等等)为出发点, 再结合其他条件(如仓温、气温、湿度、入仓时间、熏蒸记录等等)进行分析, 来报告粮堆是否安全、有无结露可能、有无虫害先兆、是否需要通风等信息。分析深度与粮食保管水平与保管员的资历和经验丰富程度密切相关, 用计算机软件处理此问题, 保管人员无论经验是否丰富都能够作出较高水平的决策。

粮情分析过程中一般要考虑的静态因素和动态因素。静态因素包括：仓房类型，如房式仓、筒形仓等；维护结构（导热系数、气密性）；仓房朝向；粮食品种，如小麦和稻谷的含杂率、水分等因素。动态因素包括：外温、外湿及变化；粮食水分变化、气体浓度变化、湿热转移等；储粮害虫、微生物危害等。分析过程是对粮情因素的相关历史进行分析，如正常情况下，粮食温度、湿度在一年内的正常变化模型，害虫生态模型等，构成决策必须的条件。

通过粮情分析，一是判断储粮稳定性，对异常粮情诊断预警；二是根据热传递转移数理统计，外围粮温评价，统计低温或准低温达标数量及时间，评价多仓控温效果和排序，评价单仓及多仓的控温稳定性，标示低温仓、准低温仓和控温仓；三是根据粮食储藏品质指标，分析储粮稳定性，对粮库各仓粮食宜存与不宜存进行评价；四是如果与粮情远程监控系统无缝链接，通过对不同储粮生态区域大量粮情数据的挖掘和分析，可以提出适合各个区域经济、高效的储粮技术。

通过对粮温数据的充分分析，根据历史粮情数据，诊断异常高温、异常温差等粮情数据，自动报警，及时提出粮情控制措施建议。

四、项目考核指标

（一）主要技术指标

1. 开发粮情数据真实性分析模块，能自动识别、筛选有效粮情数据。

2. 开发空气状态参数模块，能自动计算显示空气绝对湿含量、湿空气焓值等粮情分析状态参数。

3. 开发粮情分析模块，能分析粮温变化规律，判断储粮稳定性，标识异常粮情及储粮状态；综合评价年度及一个储粮周期内的综合粮情状况。

（二）其它考核指标

1. 建立1～2个应用示范点。

2. 发表论文1篇。

五、项目实施年限及年度计划安排

本项目的实施年限为2014年6月～2015年12月。计划进度安排如下：

1.  2014年度项目研究计划

6月：收集资料、技术调研、编写实施、方案完善。

7月～10月：技术需求分析、框架设计、建模。

11月～12月：数据接口、数据筛选、数值计算模块设计与开发。

2.  2015年度项目研究计划

1月～6月：粮情分析、粮情处理模块开发。

7月～12月：示范库现场软件安装、调试，应用试验，修改完善。

12月：验收材料编写，申请验收。

六、项目经费预算

本项目经费预算总额为50.00万元，各项支出预算见表1。申请总公司拨付专项科研经费50.00万元，主要用于设备购置费、研发费、材料费、施工费和项目管理费的支出。

表1  项目经费预算表

| 预算科目 | 预算数(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目投资合计 | 50.00 |  |
| （一）申请拨款 | 50.00 |  |
| （二）单位自筹 | —— |  |
| （三）其它资金 | —— |  |
| 二、支出预算合计 | 50.00 |  |
| （一）设备购置费 | 2.00 | 开发系统、数据库 |
| （二）研发费 | 33.00 | 建模及软件开发。含人员费 |
| （三）材料费 | 0.00 |  |
| （四）外协费 | 5.00 | 含技术调研 |
| （五）资料、印刷费 | 0.50 |  |
| （六）差旅费 | 2.00 |  |
| （七）鉴定、验收费 | 2.00 | 含项目立项论证 |
| （八）培训费 | 0.50 |  |
| （九）其他费用 | 5.00 | 含相关业务费、项目管理费 |

# 七、项目的组织管理及相关保障措施

（一）项目组织结构及职责

1. 项目组织单位管理部门：仓储管理部

项目管理常设机构：科技处，负责项目的组织管理、协调和监督检查和项目验收工作。

2. 项目承担单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所

负责项目的组织实施和过程管理，督促各项研究任务的如期顺利开展，选择试验示范库点，开展应用试验及示范。

（二）项目组织管理及运作方式

本项目的管理将坚持以下原则：

1. 执行重大事项报告制度

项目承担单位严格服从项目管理单位的管理、指导和监督，对项目的实施方案、进展情况、科研资金使用等重大事项进行定期汇报，对实施过程中的存在的问题、计划调整、技术变更等紧急事项进行及时报告。

2. 实行项目负责制

由项目组织单位指定项目负责人和技术负责人，明确其职责和任务，实行责任追究制度。项目组成员应分工协作，明确职责。项目承担单位在人力、财力上给予保障，并在试验设备和检测仪器购置及使用等方面给予优先安排。

3. 坚持全程跟踪管理

项目组织单位对项目运行统一部署，合理规划，全过程进行全过程动态监督，定期或不定期对项目执行情况进行督促指导和阶段检查；项目承担单位对项目试验示范库点的现场工作和进展情况进行全程跟踪，及时发现并解决在项目实施中存在的问题，确保项目顺利实施。

4. 建立财务管理和审计检查制度

按“科技三项费用管理办法”实行专款专用，加强经费来源预算管理，严格预算约束；严格财务管理制度，专款专用，及时上报项目经费支出情况。

5. 健全档案管理制度

项目承担单位建立包括项目建议书、可行性研究报告、实施方案、相关文件、会议纪要、任务书、试验记录、研究资料及数据、图纸、影像资料，并指派专人管理。

八、项目主要参加人员及任务分工

本项目主要参加人员基本情况及任务分工详见表2。

表2  主要参加人员基本情况及任务分工表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 任务分工 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付鹏程 | 男 | 44 | 研究员 | 项目负责人 | 中储粮成都粮食储藏科学研究所 |
| 丁建武 | 男 | 41 | 高级工程师 | 技术需求分析 |  |
| 李 萍 | 女 | 43 | 注册会计师 | 经费管理 |  |
| 赵小军 | 男 | 42 | 高级工程师 | 软件构架 数据交互 |  |
| 李浩杰 | 男 | 34 | 工程师 | 粮情分析框架及模型 |  |
| 姜祖新 | 男 | 32 | 工程师 | 软件编程 |  |
| 叶真洪 | 男 | 44 | 高级工程师 | 数据有效性分析及模型 |  |
| 冯 浩 | 男 | 38 | 工程师 | 粮情系统硬件构架、底层程序 |  |
| 王复元 | 男 | 32 | 工程师 | 接口电路印制线路板 |  |
| 盛 强 | 男 | 31 | 工程师 | 辅助决策业务逻辑 |  |
| 李 月 | 女 | 34 | 工程师 | 科技管理 |  |
| 刘海顺 | 男 | 41 | 工程师 | 应用示范 | 北京分公司质检中心 |
| 马仲萍 | 女 | 46 | 工程师 | 应用示范 | 中央储备粮绵阳直属库 |