中国储备粮管理总公司科技项目

可行性报告

| 项目名称 | 粮情检测数据分析系统开发应用 |
| --- | --- |
| 项目承担单位 | 中储粮成都粮食储藏科学研究所 |
| 项目负责人 | 付鹏程 |
| 项目联系人 | 李 月 |
| 项目起止年限 | 2014年6月至2015年12月 |

# 目  录

一、项目概况	1

二、项目的必要性	3

三、技术现状及可行性分析	5

四、项目主要研究内容及具体措施	11

五、项目考核指标	21

六、项目实施年限及年度计划安排	22

七、项目经费预算	23

八、项目的组织管理及相关保障措施	24

九、项目主要参加人员及任务分工	25

# 一、项目概况

中央储备粮是国家粮食宏观调控的基础，“确保中央储备粮数量真实、质量良好”是中国储备粮管理总公司（以下简称总公司）的根本任务。“粮情检测”被誉为粮油保管员“眼睛”和“鼻子”，可以帮助保管员对进行实时了解粮情状况，所有存储中央储备粮的粮仓均已安装“粮情测控系统”。为了不断夯实“两个确保”基础，总公司已全面推广了“粮情远程监测系统”，能够获得系统内所有粮仓的实时粮情数据。但生产中实际应用的“粮情测控系统”，由于各种原因，还存在急需解决的问题。一方面，虽然“粮情测控系统”的相关标准要求该系统具备粮情分析功能，没有充分利用储藏过程中大量有效的粮情数据深度分析，总结粮情变化规律，帮助粮油保管员判断储粮稳定性，指导保管员采取经济、有效措施控制粮情；另一方面，没有对来自不同粮仓、不同粮库、不同储粮生态区域的粮情大数据深度挖掘，尚未归纳、总结出简单明了的结论，供不同层级管理者宏观掌握中央储备粮储藏实时情况。

根据实用、有效、急需的原则，开展项目研究，达到以下目的：一是筛选关键数据及其变化，帮助保管员分析粮情；二是根据当地粮情变化规律，对粮情控制提出措施建议，供保管员参考；三是预测粮情变化趋势，供仓储科长或分管副主任决策参考；四是分析不同仓粮情控制效果和储藏稳定性，辅助粮库管理部门对保管员工作效果评价；五是通过数理统计和分析，对储粮安全性总体评价。

根据项目目标，主要研究以下内容：一是框架和模块设计。建立数据库、模型库、知识库、方法库数学模型，开发人机接口，支持TCP/IP网络协议。二是开发数据接口。获取不同仓、不同粮情测控厂家的实时粮情数据。三是建立数据筛选模型，增加数据有效性分析功能。四是粮情分析。包括空气状态参数计算，控温效果分析，热传递转移规律分析，外围评价粮温分析，低温或准低温达标数量及时间，多仓控温效果评价和排序等。五是粮情控制措施建议。包括储粮稳定性分析，标示低温仓、准低温仓和控温仓，异常粮情诊断，提出粮情控制措施建议。六是数据共享，为粮情远程监控系统提供分析结论，满足总公司、分公司对直属库远程管理的需要。综合以上几方面的成果，指导保管员的实际工作，对全库综合储粮管理工作进行辅助评价，对仓储标准化提供支撑和手段。

本项目成果，一方面是仓储保管员分析粮情的有效工具，可指导应用储粮新技术；另一方面，主管仓储的副主任和仓储科长评价保管员的工作效果，改进直属库的仓储管理。

通过项目实施，开发粮情数据分析系统一套，包括数据筛选、数值计算、粮温变化规律、储藏稳定性判断、异常粮情分析、标识储粮状态、技术措施建议等功能模块。

项目实施年限为2014年6月～2015年12月。

项目经费预算50万元。

# 二、项目的必要性

近几年来，公司系统重点加强先进有效储粮技术的推广应用，取得了非常明显的成效。通过积极推广应用粮情测控、智能通风、气调储粮、偏高水分储藏、保水减损、膜下环流均衡粮温、隔热保冷等成熟适用的粮食保质减损储运技术和绿色储粮技术，全面推广了“粮情远程监控”，为实现“两个确保”的目标和促进企业快速发展提供了有力的技术支撑。

粮情检查是仓储保管日常基础性工作，粮温是主要检测项目。中央粮库均能按照有关要求，开展粮情检查。对于安全水分粮每周检测2次；对于水分偏高的半安全水分粮，二天检查一次；对于收购入库尚未干燥整理的高水分粮，天天检查。随着电子技术、计算机应用技术的进步和发展，计算机的应用范围日益扩大，计算机被应用于粮情监控系统。粮情检测主要采用计算机测温，根据粮食温度的变化，为粮食保管提供参考依据。但是，目前计算机测温系统的显示结果主要是仓号、粮食品种、检测时间、各点粮温、整仓平均粮温、各层平均粮温、最高粮温、最低粮温等基本信息，在最低、最高粮温筛选，平均粮温计算等方面，没有考虑数据的有效性、准确性，导致显示结果不能反映真实粮情，特别是缺乏粮情分析功能和辅助决策功能。

“粮情分析”就像保管人员的“大脑”，对通过“眼睛”和“鼻子”观察到各种粮情及变化情况，并根据粮食储藏技术的特点和粮食储藏的各种环境条件进行综合分析与判断，给出相应的结论及处理建议；粮情控制就像保管人员的“手”和“足”，根据“大脑”的结论，辅助决策，处理措施建议，以确保粮食处在适宜的储藏状态，保证粮食储藏的安全。

由于粮情分析功能薄弱，采取有效措施控制粮情优化决策缺乏指导，粮情决策仍然以经验决策为主。一方面，随着“三项制度改革”，保管员队伍有一定变化，有经验的保管员逐步减少，另一方面，粮情分析、作业条件计算本身对粮油储藏专业技术水平有较高的要求。仓储技术应用过程中，保管员缺乏有效指导，多凭自己经验选择作业方式、时间节点及控制参数；仓储科长、主管仓储副主任对保管员的技术选择、应用效果评价缺乏公平、科学的评价方法以及合理、有效的手段和方法，后评价结果主要是定性，定量困难。

综上，从保管员的生产一线实际需求，以及科学储粮管理需要，都急需开发粮情分析支持系统，满足专用化、全面化、标准化和精确化的需要。项目开展有利于保管员准确分析粮情，有利于科技储粮水平的提高、有利于落实仓储管理评估，有利于提高仓储的经济效益，是仓储标准工作的急需。

# 三、技术现状及可行性分析

（一）技术现状

1. 粮情检测系统已普及应用，粮情分析功能亟待提升

粮情检测数据是判断粮食储藏稳定性的眼睛和鼻子，已成为确保储粮安全的主要技术之一。自1998年开始的国债粮库建设，粮情检测技术作为“四项储粮新技术”之一，在新建粮库配置了1100多套粮情测控系统，目前，具备中央储备粮承储资格的粮库均实现了计算机对粮食温度的检测，粮情检测技术得到大规模的应用和普及。但粮情测控系统的硬件的可靠性、数据的准确性有待提高，软件的功能亟待完善。

一方面，虽然国内己有数十家企业生产粮情监控系统产品，品种繁多，结构各异，但其基本功能主要是“三温两湿”检测和简单的数值计算，即使平均粮温等简单的数值计算，也没有过滤错误的、失真的数据，粮情分析及辅助决策的内容很少，没有根据不同的储粮生态条件和变化的数据，做出判断或建议。鉴于粮食储藏的特殊性，要求粮情测控系统功能必需具备粮情分析。粮情分析是是充分利用和发挥计算机功能，对粮情检测的基础数据按照储藏技术的要求进行处理，对检测数据进行分类，根据粮情分析数学模型，根据历史检测数据，自动归纳本地区粮温变化规律，按粮温、湿度等的变化规律，自动确定理论值，进行差值、变化率、临界点的分析，自动发现异常点和异常值。同时，帮助仓库保管人员预测储藏过程中有可能发生的问题，提供辅助决策和粮情处理措施建议。另一方面，数据准确性（特别是湿度数据）和实时性有待提高，系统的可靠性有待改进，比如一点故障影响一片的问题，断路及短路的问题，磷化氢熏蒸腐蚀失灵的问题，雷击损坏的问题，这些问题对储粮稳定性的影响缺乏评估模型，对测温系统本身的性能缺乏评价体系。

2. 已经推广了粮情远程监控系统，大数据有深度挖掘空间

近年来，总公司在系统内全面推广了粮情远程监控系统，系统的推广为提升管理发挥了重要、积极的作用。系统通过主动远程驱动分布在全国各直属库仓房的粮情检测设备，通过网络将粮情数据采集到仓储智能化监管平台，实现对全国各仓房储粮情况的实时监测，通过对可疑库点进行定点监测或对全国各库进行例行抽查监测，确保问题及时发现、及时处理。主要功能如下：总公司垂直管理直达分公司、直属库、代储库；分公司垂直管理直属库、代储库；直属库垂直管理代（承）储库；细化粮仓监控，准确把握粮情，高温预警；远程测控功能；粮情监测考核功能；虫害监测功能与温度湿度数据集成数量监测：账实相符，异常空仓，异常满仓。

虽然粮情远程监控系统通过数据中心的数据集中，实现远程在线监测，提供了仓储数据的查询、分析，但大量的数据还可进一步深度挖掘和有效利用。例如：通过对分时段及年度粮温数据的深入分析，标示低温仓、准低温仓和控温仓；评价单仓及多仓的控温稳定性；通过立体的、分时的粮温数据的分析和建模，对粮仓及辅助措施的隔热保温、降温效果进行评价分析；为仓房技改提供建议；通过分析总结，对总体储粮效果及储粮安全性为管理层提供更加简练的结果及相关报告。

（二）可行性分析

1. 开展了多项研究和多个工程技术服务，了解我国粮情测控技术现状和生产实际需求

在粮情电子检测方面，我所已研究、推广了近20年，了解国内行业状况。1993年，与西南交通大学合作开发“粮温巡测仪”；2000年，承担了国家“九五”科技攻关项目“散粮测温技术研究“；2004年，参与总公司发改委现代农业高新专项 “粮食储运新技术与设备优化集成示范 ”开发了含自动控制功能的无线数字粮情测控系统；2007年，参与“十一五”科技支撑计划“多功能粮情测控软件平台与系统研究开发”；2011年，参与“十二五”科技支撑计划“数字粮库关键技术及装备研究与应用示范”。一是多功能检测，除温度、湿度等基本检测功能外，增加了氧气、二氧化碳浓度检测功能；二是抗雷击性能好，带有过压、过流、突波、隔离、静电、雷击保护措施；三是数据网络化共享与接口；四是有效防止了断路、短路现象；五是全密封灌胶防熏蒸性能好。

我所粮情测控系统作为总公司入围产品，已在中央储备粮兰州、绵阳、长子、顺义、成都、北碚、内江、金唐、资阳、深圳、上海、泉州等多个库成功应用多年，深得用户好评，目前正在系统内加大推广应用。系统具有以下特点：一是组织得力、施工规范，工程质量优良。每个项目我所均高度重视，选派技术骨干成立实施工作组，在方案设计、质量控制、工程组织等方面执行严密的程序化管理，在总体布局、材料选用、现场安装等方面均按精装修标准施工，确保工程建设质量。二是采用多项新技术，系统先进、稳定、经济。采用数字式传感器，精度高，一致性好。湿度传感器通过标准盐溶液校准，精度满足智能通风的需要。仓外测控分机与控制主机采用无线数传电台，通讯距离远，数据传输准确，施工成本低。仓内测控装置采用全密封灌胶和进口接插件“手牵手”连接，解决了熏蒸失灵及断路、短路难题，维护成本低。测控装置加装了避雷器，防雷击浪涌冲击性能好，避免雷击损坏。软件界面友好，操作简便，并提供了智能通风决策功能。提供粮情数据共享软件接口，方便接入总公司信息业务系统。三是产品品质可靠，直属库无后顾之忧。系统按照工业级标准设计，抗气候影响能力强。电缆原材料全部使用原生料，采用特殊加工生产工艺，寿命有保障。产品硬件十年品质保证，软件终生免费升级，使用方便，维护简单，性价比高。

我所承担总公司智能通风项目建设和性能测试技术服务，已完成或正在实施的的智能通风项目近30个，已完成智能通风项目测试30多个，其中粮情测控系统实时数据是智能通风的基础，在智能通风建设和测试过程中，了解“辽宁宽甸、北京佳华、成都比斯特、西安电达、北京金良安、郑州鑫胜、赤峰金晨、陕西粮科院、郑州贝博、郑州同创、郑州天硕、株洲608等厂家粮情测控系统的硬件情况及软件功能。通过与粮库的实际接触，了解粮库的具体需求。

2. 参与了多项与粮油储藏技术相关的科研项目，对粮情分析及技术措施建议方面前期基础较好

我所参与的十五科技攻关项目《不同储粮生态区域粮食储备配套技术优化研究与示范》，首次提出了适用于不同地区储粮的安全经济运行方案，首次提出了我国不同储粮生态区域的粮食安全储藏评价体系，为储粮技术和管理的科学化、标准化、规范化，提供了全新的评价方法。但是，基于当时的条件和科研项目经费的限制，技术成果未总结为基层粮库方便实用、指导全面、操作简便的应用系统和实用软件，保管员对各项技术的衔接缺乏可操作的具体指导（如何时通风、何时隔热、何时熏蒸、何时气调等），对单项技术操作的关键参数把握不同（如药剂用量，开始通风的焓差，氮气浓度均匀性等），一定程度上限制了各项技术发挥其满意的效果。

我所承担的国家科技基础条件平台工作项目《仓储规范化管理评定办法》，在储粮安全学、储粮生态学和社会学的理论指导下，从储粮质量安全、人员安全、环境安全等方面，对目前粮油仓储行业的人员与劳动管理水平、仓房设施管理水平、仓储配套设备管理水平、粮油库存管理水平、粮油储藏安全保障水平和库区管理水平等进行调查研究，提出了仓储企业管理水平的评定办法和指标。

从1998年国家大规模建库开始，在新建粮库推广了粮情检测、机械通风、环流熏蒸、谷物冷却等四项储粮新技术，2001年启动的十五科技攻关计划——国家粮食储藏及检测关键技术研究与设备开发，对全国28个省市区进行了“不同储粮生态区域安全储粮技术应用现状调研”，以此为基础，首次提出了《适用于不同地区储粮的安全经济运行方案》，并初步建立了应用示范，负责起草的《粮油储藏技术规范》，在对7个不同的储粮生态区域，对浅圆仓、高大平房仓、普通粮仓安全储粮的关键技术参数进行全面调研和总结的基础上，对低温与准低温储藏、机械通风、气调储藏、有害生物防治等粮油储藏技术进行了规范。

根据较全面的调研，我所制定了《不同储粮生态区域粮油储藏技术规范》和《植物油脂储藏技术规范》，基本了解直属库技术现状。

项目申报单位，各项工作前期基础扎实，具备完成项目的基本条件，同时，本项目的参加人员一直从事粮油储藏技术、粮情测控技术、智能控制软硬件开发，技术能力较强，开发力量及人员结构合理。综上，项目实施可行性好、风险较小。

# 四、项目主要研究内容及具体措施

（一）主要研究内容

1. 框架和模块设计

设计粮情分析系统架构，建立数据库、模型库、知识库、方法库数学模型，开发人机接口，支持TCP/IP网络协议。

请小军写点专业语言。

2. 开发粮情测控系统数据交互接口

研究………，获取不同仓、不同粮情测控厂家的实时粮情数据。

从测温系统中自动提取仓房、设备和粮食信息，测温系统信息，包括长宽高布点、电缆起始位置、分机号、温湿传感器的安装位置。

3. 有效数据分析模块开发

从现场采集的测量数据，由于受传感器的精度和测量环境的影响，一般可避免地带有误差，有时甚至有严重的过失误差。研究数据筛选方法，获得真实和准确粮情数据，剔除错误数据、异常数据、虚假数据，筛选有效数据。数据真实性分析采用对比分析法，包括历史数据对比、温度梯度对比。数据准确性分析采用重复分析法。包括漂移度对比、人工检测对比。数据分析结果可辅以人工确认。

4. 粮情数据分析

（1）空气状态参数计算。能自动计算显示空气绝对湿含量、湿空气焓值、湿空气比容、空气露点等粮情分析预测基本数据。软件自动计算显示粮食水分减量、单位能耗等辅助功能。

（2）根据粮情数据，一是判断储粮稳定性分析，对异常粮情诊断预警；二是热传递转移数理统计分析，外围粮温评价分析，控温效果分析，低温或准低温达标数量及时间统计，多仓控温效果评价和排序等。标示低温仓、准低温仓和控温仓。

5. 粮情控制措施建议

根据粮情变化数学模型，主要是粮温情况、粮食水分情况、储粮害虫情况、外温外湿情况、设施设备情况，适时提出排积热通风、保水通风、防结露通风、自然通风、膜下环流通风、上行式降温通风、下行式降温通风等机械通风措施，提出磷化氢熏蒸、氮气气调等害虫防治措施，提出空调制冷、谷物冷却等补冷降温措施。

（二）具体措施

1. 框架和模块设计

粮情分析系统在逻辑关系上由以下几个部分组成：数据库、模型库、知识库以及人机接口等。

（1）数据库。用来存放数据并对数据进行管理操作。数据包括检测数据和事实数据。检测数据是由检测操作平台通过适时测量粮仓或粮食温度得到的；事实数据包括粮食基本信息、入仓时间、品种、仓房基本信息、季节、区域，通过计算机自动采集环境温湿度变化，分析温湿度变化规律，总结归纳年温度变化曲线和湿度变化曲线，记录储粮虫害、水分转移、粮堆结露、发热等发生的时间和发展程度等。该模块可使用户对数据进行增、删、改以及打印等操作，并向其它模块提供必要的数据。

（2）模型库。主要评价粮堆状况和预测粮情变化趋势，计算分析典型粮温值（平均粮温、最高粮温）、粮堆温值（主要指各层粮温之间以及外围粮温的差值）、粮温梯度值、粮温均匀性、粮温变化速率（相等时间间隔内，平均粮温、最高粮温和最低粮温的变化速度）、仓湿变化速率（相等时间间隔内仓湿的变化速度）、粮堆湿热转移量等非生物因子。该模块包括决策分析所需的所有计算模型，如害虫生态模型；正常情况下，粮食温度、湿度在一年内的正常变化模型；预先存入计算机的粮情知识规则等。该模块实现对模型的装入、删除和修改。

（3）知识库。存储粮情分析的定性、定量知识，包括粮食管理方面的专业知识、决策知识、专家的决策经验、决策需要的方法和算法、科学数据。知识表示方法主要采用产生式规则法。例如：如果粮食的水分含量高，粮仓内温度高，空气的湿度大，那么此时粮食的存状况处于危险状态，会发生霉变；如果粮食的水分含量高，粮仓内温度较高，空气的湿度大，那么此时粮食储存状况处于危险状态，会发生霉变；如果粮食的水分含量高，粮仓内温度正常，空气的湿度也正常，那么此时食的储存状况处于半危险状态，有可能会发生霉变。

（4）人机接口。根据实时检测的粮情数据、预先存入计算机中的粮情分析知识规则，人机对话与系统交互，询问用户所得到的回答进行推理分析，进而向保管人员提供粮堆状况，如有无结露可能、有无虫害先兆等，预测粮情变化趋势, 并辅助保管员针对不同情况采取不同的防护和处理措施，是否需要通风、气调等，为科学、经济和安全储粮提供技术保证和决策依据。接口以Windows 中文操作系统为操作平台，充分利用其完备的图形功能、友好的界面和易学易用的特点来编制人机界面，用户可通过菜单、图标等方式与系统交互。该部分向用户提供对系统模块和数据的增、删、改操作，同时将用户的输入提供给系统，并把决策结果反馈给用户。

2. 开发粮情测控系统数据交互接口

研究………，开发软件接口，建立粮情数据库，从总公司研发并部署的粮情远程监管平台中提取不同厂家测温系统的粮情数据，为粮情数据挖掘和决策分析提供基础数据支撑。获取不同仓、不同粮情测控厂家的实时粮情数据。

系统开发及运行环境本系统开发环境为Microsoft Visual Studio.NET， 编程语言为.NET 中的C# 语言， 通过ADO.NET 组件实现数据库连接和数据库访问，数据库选用SQL Sever，操作系统为Windows 2000以上版本，界面简单，易于操作。

若在粮堆切面图形显示方式下, 保管员用测温棒(光标)选择某个测温点并且用鼠标点击该点, 此时会显示该点的位置(即在粮堆中的长、宽、高坐标)和温度数据。若在粮堆切面数字显示方式下, 用鼠标点击某一检测点的温度数字, 此时在该点会弹出一个图形曲线分析窗口, 其中可以显示本测温点的位置和近一个月每日的仓外温、仓内温及粮温变化曲线。对于某栋仓房, 也可显示仓内、外温度和每层平均粮温近一个月的变化曲线。

请小军写点专业语言。

3. 有效数据分析模块开发

粮情数据有效性分析，分析不同厂家提供的粮情数据格式，研究数据筛选方法，获得真实和准确粮情数据，剔除错误数据、异常数据、虚假数据，筛选有效数据。数据真实性分析采用对比分析法，包括历史数据对比、温度梯度对比。数据准确性分析采用重复分析法。包括漂移度对比、人工检测对比。数据分析结果可辅以人工确认。

通过单点分析，根据颜色显示温度变化情况（温度上升时为红色，下降时为绿色），根据单点变化速率，是否存在拐点、尖点，初步判断是否存在异常数据和模拟虚假数据。

通过相邻点间的变化曲线对比，判断是否属于外温变化或通风作业、制冷作业导致的正常变化。结合粮食水分、储粮害虫发生情况，确定正常虫媒、霉危害的准确粮温点。

通过粮堆每一层的平均温进行分析，筛选疑似异常点，通过与历史外温最高、最低极值比较，剔除短路、断路的测温点。

通过横剖面、纵剖面、侧剖面以及外围四周等以不同方式包括数值以及曲线等进行分析，确定正常“冷心热皮”有效数据。根据本库实际设定“高温”值、“低温”值和“正常”值，软件将以不同的颜色显示温度数字值、图形和分析结果。

通过上述分析，剔除传感器损坏、通讯故障，熏蒸失灵、断路、短路、雷击损坏出现的无效数据，软件生成的虚假数据，干扰或检测精度原因获得的错误数据。

4. 粮情数据分析

目前，国内的测温系统主要功能是粮情检测功能及普通的计算统计功能，包括：巡测、抽测、数据存储、数据或图表显示、层平均粮温和全仓平均粮温计算、打印、检索、查询、检测记录表、数据库清除等功能。鉴于软件功能简单，本课题主要对粮情测控系统的软件功能进行提升，增加数值计算和粮情分析功能。

（1）空气状态参数计算。能自动计算显示空气绝对湿含量、湿空气焓值、湿空气比容、空气露点等粮情分析预测基本数据。软件自动计算显示粮食水分减量、单位能耗等辅助功能。

绝对湿含量：在湿空气中，1kg干空气所含有的水蒸汽的质量，用符号d表示，单位常用克/千克干空气（g/kg）表示。其数学表达式为：

湿空气焓值：在湿空气中，1kg干空气所含有的热量，用符号I表示，单位常用千焦/千克干空气（kJ/kg）表示。其数学表达式为：

湿空气的比容：1kg干空气所具有的湿空气的总体积。用符号vH表示，单位常用立方米湿空气/千克干空气表示。其数学表达式为：

粮食的比热：每kg粮食温度变化1℃ ，吸收或释放的热量。用符号C表示，单位常用J/kg·k表示。其数学表达式为：

粮堆热转移：通风过程中的粮食热量变化。用符号Δq表示，单位常用kJ表示。

其数学表达式为：

空气热转移：降温通风过程中冷空气热量变化。用符号ΔI表示，单位常用kJ表示。其数学表达式为：

水分减量：通风过程中水分减量损失，用符号Δm表示，单位常用kg表示。其数学表达式为：

露点温度：湿空气开始结露的温度，用符号tL表示，单位常用℃表示。其数学表达式为：

（2）粮情分析

粮情分析是粮食储藏与保管业务的关键环节。粮情分析主要以粮食的基本情况(如粮温、粮堆水分等等)为出发点, 再结合其他条件(如仓温、气温、湿度、入仓时间、熏蒸记录等等)进行分析, 来报告粮堆是否安全、有无结露可能、有无虫害先兆、是否需要通风等信息。以往粮食保管水平与保管员的资历和经验丰富程度密切相关, 用计算机软件处理此问题, 对于保管人员来说不论其经验是否丰富都能够作出较高水平的决策。

粮情分析过程中一般要考虑的静态因素和动态因素。静态因素包括：仓房类型，如房式仓、筒形仓等；维护结构（导热系数、气密性）；仓房朝向；粮食品种，如小麦和稻谷各自的含杂率、水分等因素。动态因素包括：外温、外湿及变化；粮食自身水分、气体浓度、湿热转移等；储粮害虫、微生物危害等。分析过程是对粮情因素的相关历史进行分析，如正常情况下，粮食温度、湿度在一年内的正常变化模型，害虫生态模型等，构成决策必须的条件。

通过粮情分析，一是判断储粮稳定性，对异常粮情诊断预警；二是根据热传递转移数理统计，外围粮温评价，统计低温或准低温达标数量及时间，评价多仓控温效果和排序，评价单仓及多仓的控温稳定性，标示低温仓、准低温仓和控温仓；三是根据粮食储藏品质指标，分析储粮稳定性，对粮库各仓粮食宜存与不宜存指标进行评价；四是如果与粮情远程监控系统无缝链接，通过对不同储粮生态区域大量粮情数据的挖掘和分析，可以提出适合各个区域经济、高效的储粮技术。

通过对粮温数据的充分分析，根据历史粮情数据，诊断异常高温、异常温差等粮情数据，自动报警，及时提出粮情控制措施建议。

5. 粮情控制措施建议

借助IDSS（智能决策支持系统）的理念，提出粮情控制措施建议。IDSS即Intelligent Decision Support System，是决策支持系统与专家系统（Expert System, ES）相结合，是数据仓库（Data Warehouse, DW）、联机分析处理（On-Line Analysis Processing, OLAP）和数据挖掘（Data Mining, DM），DW+OLAP+DM形成决策支持系统。IDSS充分发挥了专家系统以知识推理形式解决定性分析问题的特点，又发挥了决策支持系统以模型计算为核心的解决定量分析问题的特点，做到定性分析和定量分析的有机结合。决策支持系统的特点是从数据中获取辅助决策信息和知识，主要根据粮情变化数学模型，包括粮温变化、粮食水分情况、储粮害虫情况、外温外湿情况、设施设备情况，根据测量到的历史数据及粮温变化规律自动分析，适时提出排积热通风、保水通风、防结露通风、自然通风、膜下环流通风、上行式降温通风、下行式降温通风等机械通风措施，提出磷化氢熏蒸、氮气气调等害虫防治措施，提出空调制冷、谷物冷却等补冷降温措施。

（三）关键技术

1. 组件技术

通过组件技术将决策系统各个模块封装为多个组件，利用协调器（coordinator）实现用户与机器之间、库与库之间及数据与数据之间的协同作业，并提供与其他系统和软件进行交互的接口。因为使用了基于组件的开发方法，可面向对象的定制组件，每个组件是一段编译完备、封装好的代码，系统由多个组件打包而成，从而实现系统模块化、封装性和重用性的特点。

2. 多库协同技术

系统采用知识主导型的多库协同软件结构，其中知识起主导作用，主要是考虑该结构适用于以专家系统为中心建立的智能决策支持系统。多库协同器根据问题求解的需要，实现对模型库、知识库、方法库和数据库的调度与协调，从而完成知识调度、信息查询等决策处理。本系统中，根据用户提出的决策目标确定知识决策方式，再结合决策要求、事实数据、知识规则对数据源的要求，采用既定的数据抽取策略，进行规则推理，并给出决策结果。

3. 人机协调技术

系统较好地实现了人机友好交互和智能结合。利用Windows 完备的图形功能、友好的界面和易学易用的特点来编制人机界面，使用户和系统机器合理分工，辅助用户得到所求问题的解。在交互过程中，帮助用户抽取问题的特征，包括：决策问题所处的环境信息；指导用户分析问题求解方法等；提供相关分析知识；相关的模型及其分析和计算。

五、项目考核指标

（一）主要技术指标

1. 开发粮情数据接口模块，能与总公司粮情远程监控系统交互实时数据。

2. 开发粮情数据真实性分析模块，能自动识别、筛选有效粮情数据。

3. 开发空气状态参数模块，能自动计算显示空气绝对湿含量、湿空气焓值等粮情分析状态参数。

4. 开发粮情分析模块，能分析粮温变化规律，判断储粮稳定性，标识异常粮情及储粮状态。

5. 开发粮情处理模块，能提出粮情处理建议。

（二）其它考核指标

1. 建立1～2个应用示范点。

2. 发表论文1～2篇。

六、项目实施年限及年度计划安排

本项目的实施年限为2014年6月～2015年12月。计划进度安排如下：

1.  2014年度项目研究计划

5月：收集资料、技术调研、编写实施、方案论证。

6月～9月：技术需求分析、框架设计、建模。

10月～12月：数据接口、数据筛选、数值计算模块设计与开发。

2.  2015年度项目研究计划

1月～6月：粮情分析、粮情处理模块开发。

7月～12月：示范库现场软件安装、调试，应用试验，修改完善。

12月：验收材料编写，申请验收。

七、项目经费预算

本项目经费预算总额为50.00万元，各项支出预算见表1。申请总公司拨付专项科研经费50.00万元，主要用于设备购置费、研发费、材料费、施工费和项目管理费的支出。

表1  项目经费预算表

| 预算科目 | 预算数(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目投资合计 | 50.00 |  |
| （一）申请拨款 | 50.00 |  |
| （二）单位自筹 | —— |  |
| （三）其它资金 | —— |  |
| 二、支出预算合计 | 50.00 |  |
| （一）设备购置费 | 2.00 | 开发系统、数据库 |
| （二）研发费 | 33.00 | 建模及软件开发。含人员费 |
| （三）材料费 | 0.00 |  |
| （四）试验外协费 | 5.00 | 含技术调研 |
| （五）资料、印刷费 | 0.50 |  |
| （六）差旅费 | 2.00 |  |
| （七）鉴定、验收费 | 2.00 | 含项目立项论证 |
| （八）培训费 | 0.50 |  |
| （九）其他费用 | 5.00 | 含相关业务费、项目管理费 |

# 八、项目的组织管理及相关保障措施

（一）项目组织结构及职责

1. 项目组织单位管理部门：仓储管理部

项目管理常设机构：科技处，负责项目的组织管理、协调和监督检查和项目验收工作。

2. 项目承担单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所

负责项目的组织实施和过程管理，督促各项研究任务的如期顺利开展，选择试验示范库点，开展应用试验及示范。

（二）项目组织管理及运作方式

本项目的管理将坚持以下原则：

1. 执行重大事项报告制度

项目承担单位严格服从项目管理单位的管理、指导和监督，对项目的实施方案、进展情况、科研资金使用等重大事项进行定期汇报，对实施过程中的存在的问题、计划调整、技术变更等紧急事项进行及时报告。

2. 实行项目负责制

由项目组织单位指定项目负责人和技术负责人，明确其职责和任务，实行责任追究制度。项目组成员应分工协作，明确职责。项目承担单位在人力、财力上给予保障，并在试验设备和检测仪器购置及使用等方面给予优先安排。

3. 坚持全程跟踪管理

项目组织单位对项目运行统一部署，合理规划，全过程进行全过程动态监督，定期或不定期对项目执行情况进行督促指导和阶段检查；项目承担单位对项目试验示范库点的现场工作和进展情况进行全程跟踪，及时发现并解决在项目实施中存在的问题，确保项目顺利实施。

4. 建立财务管理和审计检查制度

按“科技三项费用管理办法”实行专款专用，加强经费来源预算管理，严格预算约束；严格财务管理制度，专款专用，及时上报项目经费支出情况。

5. 健全档案管理制度

项目承担单位建立包括项目建议书、可行性研究报告、实施方案、相关文件、会议纪要、任务书、试验记录、研究资料及数据、图纸、影像资料，并指派专人管理。

九、项目主要参加人员及任务分工

本项目主要参加人员基本情况及任务分工详见表2。

表2  主要参加人员基本情况及任务分工表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 任务分工 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付鹏程 | 男 | 44 | 研究员 | 项目负责人 | 中储粮 成都储藏所 |
| 丁建武 | 男 | 41 | 高级工程师 | 技术需求分析 |  |
| 李 萍 | 女 | 43 | 注册会计师 | 经费管理 |  |
| 赵小军 | 男 | 42 | 高级工程师 | 软件构架、数据交互 |  |
| 李浩杰 | 男 | 34 | 工程师 | 粮情分析框架及模型 |  |
| 姜祖新 | 男 | 32 | 工程师 | 软件编程 |  |
| 叶真洪 | 男 | 44 | 高级工程师 | 数据有效性分析及模型 |  |
| 冯 浩 | 男 | 38 | 工程师 | 粮情系统硬件构架、底层程序 |  |
| 王复元 | 男 | 32 | 工程师 | 接口电路印制线路板 |  |
| 盛 强 | 男 | 31 | 工程师 | 辅助决策业务逻辑 |  |
| 李 月 | 女 | 34 | 工程师 | 科技管理 |  |