中国储备粮管理总公司 发布

2007-03-12实施

2007-03-12发布

谷物冷却机经济运行技术规程

Regulation of grain chillers economy use

（试  行）

Q/ZCL T4—2007

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

目    录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 谷物冷却机经济运行 	1

3.2 单位能耗 	1

3.3 环流冷却 	1

3.4 降低仓温 	1

4 经济运行条件	1

4.1 粮种	1

4.2 仓房	2

4.3 储藏方式	2

4.4 粮情	2

4.5 粮食质量	2

4.6 谷物冷却机	2

4.7 环境条件	2

4.8 结束谷物冷却时的粮温	2

4.9 配套技术	2

5 谷物冷却工艺选择	3

5.1 粮堆整仓冷却	3

5.2 粮堆局部冷却	3

5.3 环流冷却	3

5.4 降低仓温	3

5.5 间歇冷却	3

6 谷物冷却机温湿度选择	3

6.1 粮堆整仓冷却	3

6.2 粮堆局部冷却	3

6.3 环流冷却和间歇冷却	3

6.4 降低仓温	3

7 操作与管理	3

7.1 基本原则	3

7.2 参数确定方法	4

7.3 参数调整原则	4

8 经济性评价	4

8.1 单位能耗评估	4

8.2 单位能耗控制	4

9 附则	4

附录A （资料性附录） 绝对湿含量对应温度与相对湿度的函数表	5

前    言

本规程是在国家粮食局2002年发布的行业标准LS/T 1204-2002《谷物冷却机低温储粮技术规程》基础上制定的。

本规程是根据中国储备粮管理总公司承担的国家发展和改革委员会高技术产业化现代农业专项“粮食储运新技术与设备优化集成示范”项目的研究成果，结合近几年应用谷物冷却机取得的经验而制订的，以便在低温储藏中更经济地使用谷物冷却机。

本规程由中国储备粮管理总公司提出并归口管理。

本规程负责起草单位：中国储备粮管理总公司。

本规程参加起草单位：河南工业大学、南京财经大学、成都粮食储藏科学研究所、辽宁省粮食科学研究所、中央储备粮长春直属库、中央储备粮郑州直属库、中央储备粮昆明直属库、中央储备粮武汉直属库、中央储备粮西安大明宫直属库、重庆铜梁国家粮食储备库。

本规程主要起草人：李火金、高素芬、汪喜波、曹毅、付鹏程、曹阳、王殿轩、宋伟、严晓平。

谷物冷却机经济运行技术规程

- 1.范围

本规程适用配有机械通风系统的散装粮仓，应用谷物冷却机进行粮堆整仓冷却、粮堆局部冷却、降低仓温等作业的经济运行模式。

本规程规定了以上作业的时机、操作条件、方法以及运行效果的评估。

- 2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1350-1999 稻谷

GB 1351-1999 小麦

GB 1353-1999 玉米

GB/T 17320-1998 专用小麦品种品质

GB/T 17891-1999 优质稻谷

GB/T17981-2000 空气调节系统经济运行

JB/T 8889  谷物冷却机

LS/T1202-2002 储粮机械通风技术规程

LS/T1203-2002 粮情测控系统

LS/T1204-2002 谷物冷却机低温储粮技术规程

中华人民共和国商业部【（87）商储（粮）字第7号】《粮油储藏技术规范（试行）》

GB/T 20569～20571-2006《谷物储存品质判定规则》

- 3.术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

- 3.1 谷物冷却机经济运行 economy use of grain chillers

在低温、准低温储藏或处理发热粮的作业中，使用谷物冷却机环流冷却谷物和降低仓温，以最小能耗获得最佳降温效果的谷物冷却机作业。

- 3.2 单位能耗 consuming power rate

谷物冷却机作业中，平均每吨粮食温度降低1℃所消耗的电的度数，单位为kWh/t℃。

- 3.3 环流冷却 recirculating  cooling

将从粮堆或仓内置换出气体（焓值低于大气），通过管道引入谷物冷却机的进风口，以图降低能耗的循环冷却通风过程。

- 3.4 降低仓温 space cooling

以降低仓内粮堆上部空间温度（仓温）为目的的冷却通风过程。

- 4.经济运行条件

- 4.1 粮种

优先应用于稻谷或其它有市场潜力、经济价值好、品质受储藏温度影响较大的品种。

- 4.2 仓房

优先应用于通风均匀性程度较高、保温隔热性能良好的散装仓。

- 4.3 储藏方式

优先应用于低温、准低温和控温储藏。

- 4.4 粮情

- 4.4. 1 低温储藏的稻谷、玉米冷却开始的粮温条件：

粮堆平均温度＞15℃、最高粮温＞20℃。

- 4.4. 2 准低温储藏的稻谷、玉米冷却开始的粮温条件：

粮堆平均温度＞20℃、最高粮温＞25℃。

- 4.4. 3 小麦冷却开始的粮温条件：

粮堆平均粮温＞25℃、最高粮温＞30℃。

- 4.4. 4 南方地区玉米冷却开始的粮温条件：

粮堆平均粮温＞23℃、最高粮温＞28℃

- 4.5 粮食质量

- 4.5.1 质量达到国家粮食质量标准中等以上。

- 4.5.2 储存品质符合GB/T 20569～20571-2006《谷物储存品质判定规则》的“宜存”的要求。

- 4.6 谷物冷却机

- 4.6.1 优选制冷性能稳定，工况良好，温湿度监控准确，功率、风量和风压合适的谷物冷却机。

- 4.6.2 优选具有变频调速离心风机的谷物冷却机。

- 4.6.3 优选能利用冷凝器余热（热气旁通）对出风温湿度进行调节的后加热热源的谷物冷却机。

- 4.7 环境条件

- 4.7.1 谷物冷却作业宜选择外界空气焓值较低的环境条件。外界大气焓值测算参见LS/T1204-2002附录E。

- 4.7.2 谷物冷却作业的环境温度宜在15℃～35℃之间，环境湿度宜在50％～95％之间。

- 4.7.3 谷物冷却作业宜在高温天气到来之前完成。高温季节确需进行谷物冷却作业时，宜选择夜间等环境温度较低的时段进行。

- 4.8 结束谷物冷却时的粮温

根据每层全部测温点的温度，计算分层平均粮温。

- 4.8.1 采用低温储藏时，谷物冷却结束时最高层温不宜低于12℃。

- 4.8.2 采用准低温储藏时，谷物冷却结束时最高层温不宜低于17℃。

- 4.9 配套技术

- 4.9.1 自然冷源降温

应首先在秋冬季节，利用自然低温，通过自然通风或机械通风先将粮温降到适宜温度。

- 4.9.2 散热

在高温季节，当外温低于仓温时，应及时排出仓内空间积热，降低粮堆表层温度。

- 4.9.3 粮堆冷心利用

当粮堆冷心平均温度小于谷物冷却机设定的送风温度时，可首先利用粮堆冷心处的冷源降低高温部位的粮温。

- 4.9.4 隔热

谷物冷却结束后，宜按照《仓房和粮堆隔热保温技术规程》（Q/ZCL T3—2007）的要求，对仓房及粮堆进行隔热处理。

- 5.谷物冷却工艺选择

- 5.1 粮堆整仓冷却

- 5.1.1 当粮堆温度超过4.4规定的温度上限条件时，宜采取整仓压入或环流式冷却。

- 5.1.2 对薄膜覆盖的散存粮堆，利用膜下环流通风系统或薄膜局部设置排气孔等辅助措施，可采用不揭膜冷却作业方式。

- 5.2 粮堆局部冷却

当粮堆出现局部发热时，优先选择在局部发热区域及周围布置必要的通风管网，采用粮堆局部冷却的方式。

- 5.3 粮堆环流冷却

- 当仓内空气的焓值低于外界大气焓值时（参见LS/T1204-2002附录E），可采用谷物冷却机环流冷却作业。采用膜下环流冷却时，需设置回流管道。

- 5.4 降低仓温

在低温或准低温储粮期间，当仓内空间温度高于粮堆表层温度5℃时，宜采取降低仓温作业。

- 5.5 粮堆间歇冷却

在高温季节，宜于夜间或早晨的低温环境下，使用谷物冷却机进行间歇性冷却作业。

- 6.谷物冷却机温湿度选择

- 6.1 粮堆整仓冷却

- 6.1.1 温度

谷物冷却机运行过程中，宜分阶段设置出风口温湿度参数。每阶段的送风温度与粮堆平均温度的温差宜在3℃～5℃。

- 6.1.2 相对湿度

谷物冷却机送风相对湿度宜控制在70％～85%之间。通风开始阶段相对湿度选择在80%～85%，中间阶段选择在75%～80%，结束阶段选择在70%～75%。

- 6.2 粮堆局部冷却

- 6.2.1 温度

在谷物冷却机运行过程中，宜分阶段设置出风口温度参数。每阶段的送风温度与局部高温部位的平均温差宜小于5℃～8℃。

- 6.2.2 相对湿度

谷物冷却机送风相对湿度宜控制在65％～80%之间。通风开始阶段相对湿度选择在75%～80%，中间阶段选择在70%～75%，结束阶段选择在65%～70%。

- 6.3 粮堆环流冷却和间歇冷却

参见6.1款选择温湿度参数。

- 6.4 降低仓温

送风温度宜比仓内空间温度低10～15℃，送风绝对湿含量宜略小于或接近仓内空间绝对湿含量。不同温湿度下的绝对湿含量表详见附录A。

- 7.操作与管理

- 7.1 基本原则

谷物冷却机运行的相关操作要点与作业管理按照LS/T1204-2002《谷物冷却机低温储粮技术规程》中第8款、第9款和第10款的规定执行。

- 7.2 参数确定方法

应在比较全面地掌握粮情和环境状况、仓房及通风系统条件、谷物冷却机设备性能的前提下，根据不同的冷却通风目的，科学确定谷物冷却机通风参数，实现谷物冷却机经济运行。特别要注意以下方面：

- 7.2.1 起始粮温越高时，谷物冷却机设定的出风温度可以相对较高，单位能耗就越低。

- 7.2.2 在确保安全储藏的前提下，粮食水分越高，谷物冷却机设定的出风相对湿度就可较高，其冷风量也可越大，降温速度越快，单位能耗越低。

- 7.2.3 粮堆杂质含量越低，通风阻力就越小，降温速度就越快，单位能耗越低。

- 7.2.4 通风系统阻力越小、均匀性程度越高，降温速度就越快，单位能耗就越低。

- 7.2.5 在可以确保谷物冷却机正常运行的条件下，外界大气焓值越低，谷物冷却机制冷效率就越高，单位能耗就越低。

- 7.2.6 谷物冷却机最佳运行温湿度范围越宽，制冷效率就越高，单位能耗就越低。

- 7.3 参数调整原则

- 7.3.1 在谷物冷却过程中，应定时定点抽样化验、连续跟踪粮情变化，适时调整冷却通风参数。当粮温下降速度明显减慢时，及时调低谷物冷却机的出风温度，进入下一阶段冷却通风；当粮食水分升高明显加快时，及时调低谷物冷却机出风的相对湿度。

- 7.3.2 在雨天和雾天等相对湿度较高的天气条件下，要定时检测、连续监测谷物冷却机出风的相对湿度，偏差超过设定值±5％时，应及时修正谷物冷却参数。

- 8.经济性评价

- 8.1 单位能耗评估

计算方法参见LS/T1204-2002《谷物冷却机低温储粮技术规程》的附录B

- 8.2 单位能耗控制：

- 8.2.1 立筒仓冷却通风：E ＜0.25 （kW·h/℃·t）。

- 8.2.2 浅圆仓冷却通风：E ＜0.50 （kW·h/℃·t）；长江以北：E＜0.3（kW·h/℃·t）。

- 8.2.3 高大房式仓冷却通风：E ＜0.40 （kW·h/℃·t）。

- 9.附则

- 9.1 各分公司及承储库在执行本规程时，可结合当地实际情况，在本规程所规定的原则基础上，补充制定相关的“实施细则”，并报总公司备案。

- 9.2 在本规程试行中，有何问题和意见，要及时向总公司反映。

（资料性附录）
绝对湿含量对应温度与相对湿度的函数表

| 温度 (℃) | 相对湿度（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
| 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
| 2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| 3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| 4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| 5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
| 6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
| 7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
| 8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 |
| 9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 |
| 10 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 |
| 11 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
| 12 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 |
| 13 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 |
| 14 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.1 |
| 15 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.9 |
| 16 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.6 |
| 17 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
| 18 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.4 |
| 19 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.4 |
| 20 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 17.0 | 17.3 |
| 21 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.4 |
| 22 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.4 |
| 23 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.0 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 20.1 | 20.6 |
| 24 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 1.8 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.8 |
| 25 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23.1 |
| 26 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.0 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.4 |
| 27 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.0 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.0 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 25.8 |
| 28 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.5 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.1 | 15.8 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.0 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 23.5 | 24.0 | 24.6 | 25.1 | 25.7 | 26.1 | 26.7 | 27.3 |
| 29 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 24.1 | 24.7 | 25.3 | 25.9 | 26.4 | 27.1 | 27.6 | 28.2 | 28.8 |
| 30 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.4 | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 22.0 | 22.6 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 24.9 | 25.5 | 26.2 | 26.7 | 27.4 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 |
| 31 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.0 | 25.7 | 26.3 | 27.0 | 27.7 | 28.4 | 29.0 | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 31.6 | 32.1 |
| 32 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.9 | 17.7 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.7 | 22.3 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.5 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 |
| 33 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.1 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | 20.8 | 21.4 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.4 | 27.2 | 27.8 | 28.6 | 29.3 | 30.0 | 30.7 | 31.4 | 32.2 | 32.8 | 33.6 | 34.3 | 35.0 | 35.7 |
| 34 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 18.9 | 19.6 | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | 24.1 | 24.8 | 25.6 | 26.3 | 27.1 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.1 | 30.9 | 31.6 | 32.4 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 | 36.1 | 36.9 | 37.6 |
| 35 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.0 | 15.9 | 16.6 | 17.5 | 18.3 | 19.0 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.1 | 27.0 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.2 | 31.0 | 31.7 | 32.6 | 33.3 | 34.1 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 37.2 | 38.1 | 38.8 | 39.6 |
| 36 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | 17.5 | 18.4 | 19.2 | 20.1 | 20.9 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25.0 | 25.9 | 26.7 | 27.6 | 28.4 | 29.3 | 30.1 | 30.9 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.2 | 35.1 | 35.9 | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.3 | 40.1 | 41.0 | 41.8 |
| 37 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.0 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 15.9 | 16.7 | 17.6 | 18.5 | 19.3 | 20.2 | 21.1 | 22.0 | 22.9 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.3 | 27.3 | 28.1 | 29.0 | 29.9 | 30.7 | 31.6 | 32.5 | 33.4 | 34.3 | 35.1 | 36.0 | 36.9 | 37.8 | 38.6 | 39.6 | 40.4 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 44.0 |
| 38 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10.1 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 | 23.1 | 24.0 | 24.9 | 25.9 | 26.6 | 27.7 | 28.6 | 29.5 | 30.5 | 31.4 | 32.4 | 33.3 | 24.2 | 35.1 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.9 | 39.9 | 40.8 | 41.7 | 42.6 | 43.5 | 44.4 | 45.3 | 46.2 |
| 39 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.4 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.2 | 29.2 | 30.2 | 31.2 | 32.1 | 33.1 | 34.0 | 35.1 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.9 | 42.0 | 43.0 | 43.9 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.7 | 48.7 |
| 40 | 5.1 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.5 | 22.5 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 25.6 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.8 | 33.8 | 34.8 | 35.8 | 36.8 | 37.9 | 39.0 | 40.0 | 41.1 | 42.1 | 43.2 | 44.2 | 45.2 | 46.2 | 47.2 | 48.2 | 49.2 | 50.2 | 51.2 |
|  | 绝对湿含量（g/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

已测得仓房空间温度为30℃，空间相对湿度为36％，由下表中可查出当前温湿度条件下仓内空间绝对湿含量为11.0 g/m3。按照第6.4款要求，利用谷物冷却机进行降低仓温操作时，合理的送风温湿度参数分别为：①15℃/86%；②16℃/80%；③17℃/76%；④18℃/72%；⑤19℃/66%；⑥20℃/62%。对于相对湿度值无法从表中直接查找对应值的，可按照差值法进行推算。例如查找温度18℃、相对湿度65％条件下的绝对湿含量，可先从标准查出：①温度18℃、相对湿度64％条件下的绝对湿含量为9.8g/m3；②温度18℃、相对湿度66％条件下的绝对湿含量为10.1g/m3。由此可估算出温度18℃、相对湿度65％条件下的绝对湿含量＝10.1－（10.1－9.8）/2=9.95g/m3。