中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

| 区域名称 | 生态特点 | 主要储粮措施 |
| --- | --- | --- |
| 第一区：高寒干燥储粮区 | 15℃以上有效积温0～178℃·d，15℃以上的时间0 d～70·d；年降水量400 mm以下；年平均相对湿度10%～90%；1月气温0℃～－16℃，7月气温6℃～18℃；主要粮油作物为青稞、春小麦、冬小麦；代表性储粮害虫为褐皮蠹、花斑皮蠹 、黄蛛甲、褐蛛甲；空气稀薄，太阳能、风能资源极为丰富，寒冷、干季干燥，是储粮最适宜区域。 | 1.风干、晾晒，自然通风 2.干季低温储藏 3.雨季前密封 |
| 第二区：低温干燥储粮区 | 15℃以上有效积温626℃·d～2280℃·d，15℃以上的时间112 d～194 d；年降水量不大于400 mm；年平均相对湿度28%～90%； 1月气温－8℃～－20℃，7月气温18℃～24℃；主要粮油作物为春小麦、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为黑拟谷盗、褐毛皮蠹 、花斑皮蠹、黄蛛甲、裸蛛甲、日本蛛甲、谷象(新疆)；全国最干旱地区，日照充足，寒冷、风力大，适宜低温储粮，玉米收获后常来不及降低水分。 | 1.风干、晾晒、自然通风 2.自然低温 3.次年春末、夏初、风干晾晒和通风处理高水分粮 4.夏初前施拌保护剂密封 5.新疆个别地区夏季如只靠机械通风不能达到降温目的，可使用谷冷机降温 |
| 第三区：低温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温223℃·d～819℃·d，15℃以上的时间55 d～122 d；年降水量400 mm～1000 mm；年平均相对湿度22%～93%；1月气温－12℃～－30℃，7月气温19℃～24.5℃；主要粮油作物为春小麦、玉米、大豆、稻谷；代表性储粮害虫为玉米象、锯谷盗、印度谷蛾、大谷盗、赤拟谷盗；“冷、湿”是其气候特点，玉米收获后常来不及降低水分。 | 1.机械通风、烘干 2.自然通风 3.春末、夏初自然风干、晾晒和通风、烘干 4.施用防护剂并密闭储藏 |
| 第四区：中温干燥储粮区 | 15℃以上有效积温828℃·d～1690℃·d，15℃以上的时间143～192d；年降水量400 mm～800 mm；年平均相对湿度13%～97%；1月气温0℃～－10℃，7月气温>24℃；主要粮油作物为冬小麦、玉米、稻谷、大豆；代表性储粮害虫为玉米象、麦蛾、印度谷螟、印度谷蛾、大谷盗、赤拟谷盗；冬季寒冷干燥为储粮有利条件、夏季高温多雨为不利条件。 | 1.小麦收后夏季高温晾晒 2.秋季晾晒、通风或烘干高水分玉米 3.自然低温 4.次年夏初前用晾晒、通风方法处理高水分玉米。 5.施用防护剂并密闭储藏 6.密切注意过夏粮粮情 |
| 第五区：中温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温1029℃·d～3180℃·d，15℃以上的时间121～253d；年降水量800 mm～1600 mm；年平均相对湿度34%～98%；1月气温0℃～10℃，7月气温28℃左右；主要粮油作物为单、双季稻、冬小麦；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；夏季高温、高湿；晚稻水分含量高。 | 1.收后机械通风、烘干 2.冬春通风降温 3.次年春季干燥高水分粮 4.春季气温回升前密封 5.施用防护剂，害虫多时熏蒸 6.密切注意过夏粮粮温、水分，及时采取措施 |

- 表A.1（续）

| 区域名称 | 生态特点 | 主要储粮措施 |
| --- | --- | --- |
| 第六区：中温低湿储粮区 | 15℃以上有效积温724℃·d～1307℃·d，15℃以上的时间173 d～224 d；年降水量1000 mm左右；年平均相对湿度30%～98%；1月气温2℃～10℃，7月气温18～28℃左右；主要粮油作物为单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹 、麦 蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；冬暖夏热。降水较多，日照少、湿度高。储粮虫害问题较严重。 | 1.收后机械通风、烘干 2.害虫多时熏蒸 3.冬春通风降温 4.施用防护剂并密闭储藏 5.四川盆地应密切注意过夏粮粮温、水分含量，及时采取措施 |
| 第七区：高温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温1566℃·d～3476℃·d，15℃以上的时间289 d～352 d；年降水量1400 mm～2000 mm；年平均相对湿度35%～98%；1月气温10℃～26℃，7月气温23℃～28℃左右；主要粮油作物为双季稻、单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为米象、玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；本区大部分地区夏长5～9个月。本区长夏无冬，年均温20～26℃，只有干湿季之分。降水多，相对湿度80%左右。本区台风季节5～11月，台风雨占年降雨10%～40%，是我国最“湿、热”的地区，虫害问题严重，储粮难度最大。 | 1收后及时通风或高温干燥（晚稻收后自然通风即可满足降水要求） 2有虫及时熏蒸 3干季及时通风降温、降水，然后施用防护剂并密闭储藏 4使用降温、吸湿设备 5采用降温、吸湿和熏蒸设备 |
| ①各储粮生态区域的主要分布范围详见中国储粮生态区划图。 ②由于同一储粮生态区域内因海拔、地形等差异，不同地区的实际储粮生态环境可能存在差异。应以实际储粮生态环境为依据，确定储粮技术的最佳组合。比如，在云南省，按地域划分属于“西南中温低湿区”，但高海拔地区的储粮生态符合高寒干燥储粮区的条件；低海拔偏低地区的储粮生态则符合高温高湿储粮区的条件。 |  |  |