Q/ZCL T3—2007

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司

2007-03-12实施

200703-12发布

仓房和粮堆隔热技术规程

Heat insulation and preservation regulation on warehouse and bulk of stored grain

（试行）

中国储备粮管理总公司企业标准

目    录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 仓房隔热处理技术要求	2

4.1 材料要求	2

4.2 仓房隔热技术措施	2

4.3 仓房隔热注意事项	3

5 粮堆隔热技术要求	4

5.1 粮堆整理	4

5.2 粮面压盖	4

6 隔热技术管理	5

6.1 低温期降温	5

6.2 温度上升期保温	5

6.3 高温期控温	5

6.4 注意事项	5

附录A （资料性附录）围护结构K值的计算方法	7

附录B （资料性附录）常用粮仓建筑材料性能参数	8

附录C （资料性附录）围护结构外表面太阳辐射热吸收系数	9

附录D （资料性附录）空气夹层的导热热阻	10

前    言

本规程依照中华人民共和国商业部(87)商储（粮）字第7号《粮油储藏技术规范(试行)》、GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》、GB18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》等而制定。

本规程是根据中国储备粮管理总公司承担的国家发展和改革委员会高技术产业化现代农业专项“粮食储运新技术与设备优化集成示范”项目的研究成果，针对中央储备粮库仓房和粮堆的隔热而制定。目前尚无仓房和粮堆隔热技术规程的国家标准、行业标准和企业标准，现按照中华人民共和国标准化法制定此企业标准。

本规程由中国储备粮管理总公司提出并归口管理。

本规程负责起草单位：中国储备粮管理总公司。

本规程参加起草单位：河南工业大学、南京财经大学、成都粮食储藏科学研究所、辽宁省粮食科学研究所、中央储备粮长春直属库、中央储备粮郑州直属库、中央储备粮昆明直属库、中央储备粮武汉直属库、中央储备粮西安大明宫直属库、重庆铜梁国家粮食储备库。

本规程主要起草人为: 李火金、 高素芬、汪喜波、曹阳、王殿轩、宋伟、曹毅、付鹏程、严晓平。

仓房和粮堆隔热技术规程

- 1.范围

本规程规定了粮仓和粮堆隔热材料选用原则、粮仓和粮堆隔热技术要求、操作及管理要求。

本规程适用于我国储备粮存储仓房和粮堆隔热技术处理。

- 2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规程，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。

GB50176-1993 民用建筑热工设计规范

GB50222-1995 建筑内部装修设计防火规范

GB50320-2001 粮食平房仓设计规范

GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范

GB50345-2004 屋面工程技术规范

LS/T1202-2002 储粮机械通风技术规程

Q/ZCL T2-2007 机械通风降温储粮技术规程

GB18582-2001 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

JCJ14-1999 聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程

JC/T864-2000 聚合物乳液建筑防水涂料

JG/T26-2002 外墙无机建筑涂料

中华人民共和国商业部（87）商储（粮）字第7号《粮油储藏技术规范（试行）》

中华人民共和国商业部（92）商储（粮）字第211号《国家粮油仓库仓储设施管理试行办法》

- 3.术语和定义

3.1 热传递 heat transfer in stored grain

粮仓和粮堆内外通过传导、对流和辐射的方式进行的热量交换。

3.2 围护结构 construction of warehouse

粮仓的仓顶、仓墙、地坪、门窗及仓房外围附属结构的总称。

3.3 隔热材料 heat insulation materials

通常把导热系数小于0.23W/m·K，表观密度小于600kg/m3的建筑材料称为隔热材料。粮仓和粮堆常用的隔热材料有稻壳、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、高密度海绵等。

3.4 静态隔热 heat insulating by fixed construction

在围护结构或粮堆外围设置隔热材料以减弱热传递的隔热措施。

3.5 动态隔热 heat insulating by dynamic air flow

在围护结构或粮面设置隔热材料并利用空气流通的隔热措施。

3.6 通风隔热层 heat insulation by dynamic air flow under shelving

在粮仓围护结构上设置的空气流通夹层。常用的形式有：屋面架空隔热层、仓房吊顶隔热层、夹心墙隔热层等。

3.7 附贴材料隔热 heat insulation by attached materials on the exterior

在仓顶内面或外面，墙体外或墙体内采用附贴隔热材料设置保温隔热层进行隔热的措施。

3.8 粮堆密封 grain bulk sealing

利用塑料薄膜等材料对粮堆表面或整体进行密封的措施。

3.9 粮堆表面压盖 heat insulation on the top of grain mass

使用隔热材料压盖粮堆表面,达到粮堆隔热目的的措施。

- 4.仓房隔热处理技术要求

- 4.1材料要求

4.1.1 导热系数小于0.23W/m·K。

4.1.2 表观密度小于600kg/m3。

4.1.3 具有阻燃性能。

4.1.4 能防水或不易吸水。

4.1.5 无毒、无污染，不易虫蛀、霉烂，对人畜无害。

4.1.6 价格适宜，施工方便，经久耐用，易于保管。

- 4.2 仓房隔热技术措施

- 4.2.1 屋面架空通风隔热层隔热

- 通风隔热层的高度宜为100-300mm，并应采取防雀防鼠措施。架空通风隔热层要平整、牢固，具有足够的强度，符合屋面承载及相应建筑技术规范要求。架空通风隔热层应利于空气流通。

- 4.2.2 夹心墙通风隔热层隔热

- 平房仓结构墙与建筑外墙之间，设置一定间隔（以50-100mm为宜）的隔热层，墙应有足够强度，避免裂缝。仓墙与外墙之间的隔热层内，可间隔（间距以6m为宜）设置壁柱，将其分割成若干隔热单元。

- 4.2.3 吊顶隔热

- 吊顶隔热层要平整、牢固、气密，具有足够的强度，符合屋面承载及相应建筑技术规范要求。

- 吊顶隔热层应利于空气流通。采用轴流风机排热时要设置有足够换气量的进风孔，减少负压对吊顶的影响。吊顶与粮堆表面间的空间应不影响正常的入仓检查或作业。

4.2.4 附贴材料隔热

附贴材料应与底基有良好的粘合力,适应相应工作环境温度，并耐酸碱等化学物质侵蚀，具有一定的延展性、耐老化、抗吸湿性能。

- 在屋面上附贴隔热材料，应设保护层；在屋面下附贴隔热材料，应表面整齐、均匀、无间隙，周边与仓房结合紧密；仓墙内、外附贴隔热材料参照上述要求执行。

- 4.2.5 反光涂料隔热

- 反光涂料反射率应不小于0.85，附着性强，防水、耐粘污、耐老化、防腐蚀。

- 反光涂料应为无污染、无辐射、无毒的环保材料。

- 4.2.6 门窗及孔洞隔热

- 门窗及孔洞结构应符合仓房气密性要求，具有符合储粮要求的隔热性能，必要时要采用塑料薄膜密闭或隔热材料封堵。

- 门窗及孔洞填充的隔热材料应具有阻燃、防水功能。

- 排风扇或轴流风机口须用隔热材料处理；对固定式环流熏蒸管道，要有闸阀和管道口隔热盖（不熏蒸时须关闭并做隔热处理）。

- 在不影响仓房储粮作业的情况下，应尽量减少门窗及孔洞数量。

- 4.2.7 其它隔热措施：如搭建遮阳篷、种植遮阳树藤等。

4.3 仓房隔热注意事项

- 4.3.1 屋面架空通风隔热层应具有国家标准Ⅲ级防水功能。

- 4.3.2 用吊顶隔热、夹心墙隔热应在合理部位设置合理风量的排积热装置和通风孔洞，以利于隔层间的热空气排除，以免形成“闷顶”或“死角”现象。

- 5.粮堆隔热技术要求

- 5.1 粮堆整理

入仓过程中应采取相应措施尽量避免自动分级和杂质聚集。入粮结束后，应及时平整粮面。

- 5.2 粮面压盖

- 5.2.1 材料要求

- 粮面隔热压盖材料导热系数应小于0.14W/m.K，要采用重量轻、防火防水性能好、无毒、无污染、不易霉烂、防虫、成本低、使用保管方便的材料。常用的材料主要有稻壳、芦席、聚苯乙烯发泡材料、聚乙烯发泡材料、毡毯等织造材料等。

- 粮面密封材料应选用气密性良好的塑料薄膜,薄膜与墙体之间用压槽嵌压的方式连接。

- 5.2.2处理技术

- 5.2.2.1 粮食要求：进行密闭压盖的粮食，水分必须在安全储藏水分范围内，杂质、不完善粒等符合国家粮食质量标准。

- 5.2.2.2 稻壳压盖：新加工干燥无虫稻壳，拌和防护剂，灌包缝口，包与包之间采用密实平铺的方式，压盖的厚度平均达到40cm左右。压盖要做到平、紧、密、实，严防凹凸缝洞。

- 5.2.2.3 保温毯压盖：毯片与毯片之间采用密实平铺的方式，搭头处重叠不小于5cm。

- 5.2.2.4 化工材料压盖：采用化工保温隔热材料（如聚乙烯板、聚苯乙烯板、聚氨酯泡沫板等）压盖时，粮面上先铺一层无虫麻袋片或塑料薄膜，然后再铺设压盖材料。

- 5.2.2.5其它材料压盖：所用材料要有足够好隔热性能，压盖后能够达到很好的气密性。压盖物要达到一定的厚度，且排列紧密，做到平、紧、密、实等。

- 5.2.3 压盖时机

对于经过冬季通风达到低温（准低温）储藏要求的粮堆，应在春季温度回升之前实施并完成压盖处理。

- 5.2.4 注意事项

- 5.2.4.1 压盖处理要留有必要的粮情检测孔，以便检查害虫和取样等。

- 5.2.4.2 在粮食隔热压盖期储藏期间，应特别注意检查膜下及粮面有无结露、霉变现象以及粮堆内是否发生害虫、板结、局部发热等异常情况。

- 5.2.4.3 在实施膜下环流熏蒸、均衡粮温作业时，隔热压盖和密封必须要符合上述技术要求。

6.隔热技术管理

严格按《粮油储藏技术规范》的要求检查粮情。要特别注意夏季高温时期的粮情变化情况。在高温季节仓温较高时，应及时利用低温时段开启排风扇或轴流风机，排除仓内积热，降低仓温。应选择气温相对较低的时段进仓查粮，查后及时关闭门窗。

- 6.1 低温期降温

- 6.1.1 自然通风

当气温下降至低于仓温时, 可根据情况，通过控制门、窗、通风口等进行自然通风以降低仓温，并注意避免降温过程中温差过大。

- 6.1.2 散热降温

当气温适合于机械通风降温时，针对具体情况设定机械通风参数进行机械通风，排除仓内热量，降低储粮温度。具体按照 Q/ZCL T2-2007《机械通风降温储粮技术规程》的有关要求执行。

- 6.2 温度上升期保温

经过冬季降温后，粮堆温度较低，在春季气温回升之前，及时做好粮堆的隔热、密闭工作。气温上升后，在粮情检查中要注意粮温异常点的变化及结露情况，尽可能减少进仓次数，选择低温时段进仓检查。

- 6.3 高温期控温

- 6.3.1 隔热处理

加强门、窗、通风口等空气通道的管理和隔热处理，及时排除仓内空间、仓内吊顶间和拱板间的热空气。具体按照Q/ZCL T2-2007《机械通风降温储粮技术规程》的要求进行。

- 6.3.2 适时入仓作业

减少人员在高温时期的进仓次数，选择低温时段进仓检查和作业。

6.3.3 其它控温技术

必要时可采用均衡粮温、补充冷能等措施控制粮温。

- 6.4 注意事项

- 6.4.1 对于粮面密闭压盖的粮堆，应在外界气温下降的秋季适时解除密闭压盖，必要时，翻倒粮面或进行合理通风，防止发生结露。

- 6.4.2 需打开仓房门窗通风时，要采取措施防止害虫、雀鼠等侵入。

- 6.4.3 采用移动通风机通风结束移走风机后，及时对通风口进行隔热处理。如采用固定风机，要在通风口联接处设隔离闸板，并进行隔热处理。

- 6.4.4 排风扇或轴流风机口要进行用隔热处理，再用双层粮膜严格密闭。

6.4.5 对固定式环流熏蒸管道，高温季节不熏蒸时要关闭有关闸、阀和盖，阻断此管道与仓房内外空气的通路。

- 附 录A
（资料性附录）
围护结构K值的计算方法

热量从仓外经围护结构传入仓内的过程为复合传热过程，其中有传导热、对流换热，根据平壁传热公式，传过围护结构的总热量为：

Q=KFΔt

式中：F—传热面积（m2）

Δt—仓内外温差（℃）

K—传热系数（W/m2．K）

传热系数K与传热过程的热阻R成倒数，即：K=1/R

由于围护结构的传热属于复合传热，所以总热阻R应为内、外表面的对流换热热阻R内、R外与导热热阻Rλ之和。

即：R= R内+R外+ Rλ；

因为：R外=1/α外；R内=1/α内；Rλ=∑Ri；Ri =δi/λi；

式中：α外—围护结构外表面换热系数，其值与室外风速有关，一般情况下取α外=7.6~10W/m2K

α内—围护结构内表面换热系数，一般取α内=10 W/m2K

Ri—围护结构中第i层材料的导热热阻；

δi—围护结构中第i层材料的厚度(m)；

λi—围护结构第i层材料导热系数(W/m2K)

所以：K=1/R =1/(1/α外+1/α内+∑δi/λi)

考虑到隔热材料的受潮和施工工艺的不完善，实际上的K值应比计算值增加10%，即：K实=1.1K计

- 附 录 B
（资料性附录）
常用粮仓建筑材料性能参数

| 序号 | 材料名称 | 密度ρ（kg/m3） | 导热系数λ(W/ m2K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 |
| 2 | 加气、泡沫混凝土 | 700 500 | 0.22 0.19 |
| 3 | 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 |
| 4 | 石灰、水泥、砂、砂浆 | 1700 | 0.87 |
| 5 | 石灰、砂、砂浆 | 1600 | 0.81 |
| 6 | 保温砂浆 | 800 | 0.29 |
| 7 | 灰砂砖砌体 | 1900 | 1.10 |
| 8 | 水泥膨胀珍珠岩 | 800 600 400 | 0.26 0.21 0.16 |
| 9 | 水泥膨胀蛭石 | 350 | 0.14 |
| 10 | 聚乙烯泡沫塑料 | 100 30 | 0.047 0.042 |
| 11 | 聚氨酯硬泡沫塑料 | 50 40 | 0.037 0.033 |
| 12 | 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0.048 |
| 13 | 聚苯烯泡沫塑料 |  | 0.034 |
| 14 | 20℃的空气 |  |  |
| 15 | 膨胀蛭石 | 300 200 | 0.14 0.10 |
| 16 | 膨胀珍珠岩 | 120 80 | 0.07 0.058 |
| 17 | 稻壳 | 150 | 0.10 |
| 18 | 沥青油毡、油毡纸 | 600 | 0.17 |
| 19 | 石油沥青 | 1400 1050 | 0.27 0.17 |
| 20 | 建筑钢材 | 7800 | 58.2 |

附 录 C
（资料性附录）
围护结构外表面太阳辐射热吸收系数

| 面层类别 |  | 表面性能 | 表面颜色 | 吸收系数ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石棉材料 | 石棉水泥板 | 新 | 浅 | 0.65 |
|  | 石棉水泥板 | 旧 | 浅 | 0.72～0.87 |
| 金属 | 镀锌薄钢板 | 光滑、旧 | 灰黑 | 0.89 |
| 粉刷 | 拉毛水泥墙面 | 粗糙、旧 | 米黄 | 0.65 |
|  | 外粉刷 | —— | 浅 | 0.40 |
| 墙 | 红砖墙 | 旧 | 红色 | 0.70～0.77 |
|  | 硅酸盐砖墙 | 不光滑 | 青灰色 | 0.45 |
|  | 混凝土砌块 | —— | 灰色 | 0.65 |
|  | 混凝土墙 | 平滑 | 暗灰色 | 0.73 |
| 屋面 | 红褐陶瓦屋面 | 旧 | 红褐 | 0.65～0.74 |
|  | 灰瓦屋面 | 旧 | 浅灰 | 0.52 |
|  | 水泥屋面 | 旧 | 素灰 | 0.74 |
|  | 水泥瓦屋面 | —— | 暗灰 | 0.69 |
|  | 绿石砂保护屋面 | —— | 浅黑 | 0.65 |
|  | 白石子屋面 | 粗糙 | —— | 0.62 |
|  | 油毛毡屋面 | 不光滑 | 新 | 0.88 |
|  |  |  | 旧 | 0.81 |

- 附 录 D
（资料性附录）
不同厚度的垂直、水平空气夹层的导热热阻

| 空气夹层厚度（cm） | 1 2 5 10 15 |
| --- | --- |
| 垂直空气层导热热阻 | 0.14 0.16 0.18 0.17 0.16 |
| 水平空气层，向上传热热阻 | 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 |
| 水平空气层，向下传热热阻 | 0.15 0.18 0.21 0.21 0.21 |