Q/ZCL T12—2011

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司

2011-10-17实施

2011-10-17发布

北方连续式粮食干燥机技术条件

中国储备粮管理总公司企业标准

附件

附件

前    言

本标准规定了北方连续式粮食干燥机的技术条件、技术指标、性能指标、设计基本要求等，范围涉及干燥机、配套设备、技术、减碎、安全、工艺系统节能减排、热风炉烟气脱硫除尘、干燥与冷却废气沉降除尘、烘后粮食水分在线自动控制等内容。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录。

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位: 中国储备粮管理总公司。

本标准参加起草单位: 辽宁省粮食科学研究所。

本标准主要起草人：卜春海、董殿文、周云、高素芬、汪喜波、王德华、李克强、李新果。

本标准为首次发布。

北方连续式粮食干燥机技术条件

  - 范围

本标准规定了粮食干燥机的有关定义、分类、性能指标、技术要求和试验方法。

本标准适用于粮食干燥机的采购、设计、生产、试验、考核、鉴定、验收。

#### 本标准适用于东北、西北的分公司及北京、内蒙、山西、河南分公司，北方公司。

#### 本标准规定的试验项目根据干燥机机型和试验目的不同，允许有所增减。

  - 规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励使用本标准的各方研究是否可使用下列标准的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

除非在技术规格说明书别处另有规定或其他地方另有补充说明，机械、电器设备及相关的附属设备和结构在设计、制造、架设、安装、测试、检查和调试时使用的标准应符合以下机构颁布的最新版本。

GB/T 16714-2007  连续式粮食干燥机

GB/T 6970-2007  粮食干燥机试验方法

NY/T 1644-2008  粮食干燥机运行安全技术条件

GB/T 21162-2007 顺流粮食干燥机单位耗热量与处理量折算规则

JB/T 6672.1-2001　燃煤热风炉　技术条件

JB/T 6672.2-2001  燃煤热风炉  试验方法

NY/T 464-2001  热风炉质量评价规范

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定方法

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 5748  作业场所空气中粉尘测定方法

GBZ 1　工业企业设计卫生标准

GBJ 122　工业企业噪音测量规范

GB 5083　生产设备安全卫生设计总则

GB 4053[1].1固定式钢直梯安全要求

GB 4053[1].2斜钢梯安全要求

GB 4053[1].3防护栏及平台安全要求

JB/T 9800-1999  波纹板装配式金属筒仓

GB 50322-2001  粮食钢板筒仓设计规范

GB 7251 低压成套开关设备和控制设备
GB 4064  电气设备安全设计导则

GB 2762　食品中污染物限量

GB 5009.27  食品中苯并（a）芘的测定方法

GB/T 3543.1-3543.7  农作物种子检验规程

GB 5491  粮食、油料检验  扦样、分样法

GB 5492  粮食、油料检验  色泽、气味、口味鉴定法

GB 5494  粮食、油料检验  杂质、不完善粒检验法

GB 5496  粮食、油料检验  黄粒米及裂纹粒检验法

GB 5497  粮食、油料检验  水分测定法

GB/T 14095-1993  农产物料干燥技术术语

GB 17440　粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

LS/T 1101-1988　粮油仓储设备名词术语

LS/T 3501.10-1993　粮油加工机械通用技术条件  表面涂漆

LS/T 3501.11-1993　粮油加工机械通用技术条件  产品检验规则

LS/T 3501.12-1993　粮油加工机械通用技术条件  产品包装

LS/T 3501.13-1993　粮油加工机械通用技术条件  产品的标志、运输和储存

LS/T 3503-1988　圆筒初清筛

GB/T 10595-1989　带式输送机技术条件

LS/T 3514-1992　粮食斗式提升机

LS/T 3515-1992　粮食带式输送机

  - 术语和定义

#### 本标准术语除按LS/T 1101-1988、GB/T 14095-1993的规定外，对其尚未规定的采用下列定义。3.1顺逆流干燥机　concurrent & counter flow dryer

#### 在干燥机主体结构中，既有顺流干燥段，又有逆流干燥段的干燥机。

#### 3.2顺混流干燥机　concurrent & mixed flow dryer

#### 在干燥机主体结构中，既有顺流干燥段，又有混流干燥段的干燥机。

#### 3.3破碎率　breakage percentage

#### 在一批粮食样品中，破损粒的质量占总量的百分比。

#### 3.4裂纹率(爆腰)　stress crack percentage

#### 在一批粮食样品中，存在裂纹的颗粒数量占总量的百分比。

#### 3.5热损伤率  heat damaged kernel percentage

#### 在一批粮食样品中，热损伤颗粒数量占总量的百分比。

#### 3.6烘前仓　wet grain buffer bin

#### 为保证干燥系统连续作业，工艺中在干燥机前配备的湿粮暂存仓。

#### 3.7烘后仓　dried grain buffer bin

#### 为保证干燥系统连续作业，工艺中在干燥机后配备的干粮暂存仓。

#### 3.8塔体　tower

#### 塔式粮食干燥机储粮段、干燥段、缓苏段、冷却段和排粮段的统称。

  - 型式、型号、主参数系列

    - 型式

      - 根据粮食与干燥介质流动的相对方向，可将干燥机划分为：顺流式干燥机、逆流式干燥机、横流式干燥机、混流式干燥机、顺逆流式干燥机和顺混流式干燥机。

      - 根据加热方式的不同，可将干燥机划分为：直接加热干燥机和间接加热干燥机。

    - 型号

- 连续式干燥机型号编制按照GB/T 16714规定执行。

    - 主参数系列

- 连续式干燥机主参数系列制定按照GB/T 16714-2007规定执行。

  - 技术要求

    - 设计条件和总体要求

      - 设计条件

- 计算能耗时，环境温度按-20℃、相对湿度按60%、粮食入机初始温度按-15℃计算。

- 计算输送设备产量、仓容和干燥机容粮量：玉米容重按680kg/m3计算，稻谷容重按560kg/m3计算。

- 计算钢结构和设备载荷：玉米容重按800kg/m3计算，稻谷容重按680kg/m3计算。

- 煤的低位发热值为18840kJ/kg（4500kcal/kg），稻壳的低位发热值为12560kJ/kg（3000kcal/kg）。

- 风载、雪载和地震载荷，根据当地不同的实际情况，均按相关标准规范设计。

    - 总体要求

- 如果没有等同的中华人民共和国标准，如果ISO和/或IEC标准保障等同于或优于相应的中华人民共和国标准，则采用ISO和/或IEC标准。

- 粉尘防爆分区按照 GB 17440标准执行。

- 所有设备都应有铭牌，用中文标明名称、型号、主参数、生产厂家、日期等。

- 供货方应遵守有关地方法规、规定、法令和规则，防火和通讯所采用的设计和设备的技术规格应征得当地部门的批准。

5.1.3 性能指标

a)薄板件、板型钢构件、焊接件及铸件应符合相关标准。

b)干燥玉米、稻谷、小麦单位热耗应符合表1规定。

表1 单位耗热量

| 粮食种类 | 环境温度/℃ | 相对湿度/% | 大气压力/Pa | 单位耗热量（间接加热）/(kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 0 | 50 | 1.013×105 | ≤8000 |
| 稻谷 | 10 | 70 |  | ≤8500 |
| 小麦 | 20 | 70 |  | ≤6500 |

c)干燥成品质量指标应符合表2规定。

表2 干燥成品质量指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 干燥后水分（wb） |  | 玉米14.5%；稻谷15%；小麦13% |
| 干燥后水分不均匀度/%（wb） | 降水幅度≤5% | ≤1%， |
|  | 降水幅度＞5%，≤15% | ≤1.5% |
|  | 降水幅度＞15% | ≤2% |
| 破碎率增加值/% | 玉米 | ≤0.5% |
|  | 小麦、稻谷 | ≤0.3% |
| 稻谷爆腰率增加值/% |  | ≤3% |
| 玉米裂纹率增加值/% | 降水幅度≤5% | ≤20% |
|  | 降水幅度＞5%，≤15% | ≤25% |
|  | 降水幅度＞15% | ≤30% |

5.1.4 环保指标

脱硫除尘设备的脱硫率应≥60％；工艺系统通风除尘效率应≥80％；干燥废气与冷却废气沉降除尘效率应≥80％。

  - 工艺流程

根据各地域地质和气候条件不同，用户可在下列A、B、C主流程的基础上进行选择（可进行局部调整），但是，输送与清理设备除尘、废气除尘、脱硫除尘和低破碎提升机等设备必须采用。

A. 倾斜输送机（提升机）→圆筒初清筛→提升机→烘前仓→手动闸门→电动闸门→输送机

热风炉→引烟机→脱硫除尘设备→烟囱

→提升机→干燥机→双向输送机→低破碎提升机→烘后仓→手动闸门→电动闸门→倾斜输送机（包括系统除尘）

热风炉→引烟机→脱硫除尘设备→烟囱

B. 地沟及输送机→提升机→圆筒初清筛→提升机→干燥机→双向输送机→低破碎提升机→烘后仓→手动闸门→电动闸门→倾斜输送机（包括系统除尘）

热风炉→引烟机→脱硫除尘设备→烟囱

C. 地沟及输送机→提升机→圆筒初清筛→提升机→干燥机→双向输送机→倾斜输送机（包括系统除尘）

5.3粮食干燥机及配套设备

5.3.1干燥机

a)干燥机应连续生产，一次降至安全水分；单位时间内粮食水分降低的幅度（即干燥速度）：玉米应≤2%/h；稻谷应≤0.5%/h。玉米降水幅度在15％及以上的干燥机，塔内容粮量应不少于干燥机额定日处理量的45％。

b)主机结构要求为顺逆流、顺混流和混流干燥工艺的连续式粮食干燥机，混流干燥机应带有4个以上缓苏段，且干燥——缓苏（时间）比应小于1:1；干燥机主体包含储粮段、干燥段、缓苏段、冷却段、排粮段、废气粉尘沉降室、主风机、冷却风机、冷热风管道及配套的电动机等；干燥玉米降水幅度在15%及以上时，不得采用混流干燥机；干燥机主体应为金属结构，分段干燥和分段缓苏的积木式组合，便于安装、更换和维修；所用材料应采用标准的国标材质，具有足够的刚度和强度，确保装粮后干燥机主体结构不变形。塔体与粮食接触的内墙板钢板厚度应≥2.5mm，通风节与通风盒（角状盒）的钢板厚度应≥3.0mm，冷热风管道钢板厚度应≥2.0mm。

c）干燥机塔体与热风管道，应采用≥50mm厚的岩棉板保温（含储粮段、冷却段和废气粉尘沉降室），外封≥0.5mm厚的彩钢板，岩棉板应严防“断条”和“冷桥”现象产生。

d)废气粉尘沉降室的截面应足够大，保证80％以上的粉尘得以沉降，沉降室侧壁应设有人孔，无废气（潮气）粉尘沉降室的干燥机不得采用。

e)在干燥机塔体的冷却段上应对称安装尺寸不小于450mm×400mm的紧急排粮口，并设有快开门机构和安全可靠的爬梯，处理量400t/d及以上的干燥机塔体每侧分布3个；处理量 400t/d以下的干燥机塔体每侧分布2个。

f)在塔体的储粮段和每个缓苏段均应设有检修门，每个检修门处应设有平台和护栏，检修门应能保温、内侧无粮食滞留、方便开启和关闭后密闭。

g)干燥机应配备粮食在线水分自动控制装置，水分控制精度应在±0.5%之内；每个缓苏段均设有粮温检测点；储粮段内设有上、下可视料位器。

h)排粮机构的电动机应采用变频调速器调节转速；排粮机构的流量应在设计处理量的50%～200%内无级调节。

i)在排粮段下部收集斗的侧壁上应设有可开启的人孔，以便于检修和测试取样。

5.3.2燃煤热风炉及换热器

a)热风炉炉体应采用机械传动的链条炉排，并配备分层供煤装置和出渣机，机械加煤、机械出渣，根据煤质和供热状况，煤层厚度和炉排速度均可自由调节，烟道气温度可自动显示，能燃烧普通烟煤或II类烟煤。燃煤热风炉的热效率应不小于70％，热风温度的波动范围应不超过±5℃。

b)鼓风机采用变频调速器控制，并与热风炉炉温传感器连锁。

c)热风炉应配备安全保护装置，当炉温过高时，能有效、快速降温。热风炉至换热器的烟气通道、换热器顶盖和热风炉顶盖的外表面应保温，保温后的表面温度不应超过50℃；其他部位保温后，表面温度不应超过30℃。

d)换热器应为垂直列管换热器，高温段的列管应采用≥500mm长的耐热不锈钢材料制造，管壳应为密闭、钢制，不得采用砌筑式，其易损部分应是可更换的；换热器底部的烟尘沉降室深度应≥1.8m。

e)换热器与热风室的所有外表面均应保温和外封≥0.5mm厚的彩钢板。

f)燃煤热风炉烟囱高度应大于烟囱周围半径200m距离内最高建筑物（含干燥系统内的设备）3m。

g)燃煤热风炉烟气脱硫除尘应采用湿式石灰石－石膏法工艺；烟尘排放应符合GB 13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的规定，无脱硫除尘装置的热风炉不得采用。

5.3.3斗式提升机

a)斗式提升机应能在满载且底座装有1/3物料的状态下平稳启动，在额定输送量时，驱动轮与牵引带间不打滑。

b)湿粮提升机的牵引带速应≤2.5m/s；干粮采用低破碎、重力式卸料或波纹挡边提升机，重力式卸料低破碎提升机的牵引带速应≤1.2m/s，畚斗应采用重力卸料的背溜板式畚斗。提升机在任何状态下运行时，牵引带中心线与驱动轮宽度中心和底轮宽度中心的连线偏差应不大于15mm。

c)提升机机筒应采用厚度不小于2.0mm的冷轧钢板制造；畚斗带应采用聚酯尼龙 (EP) 带芯，每层芯层的抗拉强度≥200N／层·mm，带的延伸率≤l%，上下覆盖胶层1.5mm，耐蚀、阻燃、防静电。

d)在提升机机头、机座和机筒上应设有泄爆孔和观察孔；机筒上的观察孔应设在经常操作场所和人眼可及之处。驱动轮的外表面应覆盖胶层，厚度不小于12mm，且工作表面应制成微凸形（鼓形），凸起高度不小于4mm，以便使牵引带在运行时对中。

e)斗式提升机安装调试完毕后未使用的张紧行程应不小于整个张紧行程的50%。

f)生产率100t/h（重力式卸料60t/h）及以上的提升机机头和机座，其制造钢板厚度应≥5mm；提升机塔架踏步梯踏板应使用钢格栅或≥4mm厚的花纹钢板制造。

5.3.4清理设备

a)初清筛为圆筒式，应由坚固的钢结构制成，并有足够的维修、检查、调节、清理所需的各种检查孔以及粉尘收集斗和卸料溜管；能在满负荷条件下连续工作不少于24小时，不停机进行人工清理筛面；连续24小时工作后，筛面的堵塞面积不超过20%。初清筛装应有足够面积的筛网和大小适宜的筛孔，在额定流量下，去除80%的大杂和40%的小杂(以粮食中含小杂2%为基础)。

b)除尘系统采用低压通风机，对各设备落料点产生的粉尘进行负压吸风，粉尘通过离心式除尘器净化后进入初清筛下的粉尘收集斗内。

5.3.5托辊带式输送机

a)带式输送机的带速应≤2.5m/s，倾角应≤15°；上托辊间距应在700~900mm之间，下托辊间距应≤2.5m；当输送量为110%的额定输送量时，粮食应不产生抛撒。驱动轮应制成有4mm中凸度的鼓形，外圆覆盖橡胶层，厚度不小于12mm。有载分支托辊应采用等长三节槽形托辊组，无载分支应采用平直托辊；辊体应采用高频焊管制造。

b)输送带应采用聚酯尼龙 (EP) 带芯，每层芯层的抗拉强度≥200N／层·mm，带的延伸率≤l%，工作面覆盖胶层厚3.0mm，非工作面覆盖胶层厚1.5mm，人字花纹，耐蚀、阻燃、防静电。

5.3.6风机

a)风机应能满足系统所需风压、风量的要求。功率大于30kW的风机，应优先采用联轴器直联传动形式；风机的进风口应有能调节风量的风门，并能在调整范围内的任意位置锁定。

b)输送热风的风机机壳外表面应进行保温处理，包括调节门处的圆周表面，采用≥50mm厚的阻燃耐温保温材料，外封≥0.5mm厚的彩钢板。

c)直接裸露在外的风机进风口应设有孔径适宜的安全防护网。

5.3.7溜管

a)在溜管或斜面上通过的粮食应能够以重力自流，其内表面应光滑、平整，不得有任何可能阻止粮食流动的障碍物；湿粮倾斜溜管与水平面的倾角应≥40°；为防止玉米破碎，干粮倾斜溜管与水平面的倾角应在32°～35°之间；接料斗倾斜面底板与水平面的倾角应≥35°；稻谷溜管倾角应适当加大。

b)溜管的结构设计应能防止雨水进入管道内部；长度大于5m的溜管和弯头处应设有防止碎粮的缓冲装置；沿溜管应设置操作平台和通道，操作者在任何情况下均能方便、自由地达到溜管的任何部位，以方便于对溜管的检修。

c)溜管的支撑结构应牢固、稳定。所有倾斜溜管应装有底面耐磨衬板和侧面耐磨衬板（包括提升机罩和进料斗），衬板应采用≥10mm厚的聚氨酯材料制造。

d)在弯头处和与设备进出料口连接处附近的溜管盖上，应设有既能密闭防水又方便开启的手孔。

5.3.8闸门

所有闸门应为滑板式，电动闸门应装有限位开关，并能手动调节开闭，能够完全密闭，开启时能自清理，除去闸板上残留的物料。

5.3.9烘前仓和烘后仓

烘前仓和烘后仓应采用钢板筒仓或砖圆仓仓型，仓容量应≥1.5倍干燥机的日额定处理量。钢板仓设计、制造应符合JB/T 9800-1999和GB 50322-2001的要求；钢板仓所用钢板应为热浸镀锌钢板，安装方式为装配式（螺栓、螺母和垫圈均应采用热镀锌或热渗锌件）或螺旋卷边式（利浦仓）；配备有高、低料位器、检修平台、护栏、爬梯、扶手、检修人孔、闸门等。

5.3.10地沟

地沟长度应≥20m，宽度和净高应≥2m，底面与墙体应进行防水和表面抹光处理；地沟底面应为有一定角度的斜坡并设有积水坑，以方便积水排出；地沟两端应设有换气孔、检修人孔及进人通道，进粮口数量应≥4个，所有孔洞均应设有防雨盖；地沟内所有进粮口的粮食散落处均应设有吸尘罩，使之处于负压状态工作；每个进粮口均应设有照明灯；地沟内所有电器件均应采用粉尘隔爆（DIP）型。

5.4通用设备部件

5.4.1机器底座

所有部件如电动机、减速器、轴承座等应均安装在由地脚螺栓固定的底座上，以防止任何方向的移动。

5.4.2电动机、减速器、三角带、标准件

a)所有电动机均应为卧式鼠笼通用型，电动机功率均应考虑1.15的储备系数。所有电动机应装有冷却风扇，完全封闭，并根据《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB 17440）中“粮食粉尘爆炸性危险区域的划分”和工作环境来确定是否采用粉尘隔爆（DIP）型电动机。电动机防护等级：室外采用IP55；室内采用IP54。电动机应在机器满荷载状态下启动，在满荷载运行时，应至少在每小时内能满荷载启动1次，且能3次连续启动。大于1O kW的电动机铭牌标注电动机重量，所有铭牌应安装牢固，不被油漆污染，铭牌靠近电动机的接线盒。

b)基于电动机额定功率，V型三角带传动的设计保险系数应为1.4。

c)所有现场连接外露的螺栓、螺母和垫圈等标准件，均应采用经热镀锌或热渗锌件。

5.4.3轴承

斗式提升机的驱动滚筒与底轮、带式输送机的驱动滚筒与改向滚筒应采用双列调心圆柱滚子轴承；带式输送机的托辊，采用深沟球轴承。普通轴承的使用寿命应≥10000小时，电动机、减速器、提升机驱动轮、输送机驱动轮轴承的使用寿命应≥20000小时。

5.4.4耐磨衬板和泄爆装置

a)在所有溜管、闸阀门及任何可能受粮食冲击而发生磨损的位置，应在溜管底面和两个侧面设有便于更换的耐磨衬板，耐磨衬板由≥10mm厚的高密度聚氨酯制造；侧面耐磨衬板从溜管底面算起，沿二侧面向上方延伸的长度每边至少为200 mm；溜管各面的耐磨衬板至少应用两排或两排以上沉头螺钉固定。

b)泄爆装置应按GB 17440的规定设置，按每6m3设备体积不少于lm2的泄爆面积设计制造，其泄爆时间应不大于1毫秒。

5.4.5表面涂漆

按LS/T 3501.10-1993的规定执行。

  - 电气及控制系统

    - 电气工作范围

粮食干燥系统应配备有：模拟操作台、MCC柜、电容柜、现场装置、照明设备、电源插座，包括接线端子和输出继电器、电源断路器、保险丝和内部线缆。

    - 供电

供电应采用TN-C-S制。所有电动机均应按380V、3相、50Hz交流电作业，照明和其他一般用电设备均应采用220V、单相、50Hz交流电作业。控制电源由变配电室直接引出，供给操作系统，包括主控制柜至各设备间的所有送、控电线路。

    - 模拟操作台

彩色模拟屏应作为操作台上的一部分。模拟操作台应为固定的独立结构，用钢板制成，表面应进行烤漆处理；所有屏面应整齐、逻辑地排列，屏面显示画面与实际工艺设备的流程图相对应；初清筛、风机、提升机和输送机等运转设备应以图标或动画显示运行状态；具有热风温度显示、排粮机构转速显示、故障显示和声光报警功能；屏面应采用线性变形小的航空有机玻璃材质。

    - 控制盘

安装有设备启停按钮和流程启停按钮操作控制元件，所有的屏面整齐地排列。

    - 电动机控制柜

配电装置应能承受持续1秒钟30kA冲击电流带来的热磁影响而不受损坏。

MCC制造应符合GB 7251标准，达到IP54的防护标准。

MCC底部应装有2.5mm厚的可卸镀锌板，其余钢件最小厚度为2mm。

MCC开关柜的尺寸应有1%的余量。

    - 汇流母排

汇流母排应增加25%的备用容量，能连续承受额定电流，可承受热磁影响；所有汇流母排内均应装有拆卸链环；汇流母排色标按国标相关标准标注。

    - 仪表和转换开关

MCC进线柜板应装有主断路器电流表、电压表、电压换相开关和三相电度表。

    - 电流表

所有电流表均应为交流CT型，电流互感器的额定电流应为5A，每个电流表的量程为被测值的200%；所有电动机均应装有电流表。

    - 电动机启动设备

典型电动机启动设备应包括下列：

--空气开关

--接触器

--热继电器

--电流互感器

--继电器、时间继电器和底座

--动力和控制电缆端子

--自耦变压器、软启动或变频器

--电流表

--室外干燥机、提升机、输送机等主要设备操作现场在方便位置应设急停开关

    - 接触器

380V接触器应符合AC3的规定。双向运转电动机的接触器在电气上和机械上均应彼此连锁。

    - 声光信号报警装置

设备启动声光警报装置的数量和安装位置应保证在该生产线的所有位置都可清楚听到警报，警报鸣响20秒钟。

所有声光警报信号应能在220V交流电的条件下工作。

    - 控制系统

操作者应能够通过选择开关在“单机”和“连锁”两种设施控制模式中进行选择。

在干燥机顶端的储粮段、烘前仓和烘后仓内应分别安装高、低料位器。

干燥机储粮段的料位器应能自动控制烘前仓下电动闸门的开与关或地沟内的输送机开与停。

热风温度应自动显示。

工作状态应能手动和自动控制。

排粮机构速度应采用变频器无级调速。

热风炉的鼓风机应采用变频调速控制转速并与热风温度连锁。

在提升机塔架上适当位置安装红外监控装置。

    - 电缆及布线

电缆、导线采用VV、KVV、BV、BVR／1KV级，动力线最小线径应≥2.5mm2；控制线最小线径应≥1.5mm2。电缆、导线采用电缆桥架和镀锌钢管相结合方式铺设。

    - 节电

所有≥22kW的电动机应分别配备无功补偿装置。

- 安全要求

所有设备的传动装置均应设有可靠的防护罩；踏步梯、爬梯、栈桥、通廊、平台、过道均应按GB 4053[1].1～GB 4053[1].3的规定设计制造；电控室、热风炉房和作业现场应配备灭火器、灭火砂等消防设备或工具，并保持状态良好；现场切割或焊接操作时，附近及下面不得有粮油和易燃物品,防止焊渣落入粮堆,离焊接点较近的易燃物必须做防火处理。

7试验方法

干燥机性能试验和生产试验按《粮食干燥机试验方法》（GB/T 6970-2007）的规定执行。

8检验规则

8.1出厂检验项目

8.1.1所有零部件应符合设计图样和技术文件要求。

8.1.2部件装配质量符合相关标准要求。

8.1.3表面处理符合LS/T 3501.10-1993的相关规定。

8.2现场检验项目

8.2.1总体安装质量：设备的定位尺寸偏差，水平高度偏差，垂直度偏差。

8.2.2外观质量：凸凹和划痕程度，包括处数和深度。

8.2.3检查现场制作件的质量：结构合理性，材料标准性，操作规范性，焊接可靠性，外观整齐性。

8.2.4检查电气安装质量。

8.2.5检查表面涂漆质量。

8.3空载试车检验项目

8.3.1各动力设备的电压、电流。

8.3.2设备震动与噪声。

8.3.3检查可能发热部位的温度，如电动机、减速机、轴承。

8.3.4检查设备运转的平稳性和可靠性。

8.4满载试车检验测试项目

8.4.1检查测试设备的产量。

8.4.2粮食干燥机降水幅度。

8.4.3能耗指标。

8.4.4干粮品质指标。

8.4.5干燥机的热效率。

8.4.6各动力设备的电压、电流。

8.4.7生产的稳定性和连续性。

8.4.8 操作现场的噪声和粉尘浓度。

8.4.9热风炉烟气的二氧化硫和粉尘浓度。

# 9标志、包装、运输及贮存

干燥机的标志、运输及贮存应符合LS/T 3501.13-1993规定。

9.1干燥机标牌应固定在明显适当位置，其内容应包括：

- 制造厂名

- 产品名称

- 产品商标

- 产品型号或标记

- 产品出厂编号

- 出厂日期

- 设计处理量

- 设计降水幅度

9.2包装

9.2.1干燥机的包装应符合LS/T 3501.12-1993规定；燃煤热风炉包装按JB/T 6672.1-2001 的规定执行。

9.2.2干燥机可以分解包装，包装箱应牢固并可防雨；电气设备的包装还应防尘，也可以按照用户要求包装。

9.2.3包装箱外壁应有标志，其标志内容有：

- 制造厂名

- 产品名称及型号（或分解部件名称）

- 毛重

- 发货地点

- 收货地点与收货单位

- 标示运输过程中防止损坏的事项，如“向上”、“小心轻放”等字样或图案

9.2.4随机文件：

- 装箱单

- 产品合格证

- 使用说明书（含维修手册）

- 安装图

9.3运输

干燥机运输应符合LS/T 3501.13-1993的规定。

9.4贮存

干燥机贮存处应场地平整、排水顺畅、便于装卸；干燥机包装件宜在库房内贮存，露天放置不宜超过30天。

（资料性附录）粮食干燥机的技术规格参数记录

- 干燥机品牌、型号、投产时间：

- 干燥机型式（连续流动/批式、顺/逆/横/混/顺逆/顺混等）：

- 干燥机设计处理量/降水幅度：

- 制造商名称：

- 干燥机主体

- 储粮段

- 长度（或直径）：

- 宽度：（或粮层厚度）

- 高度：

- 容积：（净容积）：

- 干燥段

- 形式、形状：

- 长度（或直径）：

- 宽度（或粮层厚度）：

- 高度：

- 容积（扣除角状盒等部件的净容积）：

- 缓苏段

- 形式、形状：

- 长度（或直径）：

- 宽度（或粮层厚度）：

- 高度：

- 容积（净容积）：

- 冷却段

- 形式、形状：

- 长度（或直径）：

- 宽度（或粮层厚度）：

- 高度：

- 容积（扣除角状盒等部件的净容积）：

- 排粮段

- 排粮机构形式：

- 排粮单元数量：

- 排粮产量调节范围：

- 排粮段容积：

- 干燥机总容积：

- 干燥段结构

- 特点：

- 通风形式（角状盒、孔板等形式）：

- 通风角状盒的数量、尺寸及布置（或孔板的开孔率、尺寸等）：

- 保温隔热形式和位置：

- 冷却段结构

- 特点：

- 通风形式（角状盒、孔板等形式）：

- 通风角状盒的数量、尺寸及布置（或孔板的开孔率、尺寸等）：

- 热风机

- 数量：

- 型式：

- 型号：

- 工作方式（鼓、引）：

- 风量及风压：

- 转速：

- 电机功率：

- 冷风机

- 数量：

- 型式：

- 型号：

- 工作方式（鼓、引）：

- 风量及风压：

- 转速：

- 电机功率：

- 品牌、型号及投产时间：

- 热风炉型式（燃料、直接/间接加热、手烧/机烧、炉排形式、换热器形式等）：

- 热风炉额定供热量及热效率：

- 制造商名称：

- 电气及自动控制

- 测温传感器

- 风温传感器数量、型式、精度、安装位置：

- 粮温传感器数量、型式、精度、安装位置：

- 湿度及水分传感器

- 空气湿度传感器数量、型式、精度、安装位置：

- 粮食水分传感器数量、型式、精度、安装位置：

- 料位传感器数量、型式、安装位置：

- 清理、输送、暂存、除尘

- 清理设备

- 数量、型式、型号：

- 产量、清理效率：

- 电机功率：

- 输送设备

- 数量、型式、型号：

- 产量：

- 输送机构线速度（畚斗带、胶带、链条）：

- 电机功率：

- 暂存仓数量、种类、仓容：

- 除尘设备

- 数量、型式、安装位置：

- 吸风量、排风口粉尘浓度：

- 燃料种类、产地、热值：

- 粮食品种、标准含水率下的容重、杂质含量：

（资料性附录）试验仪器仪表、用品

| 序号 | 名 称 | 精 度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0～150℃电热恒温箱 |  |
| 2 | 0～100℃温度计 | ±1℃ |
| 3 | 0～300℃温度计 | ±1℃ |
| 4 | 二等分析天平 | 1/1000 |
| 5 | 天平 | 1/100 |
| 6 | 分样器 |  |
| 7 | 数字式温度传感器 | ±1℃ |
| 8 | 数字式温湿度传感器 | ±1℃、±5% |
| 9 | 数字式温湿度自记仪 | ±1℃、±5% |
| 10 | DEM-6型三杯风速表 | ±0.1m/s |
| 11 | 热球式微风仪 | ±0.01m/s |
| 12 | U型压力计或数字式压力传感器 | 测定值的±5% |
| 13 | 毕托管或数字式压力传感器 | 测定值的±5% |
| 14 | DJM-9补偿式微压计或数字式压力传感器 | 测定值的±5% |
| 15 | 复合式压力计 | 测定值的±5% |
| 16 | 功率表 | ±0.1 |
| 17 | 电度表 | ±0.1 |
| 18 | 实验粉碎机 |  |
| 19 | 小型砻谷机 |  |
| 20 | 实验磨粉机 |  |
| 21 | 爆腰（裂纹）检测箱 |  |
| 22 | 计时器 | 1s |
| 23 | 扦样器 |  |
| 24 | 汽车衡或磅秤 | 测定值的±1% |
| 25 | 套筛孔径2；1.5 mm；40、60、80、100目标准筛 |  |
| 26 | 铝盒 |  |
| 27 | 镊子 |  |
| 28 | 干燥皿 |  |
| 29 | 转速表 |  |
| 30 | 500 mL三角瓶 |  |
| 31 | 测风筒 |  |
| 32 | 样品袋 |  |

（资料性附录）样品卡片

| 干燥机型号 |  |
| --- | --- |
| 试验时间：年 月 日 |  |
| 粮食种类 |  |
| 取样部位 |  |
| 取样时间 |  |
| 样品类别（进机、烘后、出机） |  |
| 取样人 |  |
| 样品编号 |  |

（资料性附录）试验数据表

- D.1 燃料消耗量测定表

干燥机型号__________________试验地点__________________测定日期_________________

| 测 定 项 目 | 测 定 数 值 |
| --- | --- |
| 燃料种类 |  |
| 低位发热量 MJ/kg |  |
| 测试开始时间 h·min |  |
| 测试终了时间 h·min |  |
| 测试延续时间 h |  |
| 燃料消耗量 kg |  |
| 小时燃料消耗量 kg/h |  |
| 小时标准煤消耗量 kg/h |  |

测定人_____________

- D.2　处理量及干燥周期测定表

干燥机型号__________________               干燥机粮食容积__________________m3

试验地点____  ____ ________                试验测定日期______  ____________

| 测定次数 测定项目 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进机粮食含水率 ％ |  |  |  |  |
| 出机粮食含水率 ％ |  |  |  |  |
| 进机粮食容重 t/m3 |  |  |  |  |
| 出机粮食容重 t/m3 |  |  |  |  |
| 接取时间 h |  |  |  |  |
| 接取出机粮重 t |  |  |  |  |
| 处理量 t/h |  |  |  |  |
| 干燥周期 h |  |  |  |  |

测定人  ____  __________

D.3　时间测定表

干燥机型号__________________               测定日期__________________

| 开始时间 h·min·s | 终了时间 h·min·s | 作业延续时间 h |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预热 | 干燥 | 缓苏 | 冷却 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

测定人_______________

D.4　耗电量测定表

干燥机型号_________________试验地点__________________测定日期__________________

| 用 电 部 位 | 电 机 型 号 | 额 定 功 率 | 功率表测定 |  |  | 电度表测定 |  | 总 耗 电 量 kW·h | 小 时 耗 电 量 kW·h/h | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定 次数 | 测定 时间 | 功率 kW | 开始 读数 kW·h | 终了 读数 kW·h |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计及平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测定人_______________

D.5　干燥不均匀度测定表*

干燥机型号___________________                          试验地点____________________

粮食种类_______   ___________                          测定日期____________________

| 测定次数 测点位置 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 干燥不均匀度 ％ |  |  |  |  |

* 注：在表格下方绘出取样部位分布图：

测定人_______________

D.6　粮食品质测定表

干燥机型号___________________                   粮食种类___________________

| 测定项目 取样 时间 位置 |  |  | 含 水 率 ％ | 爆 腰 率 或 裂 纹 率 ％ | 湿 面 筋 率 ％ | 热 损 伤 率 ％ | 破 损 率 ％ | 生 活 力 ％ | 发 芽 率 ％ | 有 无 焦 糊 爆 花 粒 | 苯 并 （a） 芘 ppb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进 粮 | 测 定 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烘 后 | 测 定 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 粮 | 测 定 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.7　粉尘浓度测定表

干燥机型号________________试验地点__________________测定日期___________________

单位为mg/m3

| 测定部位 测定次数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

测定人_______________

D.8　噪声测定表**

干燥机型号__________________试验地点__________________试验日期_________________

单位为dB

| 测定部位 测定次数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

测定人______________

*　绘出测定部位简图。

**　绘出测定部位分布图。

D.9　风量、风压测定表

干燥机型号_________________试验地点___________________测定日期_________________

| 风 机 用 途 | 测 管 直 径 mm | 大 气 压 力 Pa | 风 温 ℃ | 风 压 |  |  | 风 量 计 算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全压 Pa | 静压 Pa | 动压 Pa | 气体容重 kg/m3 | 风速 m/s | 容积风量 m3/h | 质量风量 kg/h |

测定人_______________

D.10　温度、相对湿度测定表

干燥机型号__________________试验地点__________________测定日期_________________

| 测定次数 测定项目 |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 环 境 | 温度 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |
|  | 大气压力 Pa |  |  |  |  |  |
| 粮 温 | 进机 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 烘后 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 出机 ℃ |  |  |  |  |  |
| 干燥介质温度 |  | 一段 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 二段 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | N段℃ |  |  |  |  |
| 回收气体 |  | 温度 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 相对温度 ％ |  |  |  |  |
| 排 气 | 一 段 | 温度 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 相对湿度 ％ |  |  |  |  |
|  | 二 段 | 温度 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 相对湿度 ％ |  |  |  |  |
|  | … | 温度 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 相对湿度 ％ |  |  |  |  |
|  | N 段 | 温度 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 相对湿度 ％ |  |  |  |  |
|  | 冷却段 | 温度 ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 相对湿度 ％ |  |  |  |  |

测定人_________________

D.11　性能试验数据汇总表

干燥机型号________________________试验地点__________________________

| 项 目 |  | 测定次数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 试验日期 |  |  |  |  |
| 粮食种类 |  |  |  |  |
| 总耗电量 kW·h |  |  |  |  |
| 小时耗电量 kW·h /h |  |  |  |  |
| 总燃料消耗量 kg |  |  |  |  |
| 小时燃料消耗量 kg/h |  |  |  |  |
| 工作条件 | 环境温度 ℃ |  |  |  |
|  | 环境相对湿度 ％ |  |  |  |
|  | 干燥介质温度 ℃ |  |  |  |
|  | 回收气体温度 ℃ |  |  |  |
|  | 回收气体相对湿度 ％ |  |  |  |
|  | 排气温度 ℃ |  |  |  |
|  | 排气相对湿度 ％ |  |  |  |
| 干燥时间 | 预热时间 h |  |  |  |
|  | 干燥时间 h |  |  |  |
|  | 缓苏时间 h |  |  |  |
|  | 冷却时间 h |  |  |  |
|  | 进机或出机粮食质量 t |  |  |  |
|  | 处理量 t／h |  |  |  |

D.11　性能试验数据汇总表(续)

| 项目 |  | 测定次数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 粮食测定条件 | 进粮含水率 ％ |  |  |  |
|  | 烘后含水率 ％ |  |  |  |
|  | 出粮含水率 ％ |  |  |  |
|  | 进机粮温 ℃ |  |  |  |
|  | 烘后粮温 ℃ |  |  |  |
|  | 出机粮温 ℃ |  |  |  |
| 热风机风量 m3/h |  |  |  |  |
| 冷风机风量 m3/h |  |  |  |  |
| 干燥不均匀度 ％ |  |  |  |  |
| 粮 食 品 质 | 裂纹率（爆腰率）增值 ％ |  |  |  |
|  | 湿面筋率增值 ％ |  |  |  |
|  | 热损伤率增值 ％ |  |  |  |
|  | 破损率增值 ％ |  |  |  |
|  | 生活力增值 ％ |  |  |  |
|  | 发芽率增值 ％ |  |  |  |
|  | 焦糊、爆花粒（有或无） |  |  |  |
|  | 苯并（a）芘增值 ppb |  |  |  |

填表人____________

D.12　性能试验指标汇总表

干燥机型号____________________            试验地点_____________________

测定日期______________________            粮食种类____________    ______

| 测定次数 指标 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理量 t/h |  |  |  |
| 降水幅度 ％ |  |  |  |
| 干燥能力 t·％/h |  |  |  |
| 小时水分蒸发量 kg/h |  |  |  |
| 供热器热效率 ％ |  |  |  |
| 单位耗热量 kJ/kg·H2O |  |  |  |
| 单位耗能量 kJ/kg·H2O |  |  |  |
| 干燥强度 kg/m3·h或kg/m2·h |  |  |  |

填表人_______________