中国储备粮管理总公司 发布

2017-01-01实施

2016-12-20发布

粮食干燥机复合燃烧锅炉技术要求

Specification for Combining Combustion Furnace for Grains Dryer

Q/ZCL 19-2016

Q/ ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

前    言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司

本标准主要起草人：李克强、杜军科、兰延坤、宋国敏、李晓亮、卢献礼。

本标准为首次发布。

目录

1范围	1

2规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4一般要求	1

5质量指标	1

5.1 煤粉机的作业性能	1

5.2 鼓风机的作业性能	2

5.3 上煤机的作业性能	2

5.4 燃烧器的作业性能	2

5.5使用寿命	2

5.6环保指标	2

5.7安全	3

5.8安装质量	3

5.9油漆外观	3

5.10焊接质量	3

5.11 使用说明书	3

5.12 随机技术文件	3

5.13 标志（标牌）	4

6性能试验	4

6.1 试验目的	4

6.2 试验方法	4

7	节煤效用评定	4

粮食干燥机复合燃烧锅炉应用技术要求

1范围

本标准规定了粮食干燥机复合燃烧锅炉的质量标准、检验规范和效用指标。适用于粮食干燥机复合燃烧锅炉节能改造项目的采购、检验和效用达标评定。

2规范性引用文件

下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的使用文件，其最新版本适用于本标准。

GB151      管壳式换热器

GB713      锅炉用钢板（neq ISO 5832-4；1996）

GB/T 985   气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本  形式与尺寸

GB/T 5468   锅炉烟尘测试方法

GB/T 5748   作业场所空气中粉尘测试方法

GB13271     锅炉大气污染物排放标准

GBJ212      工业锅炉砌筑工程验收规范

JB/T 1615   锅炉油漆及包装技术条件

JB/T 3271   链条炉排  技术条件

JB/T 3726   锅炉除渣设备通用技术条

JB/T 6521   工业锅炉上煤机通用技术条件

JB/T 6672   热风炉  技术条件

JB/T 6673   热风炉  试验方法

3术语和定义

粮食干燥机复合燃烧锅炉 combiningcombustionfurnace for grainsdryer

将炉排层煤燃烧技术与粉煤喷吹燃烧技术联合使用的锅炉。

4一般要求

复合燃烧锅炉节能系统的所有设备均应在设计、制造、检验等阶段符合国家相应的标准规范。粮食干燥机复合燃烧锅炉改造项目的承建方以及设备供货方必须是国内注册的合法企业，并具备相应的资质。

5质量指标

复合燃烧锅炉系统质量指标由各主要组成设备性能串联构成。

5.1 煤粉机的作业性能

煤粉机的作业性能应符合表1的规定。

表1

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用煤种 | I II 类烟煤 |
| 2 | 送粉压力 | 2000-2700Pa |
| 3 | 送风量 | 6000-8000 m3/h |
| 4 | 制粉细度 | 80-200目 |
| 5 | 制粉温度 | 50℃-150℃ |
| 6 | 制粉能力 | ≥300Kg/h |

注：煤粉机用于粉碎煤块的锤头部分表面应用耐磨焊条堆焊或换用相应的耐磨材料代替。

5.2 鼓风机的作业性能

鼓风机的工作能力至关重要，风量及风压的大小决定了煤粉的燃烧量和炉室温度。主要性能参数应符合表2的规定。

表2

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全压 | ≥4500Pa |
| 2 | 流量 | ≥5400m3/h |
| 3 | 主轴转速 | ≥2900rad/min |
| 4 | 功率 | ≥11KW |

5.3 上煤机的作业性能

煤粉炉系统中上煤机的性能参数应符合表3的规定。

表3

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输送能力 | 4000Kg/h |

5.4燃烧器的作业性能

燃烧器的性能参数应符合表4的规定。

表4

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷粉能力 | ≥300Kg/h |

5.5使用寿命

复合燃烧锅炉系统正式投产后的使用寿命应符合表5的规定。

表5

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 分置式 | 煤粉机，年（year） | ≥5 |
|  | 上煤机，年（year） |  |
|  | 鼓风机，年（year） |  |
|  | 电控柜，年（year） |  |
|  | 燃烧器，年（year） |  |
| 整体式 |  |  |

5.6环保指标

5.6.1噪声指标

复合燃烧锅炉系统的噪声应符合表6的规定。

表6

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 煤粉机噪声，dB(A) | ≤90 |
| 风机噪声，dB(A) | ≤90 |
| 工作间噪声，dB(A) | ≤85 |

5.6.2 排放指标

污染物排放指标符合国家、及所在地方现行标准要求。

5.7安全

5.7.1 电气设备应安全可靠，电器绝缘电阻应≥1MΩ。

5.7.2外漏传动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1 的规定，正压鼓风机口应有防护网。

5.7.3燃烧室和煤粉机出口应设置温度探测器，随时监测在线温度。

5.7.4燃烧室应装备压力变送器，随时监测炉内压力，反馈给煤粉炉节能系统，避免危险事故发生。

5.7.5对操作人员有危险的部位，在明显的位置应有安全警示标志，标志应符合GB10396的规定。

5.8安装质量

5.8.1复合燃烧锅炉体上装备的温度计、压力变送器、燃烧器、换热管线等与炉体间不得有裂缝，不得有烟气泄漏。

5.8.2输送煤粉用管线采用无缝钢管，壁厚不得小于6mm。

5.8.3长距离输送物料管道，在必要的位置增加管支架，支架形式应根据实际情况，依照支架标准集选择相应的支架支撑。

5.8.4煤粉机、鼓风机在连接管道时，由软接头过渡，以减少机械振动的有害传递。

5.8.5屏蔽电缆不得小于96编。

5.8.6电控柜应做好防尘措施。

5.9油漆外观

设备出厂前做好打砂喷漆，漆膜厚度不得小于80μm。现场管线在焊接完成后，做除锈刷漆工作。

5.10焊接质量

复合燃烧锅炉系统所有管线的焊接应符合GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》的要求。

5.11使用说明书

5.11.1说明书应通俗易懂，必要处应配附图。

5.11.2说明书的编写格式和内容应符合GB9969.1的规定，并有产品三包和质量保证内容。

5.12随机技术文件

每套复合燃烧锅炉系统应附下列文件：

- 产品合格证书；

- 产品质检报告；

- 煤粉炉系统使用说明书；

- 备件清单及装箱单。

5.13标志（标牌）

每套复合燃烧锅炉系统组成设备在明显位置处应装有固定的金属铭牌，其内容包括：

a）产品名称和型号；

b）产品主要技术参数；

c）制造日期和产品编号；

d）制造厂名称，地址。

6性能试验

6.1试验目的

考核复合燃烧锅炉节能系统的各项性能是否达到设计要求和质量指标。

6.2试验方法

6.2.1复合燃烧锅炉节能系统性能试验应测试2次，第一次测试为冷测试，在热风炉不点火的情况下，打开系统组成的所有设备进行空转，测试时间为1小时，观测系统运行是否稳定，显示数据是否正常，主要设备零部件能否正常工作。第二次测试为热测试，此次试验要求热风炉原有设备正常启动，随后启动煤粉炉节能系统，煤粉稳定燃烧后，根据炉内温度调节热风供给量和煤粉供给量，直到燃烧稳定满足设计和使用要求。

6.2.2测量参数和准确度应符合表7的规定。

表7   测量参数和准确度要求

| 序号 | 测量参数 |  | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 单位时间原炉煤炭需要量 | ±0.2Kg |
|  |  | 改造后煤碳需要量 |  |
| 2 | 时间 |  | ±0.5s |
| 3 | 温度 |  | ±0.5℃ |
| 4 | 噪声 |  | ±0.5dB(A) |

- 节煤效用评定

节煤效用的评定是检验系统设备组成是否达到设计要求的最终结果，也是安装复合燃烧锅炉节能系统的最终目的。在对粮食干燥机进行复合燃烧锅炉技能改造前，应记录原热风炉的耗煤量数据。改造后复合燃烧锅炉效用测定前应记评复合燃烧锅炉节能系统各主要技术参数。在实际使用过程中，复合燃烧锅炉节能改造系统经测定，节煤效率应达到10%以上；对于已经使用3年以上的粮食干燥机开展的技术改造项目，节煤效率应达到15%以上。节煤效率计算公式如下：