Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL21-2017

千吨囤安全出粮作业技术要求

2017 - 01 - 19发布

2017 - 02 - 01实施

中国储备粮管理总公司 发布

目   次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 千吨囤	1

4 出粮管理	1

4.1 出粮前准备	1

4.2 出粮要求	2

5 安全生产	2

5.1 人员操作安全要求	2

5.2 消防要求	2

5.3 电气要求	2

5.4 防火要求	2

6 附则	3

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准主要起草人：巩福生、熊鹤鸣、李克强、董德良、张学强、卢献礼、李晓亮、蒋士勇、严晓平、许胜伟。

本标准为首次发布。

千吨囤安全出粮作业技术要求

范围

本规程规定了千吨囤的术语和定义、出粮管理和安全生产等内容。

本规程适用于千吨囤出粮作业操作。

规范性引用文件

下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50016-2014  建筑设计防火规范

GB 50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

GB 50974-2014  消防给水及消火栓技术规范

GA 1131-2014   仓储场所消防安全管理通则

LS/T 1206-2005  粮食仓库安全操作规程

LS/T 1217-2016  简易仓囤储粮技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

千吨囤

能够采取技术措施，保证储粮安全的钢制圆形囤；是简易囤的一种，储粮容量1000吨左右。

出粮管理

- 千吨囤在出粮过程中，采取有效措施，防止千吨囤在出粮过程中出现侧倾、侧移、异响等安全隐患，确保出粮作业人员安全。

出粮前准备

对未经过相关资质等级的设计单位设计的千吨囤，应请由具有相关设计资质等级的单位对千吨囤结构安全进行校核，校核通过后方可出粮；如果存在结构安全隐患，应先采取对应的措施进行加固改造。

在出粮前应检查囤体变形情况；在不损坏囤体围护结构的前提下，检查钢柱、水平环形钢围筋等钢制构件的锈蚀、焊接、栓接或其他形式的连接状况；对囤体变形、钢制构件锈蚀、连接节点开裂脱落等严重的千吨囤，应另行制定安全出粮方案，以确保出粮安全。

在出粮前，应制定出仓作业计划，做到定岗、定责、专人专囤。

大风、雨雪天气时，严禁进行出粮作业。

出粮前应准备运行正常、安全可靠的出仓机械设备和升降平台。

沿出粮区四周不小于5m处拉设警戒线，严禁无关人员进入。

出粮作业前，确保囤顶和粮堆表面无作业人员，方可开机出粮。

出粮要求

由通风管道从中心出粮的千吨囤，出粮时应先使用出粮绞龙从囤中心出粮，剩余的粮食再由囤体四周的出料口对称出粮，并使其流速一致，保证对称均衡出粮，防止出现囤身偏载。

由囤体四周出料口出粮的千吨囤，出粮时应同时打开囤体对称的出粮口，使其流速一致，保证对称均衡出粮，防止出现囤身偏载。

出粮时作业现场至少有一位带班领导和一位安全员指导监督，至少有两位作业人员协同出粮作业，值班领导、安全人员在现场应随时观察出粮时的安全状况，及时预警。

出粮过程中，现场人员如发现囤体侧倾、侧移、异响和凹陷等异常情况，应立刻停止出粮作业并迅速撤离至安全地带，报告单位负责人并立即组织处理。

出粮宜一次性连续出清。如中途停止出粮作业，应观察囤体有无侧倾、侧移、异响等安全隐患，如有异常情况应及时处理。

清囤作业时应观察囤体有无侧倾、侧移、异响等安全隐患，无异常后方可进行人工清囤，并做好作业人员安全防护。

出粮作业过程中，避免机械设备及车辆与囤体碰撞。

当天出粮作业结束后，应及时对场地、相关设备、器材进行清洁、整理。

粮食出清后，应及时检查囤体变形情况，检查钢柱、水平环形钢围筋等钢制构件的锈蚀，焊接、栓接或其他形式的连接状况；对囤体变形、钢制构件锈蚀、连接节点开裂脱落等严重的千吨囤应拆除或拆除后重新搭建；对隐患不严重的千吨囤应及时修复后方可使用。

粮食出清后，对于出现侧倾、侧移、异响安全隐患的千吨囤必须由具备相关设计资质等级的单位进行校核改造。

安全生产

储粮企业应针对千吨囤出粮作业可能出现的安全隐患制定专项应急预案。

人员操作安全要求

作业人员应进行岗前安全教育，熟知安全生产要求后方可上岗。

作业时，作业人员应佩戴和正确使用安全帽等个人安全防护用具。

登高、进出仓作业时应系安全绳、安全带，作业区域应设置安全网等防护设施，不得向下投掷物品。

消防要求

出仓作业现场应备好灭火器等消防器材。

消防通道、安全出口、应设置明显标识，不得堆放物品或障碍物，保持通道畅通。

本标准未提及消防要求应按LS/T 1217中的规定执行。

电气要求

出仓机械电缆线应使用五芯重型橡套电缆，电缆线不应破损或有接头；电气开关及易产生火花的部位应安装金属防护罩；配电箱的引入、引出线应采取防破损措施；以上作业须电工专业人员操作。

千吨囤外应设有独立的配电箱，配电负荷应满足用电器械的容量要求，照明配置应满足夜间作业要求。

照明系统及配电箱的防护系统均需采用防水防尘型。

防火要求

储粮场所内严禁存放易燃、可燃材料；严禁未经批准在储粮场所内进行动火作业；

机械作业前，应首先检查电源线路及电器是否完好无损，应注意避免电器、线路短路或过载引发火灾。

本标准未提及防火要求及扑救措施应按LS/T 1217中的规定执行。

附则

在本规程试行中，有何情况和问题，可随时向总公司反映。

各库可根据本单位的实际情况结合本规程制订更详细的实施细则。