Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL T13.1—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第一部分 总则

Technical regulation of grains and oils storage in different grain storage ecological regions—Part 1: general principles

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　各储粮生态区域的特点及粮油储藏的基本要求	5

4.1　各储粮生态区域的特点	5

4.2　粮油储藏的基本要求	6

4.3　选择储藏技术应考虑的因素	6

5　仓储设施与设备的基本要求	6

5.1　粮仓基本要求	6

5.2　简易储粮设施	7

5.3　设备与设施的配置	7

5.4　检测仪器和设备的配置	7

6　粮食与油料进出仓	7

6.1　安全要求	7

6.2　进仓前的准备	7

6.3　进仓粮食与油料的质量要求	8

6.4　堆存要求	8

6.5　出仓要求	8

6.6　储藏期限	8

7　粮食与油料储藏期间的粮情与质量检测	8

7.1　粮情检测	9

7.2　质量检测	12

7.3　检测结果登记与处理	12

8　粮食与油料储藏技术	12

8.1　低温与准低温储藏技术	12

8.2　储粮通风技术	12

8.3　气调储粮技术	13

8.4　储藏技术优化组合	13

8.5　主要粮种储藏技术措施	14

8.6　各种储粮设施的安全储藏要点	14

8.7　特殊情况的处理	15

8.8　高水分粮食干燥	15

8.9　有害生物控制	15

9　储粮安全作业与管理	17

附录A（规范性附录）　中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施	18

附录B（规范性附录）　检测仪器和设备配置	21

附录C（资料性附录）　主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件	23

附录D（资料性附录）　诱捕检测储粮害虫的方法	24

前  言

本标准的附录A、B为规范性附录,附录C和附录D为资料性附录。

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参与起草单位：各分公司，油脂公司，北方公司。

本标准主要起草人：庞映彪、陶诚、卜春海、高素芬、汪喜波、方云、兰盛斌、郭道林、杨健、张华昌、黎万武、付鹏程、严晓平、王双林、许胜伟、何学超、冯永健、丁建武、李克强、李月、刘通、田琳、孙晓勇、白明杰、周士法、王红军、魏国富、李新果、司建中、王树君、顾祥明、李增凯、陈德发、张富胜、张劲松、张杰、郑伟、陈萍、陆耕林、陈德发、涂海峰、郁宏兵、施永祥、李林杰、罗智洪、李颖、高成、吴勇。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第一部分  总则

范围

本标准规定了不同储粮生态区域粮油储藏的术语和定义、各储粮生态区域的特点及粮油储藏的基本要求、仓储设施与设备的基本要求、粮食与油料进出仓、粮食与油料储藏期间的粮情与质量检测、粮食与油料储藏技术以及储粮安全作业与管理。

本标准适用于不同生态区域中央储备粮油及政策性粮油的储藏。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8946  塑料编织袋

GB/T l6556 自给开路式空气呼吸器

GB 17440  粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB/T 17913  粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备

GB/T 18835  谷物冷却机

GB/T 20569  稻谷储存品质判定规则

GB/T 20570  玉米储存品质判定规则

GB/T 20571  小麦储存品质判定规则

GB/T 21015  稻谷干燥技术规范

GB/T 21016  小麦干燥技术规范

GB/T 21017  玉米干燥技术规范

GB/T 22184  谷物和豆类、散存粮食温度测定指南

GB/T 22497 粮油储藏 熏蒸剂使用准则

GB/T 22498 粮油储藏 防护剂使用准则

GB/T 24534 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定

GB/T 24904 粮食包装 麻袋

GB/T 24905 粮食包装 小麦粉袋

GB/T 25229 粮食储藏 平房仓气密性要求

GB/T 26880 粮油储藏 就仓干燥技术规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50320  粮食平房仓设计规范

GB 50322  粮食钢板筒仓设计规范

LS/T 1201  磷化氢环流熏蒸技术规程

LS/T 1202  储粮机械通风技术规程

LS/T 1203  粮情测控系统

LS/T 1204  谷物冷却机低温储粮技术规程

LS/T 1205  粮食烘干机操作规程

LS 1206  粮食仓库安全操作规程

LS 1207  粮食仓库机电设备安装技术规程

LS/T 1211  粮油储藏技术规范

LS 1212  储粮化学药剂管理和使用规范

LS/T 1213  二氧化碳气调储粮技术规程

LS 8001  粮食立筒库设计规范

LS 8004  粮食仓房维修改造技术规程

建标58 粮食仓库建设标准

Q/ZCL T1 磷化氢膜下环流熏蒸技术规程

Q/ZCL T2  机械通风降温储粮技术规程

Q/ZCL T3  仓房和粮堆隔热技术规程

Q/ZCL T4  谷物冷却机经济运行技术规程

Q/ZCL T6  稻谷控温储藏技术规程

Q/ZCL T7  平房仓膜下环流通风技术规程

Q/ZCL T8  氮气气调储粮技术规程

Q/ZCL T10  智能通风技术规程

粮食安全储存水分及配套储藏技术操作规程（试 行）中储粮〔2005〕31号

中央储备粮质量管理暂行办法 中储粮〔2006〕106号

中央储备粮油质量扦样检验管理办法（国粮发[2010]190号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

粮油  grains and oils

粮食、植物油料和植物油脂的总称。

粮食  grain

包括小麦、玉米、稻谷、杂粮、豆类及其成品。

植物油脂  vegetable oil and fat

植物油和脂的总称。一般在常温时呈液体的称油，呈固体或半固体的称脂。

储粮有害生物 stored grain pest

在储藏过程中危害粮食与油料的昆虫、螨类、微生物、鼠类和鸟类。

安全水分  safe moisture content

在常规储藏条件下，某种粮食和油料能够在当地安全度夏而不发热、不霉变的最高水分含量。

半安全水分  semi-safe moisture content

在常规储藏条件下，某种粮食和油料在当地气温较低季节可短期储藏而不能安全度夏的水分含量。

危险水分  dangerous moisture content

在常规储藏条件下，某种粮食和油料极易发热霉变的水分含量。

高水分粮油  high moisture grain and oils

水分含量超过安全水分的粮食或油料。

粮堆结露  dewfall of grain mass

粮食和油料储藏过程中由温差造成的局部粮食水分快速上升甚至在粮粒及围护结构内表面出现凝结水的现象。

粮情 condition of stored grain

粮食与油料在储藏过程中的状态以及影响其变化的各种因素，主要包括粮温、水分含量、储粮有害生物的种类及数量、粮堆气体成分及浓度等。

粮仓  granary

用于储存粮食或油料且满足储粮功能要求的建筑物。

房式仓  house type warehouse

外形如房屋的粮仓，包括平房仓、高大平房仓、楼房仓。

平房仓 horizontal warehouse

楼房仓和高大平房仓以外的房式仓。

高大平房仓  large size horizontal warehouse

仓房跨度21 m以上，且可堆粮高度达6 m以上的房式仓。

楼房仓  multi-storied warehouse

多层的房式仓。

筒式仓  vertical silos

外形如筒状的粮仓。

浅圆仓  squat silo

仓内直径一般在20 m以上，仓壁高度与仓内直径之比小于1.5的筒式仓。

立筒仓  silo

除浅圆仓之外的的筒式仓。

砖圆仓  brick dumpy silo

砖石结构的圆仓。

地下仓  underground bin

仓体的大部或全部建于地下的粮仓，如岩体地下粮仓（如平洞仓、立洞仓）和土体地下粮仓（如窑洞仓、喇叭仓）等。

土堤仓  bunker storage

四周用土或水泥筑堤，堆底及四周用防水篷布等材料铺垫，入粮后覆蓬布等防水材料的简易储粮设施。

科学储粮 scientific grain storage

根据储粮生态条件，合理采用通风、压盖、密闭、控温、计算机粮情测控、改变粮堆气体成分、综合治理储粮害虫等技术措施，实现低温、准低温储藏、气调储藏，有效保持储粮品质，减少储粮化学药剂的使用，降低储粮业务的能耗与储粮成本，确保储粮安全的技术行为。

低温储藏  low temperature storage

粮堆平均温度常年保持在15℃及以下，局部最高粮温不高于20℃的储藏方式。

准低温储藏  quasi-low temperature storage

粮堆平均粮温常年保持在20℃及以下，局部最高粮温不高于25℃的储藏方式。

气调储藏 controlled atmosphere storage

又称气控储藏，在密闭粮堆（油罐）中充入氮气、二氧化碳或采用其他辅助措施改变储藏环境气体成分，防治虫螨、抑制霉菌和延缓粮油品质下降的储粮技术。

膜下环流通风  recirculation ventilation under plastic sheet for grain

指利用环流风机通过布置在密闭压盖的粮堆内的环流管、回流管和通风道进行通风的方式。

就仓干燥 in-store drying

采用机械通风方式干燥在储粮堆的技术。干燥介质为自然空气或加热空气，干燥完成后粮食继续储藏。

组合式多管通风干燥 ventilatoin drying of assembled multi airduct

由一台风机供风，多根直立（或略倾斜）布置于粮堆内的风管与主风道组合形成的通风系统对高水分粮食进行的就仓干燥。

智能通风intelligent ventilation

根据通风目的和通风控制数学模型，计算机自动检测粮情和判断通风条件，自动控制通风设备与设施的开启和关停的通风方式。

两步干燥 two stage drying

一种干燥方式。第一阶段采用机械烘干将粮食水分快速降至18%或以下，第二阶段采用机械通风缓速干燥至安全水分，以保持粮食品质，降低干燥能耗。

各储粮生态区域的特点及粮油储藏的基本要求

各储粮生态区域的特点

根据我国各地的气候环境条件可划分为7个储粮生态区域，各区域主要特点是：第一区，高寒干燥；第二区，低温干燥；第三区，低温高湿；第四区，中温干燥；第五区，中温高湿；第六区，中温低湿；第七区，高温高湿。

应将所在粮库范围内的生态条件与附录A对比，确定其实际所处的生态区域。

不同储粮生态区域若储粮生态条件相近，科学储粮技术可相互借鉴。

粮油储藏的基本要求

根据储粮生态条件，具备必要的储藏设施，严格控制入仓粮食与油料质量，采用合理的技术措施，确保储藏安全，减少损失损耗，防止污染，延缓品质下降。符合节能减排，效益优先的原则。

超过安全水分标准的粮食与油料应及时将水分含量降到安全范围内。

第一区和第二区，应重点防止过度失水影响储粮加工品质并造成质量损失；第三区应重点做好降水和微生物的控制；第四区和第六区，应注意防止虫害感染；第五区和第七区，应重点防止储粮品质下降和有害生物的危害。

根据储粮生态区域的特点，优先采用低温、准低温、气调等绿色储粮技术。

宜采用节能减排技术，提高仓储效益。

选择储藏技术应考虑的因素

粮油储藏过程中应根据以下情况采取适当的储藏技术，达到4.2的要求。

所处储粮生态区域的特点。

储藏粮食与油料的种类、耐储性、耐热性和感染有害生物状况。

粮食与油料的入仓质量，尤其是水分、杂质情况。

仓储设施及设备性能、储藏温度、湿度、粮堆气体成分和储藏时间等储粮环境条件。

仓储设施与设备的基本要求

粮仓基本要求

粮仓应符合GB50320、GB50322、GB50057和LS8001的规定。仓顶隔热层宜采用憎水珍珠岩或发泡聚氨酯等隔热材料。平房仓气密性应符合GB/T 25229的规定，筒式仓气密性应高于平房仓。采用氮气气调储藏时，仓房气密性应符合Q/ZCL T8的规定。采用二氧化碳气调储藏时，仓房气密性应符合LS/T 1213的规定。

应根据储备和中转的需要，建设相应设施，配置相应的设备。

粮仓建设应符合建标58和LS/T 1211的规定。

仓内地面应完好、平整、坚固、防潮。

内侧墙面应完好、平整并设防潮层；墙体无裂缝；墙壁与仓顶、相邻墙壁、地面结合处应处理成圆弧形；墙面应按设计仓容量标明装粮线和设置密封槽，设置高度标尺。外表面应为浅色。

仓顶应完好，有隔热层和防水层，外表面应为浅色；仓内尽量避免使用支撑柱。顶与仓墙连接牢固；采用自由排水方式的仓顶应有大于3%的坡度；采用集中排水方式时，仓顶檐槽的下水管应设置在仓墙外面。仓内宜设隔热吊顶，吊顶与仓顶的间距应在0.3 m以上。

门窗、通风口结构要严紧并有隔热、密封措施，密封装置应从外部打开。门窗、孔洞处应设防虫线和防鼠雀板、网。

仓房内应安装照明灯具，其防尘、防爆和照度的要求如下：

平房仓照明灯具应符合GB 50320的规定。

钢板筒仓照明灯具应符合GB 50322的规定。

浅圆仓和其他筒仓可参照LS 8001的规定安装照明灯具。

其他仓房可参照GB 50320的规定安装照明灯具。

仓房维修改造按LS 8004 规定执行。

仓房隔热处理应符合Q/ZCL T3的要求。

简易储粮设施

土堤仓、露天囤（垛）等简易储粮设施不能建在输电线路下方，水平间距至少30 m。设施之间应按规定留出消防通道。

应建在地势高，地下水位低，地面坚固干燥、通风良好，排水通畅的地方。

应配置粮情检测设备。

应具备防风和防雨雪能力。

符合熏蒸杀虫和通风降温的要求。

应具备防潮、防鼠和通风性能。

设备与设施的配置

应根据所处储粮生态区域的实际情况、仓型和采用的储藏技术，选配干燥、清理、输送、计量、粮情测控、气调、通风、制冷、熏蒸、消防、安全防护等设备设施。配置设施设备应注意选择节能降耗产品，便于散装储粮和机械化作业。

每个直属库应配备两套以上带有压缩空气瓶的面具。配备1～2台专业登高升降作业车。

粮油仓库机电设备的安装应符合LS 1207的规定。

在高大平房仓、浅圆仓和立筒仓等大型粮仓应按LS/T 1211的规定配备粮情检测系统、机械通风系统和电动扦样设备。

应按GB 50057的规定安装避雷装置。

应按当地消防部门要求配置防火、防汛排涝设施与设备。

检测仪器和设备的配置

粮库应具备温度、湿度、储粮害虫、磷化氢浓度检测所必需的检测仪器和设备，能保证日常粮情检测及安全生产的需要，气调储藏仓房要按照相关技术规范配备相应的气体检测仪器。

具备磷化氢报警仪、氧气浓度报警仪、空气呼吸器等安全防护设备。

直属库应配置害虫检测专用设备和用具：体视显微镜，害虫标本，害虫图谱，害虫选筛。

粮库化验室应按附录B配备粮油质量检测仪器和设备，能正常进行粮油收购定等检测。

各级检测中心应按附录B配备相应的粮油质量和储存品质指标以及主要卫生指标检测仪器。

使用检测仪器设备必需满足总公司对相关产品的企业标准要求。

粮食与油料进出仓

安全要求

进出仓的安全操作与管理按LS 1206的规定执行。

储藏散装粮食与油料的仓房，廒间隔墙应为承重墙。

进仓前的准备

对粮仓、设备、器材和用具进行检查和维修，确保设施设备完好，运转正常。

粮仓、货场及作业区应清扫干净，清除仓内的残留粮粒、灰尘和杂物，填堵孔、洞、缝隙。

粮仓、包装器材、装粮用具和输送设备有活虫或虫卵时，应施用空仓杀虫剂或熏蒸进行杀虫处理并做好隔离工作。

进行粮仓气密性检测，确保气密性符合5.1.1的规定。

装粮用麻袋应符合GB/T 24904的规定，编织袋应符合GB/T 8946的规定；面粉袋应符合GB/T 24905的规定。

进仓粮食与油料的质量要求

进仓粮油质量应符合国家粮油质量标准的规定，杂质含量大于1.0%时应进行除杂处理；水分含量应符合中储粮〔2005〕31号文规定，入仓后能及时处理到安全水分的，可先入仓后干燥。

卫生质量应符合国家相关标准规定。

卫生指标及转基因粮食与油料应由总公司系统内有资质的检测机构出具检测报告。

进口油脂油料质量要求按照国家和总公司的相关规定执行。

堆存要求

粮食与油料堆存应符合LS/T 1211的规定，不同种类、不同等级、不同生产年度的粮食与油料应分开储藏；安全水分、半安全水分、危险水分的粮食与油料应分开储藏。

应采取措施减轻粮食的自动分级。

通风风网应连接完好；通风死角可预埋垂直通风管。

入库粮食水分超过安全水分或粮食分批入库且间隔较长，应及时布设测温电缆或测温探杆，并根据粮情采取相应处理措施。

应防止有害生物危害及交叉感染。

定期检查设备运转情况；雨季应做好设备防雨和防漏电工作，确保生产作业安全。

粮温相差超过5℃的两批以上的粮食与油料堆存在一起时，应及时采取通风措施均衡粮温。

用于密闭粮堆的塑料薄膜帐幕应无污染、无异味、无裂缝；所用粘合剂应有足够的粘接强度并无污染。

散装堆高不超过设计堆粮线；包装粮堆高不超过5 m。

包装码垛应采取有效措施防止粮包打滑、倒堆；应安装地上笼或码通风垛，通风垛每堆不超过1000 t，堆距不少于1.2 m，堆与墙壁距离不少于0.8 m。

出仓要求

平房仓出仓时，要注意保持相邻廒间隔墙两侧压力平衡，避免倾倒。取挡粮板时，应先关闭卸粮口。处理结块前应停止所有出仓设备运行。

浅圆仓出仓时，应注意均衡对称出仓，避免倾斜，同时应保持仓储设施完好。

立筒仓和浅圆仓粮食与油料出仓期间，禁止人员进入仓内。开始出粮时，应有人员在仓顶外部通过进人孔观察粮面动态。发现仓内粮食与油料结块、堵塞无法自流出仓时，应立即停机，在确保安全的情况下消除结顶、疏通料流。必须待人员及工具全部出仓后方可继续出粮。

容量较大的低温或准低温仓，在高温季节出仓时，应使用塑料薄膜或糠包等将粮堆隔离，或将未出仓的粮堆进行封闭，防止结露。

出仓前应进行质量检验，出具检验报告。

卫生指标应由总公司系统内有资质的检测机构出具检测报告。

储藏期限

按中储粮〔2006〕106号文件执行。

粮食与油料储藏期间的粮情与质量检测

粮情检测

温度检测

散装粮食与油料温度检测方法按GB/T 22184规定执行。

检测内容

粮温、仓温和气温。根据检测结果绘制三温曲线图。

检测周期

粮温15℃及以下时，安全水分粮食与油料或基本无虫粮15 天内至少检测1次；半安全水分粮食与油料或一般虫粮10天内至少检测1次；危险水分粮食与油料5天内至少检测1次。

粮温高于15℃时，安全水分粮食与油料或无虫、基本无虫粮7天内至少检测1次；半安全水分粮食与油料或一般虫粮5天内至少检测1次；危险水分粮食与油料每天至少检测1次。

新收获的粮食与油料入仓后3个月内应适当增加检测次数。

检测设备

采用粮情测控系统或其他测温仪器。粮堆高度达到6 m及以上的粮仓和地下仓应采用粮情测控系统，粮情测控系统应符合LS/T 1203的要求。

粮温检测点的设置

散装粮食与油料：采用粮情测控系统时，房式仓、筒式仓测温点的设置应按照LS/T 1203的规定执行，但上层、下层及四周检测点应分别设在距粮面、底部、仓壁0.3 m处。

房式仓人工检测粮温时，应分区设点，每区不超过100 m2，各区设中心与四角共5个点作为检测点，两区界线上的两个点为共有点。粮堆高度在2 m以下的，分上、下两层；粮堆高度2 m～4 m的，分上、中、下三层；粮堆高度4 m～6 m时，分四层；粮堆高度6 m以上的酌情增加层数。上层、下层检测点应分别设在距粮面、底部0.3 m处。中间层检测点垂直均等设置；四周检测点距墙壁0.3 m。

包装粮食与油料、地下仓和简易储粮设施粮温检测点参照上述原则设置。

处于后熟期、水分和杂质分布不均匀、局部有害虫的粮食与油料，应增加设置机动检测点。

仓温检测点应设在粮堆表面中部距粮面1m处的空间，检测点周围不应有照明灯具。

气温检测点应设在百叶箱内的中心位置。

相对湿度检测

采用湿度传感器、干湿球温度计或其他湿度计检测仓内外空气的相对湿度。检测周期参照7.1.1.2执行，可采用湿度传感器检测粮堆内的相对湿度。

仓内空气相对湿度检测点应设在粮堆表面中部距粮面1 m处的空间，检测点周围不应有照明灯具。

仓外空气相对湿度检测点应设在百叶箱内中心位置。

水分检测

粮堆水分检测主要用于掌握粮堆水分变化情况，判定储粮的稳定性。

检测周期

安全水分粮食与油料每季度至少检测1次。

半安全水分粮食与油料每月至少检测1次。

危险水分粮食与油料应根据粮温每3～5天检测1次，发现粮温异常升高时应随时扦样检测。

检测点的设置

应在水分容易变化的地方设置检测点。

平房仓检测点分上、中、下三层在距粮面、仓底、仓壁0.3 m处均匀设点，并应按粮堆大小在粮堆中部增设3～10个水分检测点。靠近门、窗和通风道的部位应增设检测点。

立筒仓检测点分上、中、下三层，各仓按东、南、西、北、中五个方位在距粮面、仓底、筒壁0.3m处均匀设点，并应按粮堆大小在粮堆中部增设3～10个水分检测点。靠近检查孔、进粮口、出粮口和通风道的部位应增设检测点。

浅圆仓检测点分上、中、下三层，各仓按东、南、西、北、中五个方位在距粮面、仓底、筒壁0.3m处均匀设点，并应按粮堆大小在粮堆中部增设3～10个水分检测点。靠近检查孔、自然通风孔、进粮口、门、出粮口和通风道的部位应增设检测点。

其他仓型参照以上设置检测点。

各检测点扦样量不少于100 g。

扦样方法

安全水分粮食与油料以层为单位，将每层各检测点的扦样量各取50g混合均匀作为1个检测样；半安全水分、危险水分粮食与油料除以层为单位外，应在水分容易变化的地方设置的检测点按点分别扦样，各检测点扦样量不少于100g。发现粮温异常点应及时对该点扦样。扦样采用国家标准规定的方法。

检测方法

按照国家标准规定的方法检测，出具检测结果。

害虫密度检测

检测周期

粮温低于15℃时，每月检测1次。

粮温在15℃～25℃时，15天内至少检测1次。

粮温高于25℃时，7天内至少检测1次。

危险虫粮处理后的3个月内，每7天至少检测1次。

采样方法

散装粮采样方法

采样点设置：长方形粮面的粮仓四角各设1点，墙的长边设两点，短边设1点；圆形粮面外周围均匀设点，浅圆仓设6点，立筒仓和地下仓等圆形粮面仓设4点；柱周围、仓门内、人员进出口、排风扇口、通风道口、温度异常变化点和曾发生过虫害的部位各设1点，每点距墙0.10 m～0.50 m；按粮堆大小应在粮面中部区域设3～10点。粮堆内采样层按粮堆高度设置2～4层，即粮堆高3 m以下设2个采样层，分别设置在距底部0.5 m以下和距粮面0.5 m以上；粮堆高3 m～6 m的，在上下两层之间等距离增设1～2个采样层, 粮堆高度6 m以上的酌情增加采样点。

采样：采用电动扦样器在每一采样点处分层采样，表层可人工采样。每层每点采样量不少于1 kg。每层每点所采样品作为一个检测点的样品。

包装粮采样方法

采样点设置：以货位为取样单位，根据包装粮总包数确定采样比例，500包以下的取10个采样包，500包以上的按2％确定采样包，采样包最多不超过500包。分区分层确定采样包位置，外层适当多设采样点。分区分层参照散装粮采样点设置。

采样：扦取包内样品，必要时可拆包或倒包采样。花生、蚕豆等大粒粮食与油料应拆包采样。每包采样不少于1kg。每包样品作为一个检测点的样品。

检测方法

筛检法：用于虫粮等级判定。采用虫筛筛理采集的粮食与油料样品，筛出粮粒外部的害虫、拣出筛上的害虫合并计数，结果以每kg样品筛出活虫害虫头数表示，即为害虫密度。

清点法：用于粮包外、器材和场所害虫密度害虫密度的检测。直接清点粮包外部活的害虫的头数，以每包活虫头数表示，即为包外害虫密度。按2%～5%比例抽样装具和其他器材，直接清点害虫头数，以每件活虫头数表示器材害虫密度；参照7.1.4.2.1在空仓、货场或铺垫苫盖物等处设置检测点，直接清点害虫头数，以每平方米活虫头数表示该点害虫密度。

诱捕检测法：用于储粮害虫的预测预报。检测方法参照附录C进行。

隐蔽性害虫感染的检测按GB/T 24534规定执行。

包装粮食与油料应先检测包外害虫害虫密度，再检测包内粮食与油料害虫密度。

器材和场所害虫检测方法

装具和其他器材按2%～5%比例抽样检测，以件计算活的害虫头数表示害虫密度。

空仓、货场或铺垫苫盖物等参照7.1.4.2.1采样点设置采样检测，每点采样面积为1 m2，以每平方米活的害虫头数表示害虫密度。

害虫密度确定和虫粮等级判定

以各采样点害虫密度最大值代表全仓（囤、垛）的害虫密度，按表1确定虫粮等级。包装粮包外害虫密度（头/包）大于包内害虫密度（头/kg）时，将包外害虫密度（头/包）作为该点害虫密度（头/kg）。散装粮仓内空间害虫密度不作为确定全仓（囤、垛）害虫密度的依据。

虫粮等级划分及等级指标

| 粮食与油料 种类 | 虫粮等级 | 害虫密度/（头/kg） | 主要害虫密度/（头/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 粮 | 基本无虫粮 | ≤5 | ≤2 |
|  | 一般虫粮 | 6～30 | 3～10 |
|  | 严重虫粮 | ＞30 | ＞10 |
| 成品粮 | 严重虫粮 | ＞0 （或粉类成品粮含螨类＞30） |  |
| 粮食与油料 | 危险虫粮 | 感染了我国进境植物检疫性储粮害虫活体的粮食与油料。 |  |
| 1:害虫密度和主要害虫密度两项指标均符合同一虫粮等级的，判定为该等级虫粮；两项指标中有一项符合较为严重一级虫粮等级的，即判定为较严重一级虫粮。 2:“主要害虫”指玉米象、米象、谷蠹、大谷盗、绿豆象、豌豆象、蚕豆象、咖啡豆象、麦蛾和印度谷蛾。 3:进境植物检疫性储粮害虫以最新公布的《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》为准。 |  |  |  |

质量检测

储藏过夏的粮食与油料应在进仓后出仓前和每年春、秋季各检测1次；不过夏的粮食与油料应在进仓后出仓前各检测1次。

储存品质检测指标和方法：稻谷按GB/T 20569执行，玉米按GB/T 20570执行，小麦按GB/T 20571执行。

大豆、油料的储存品质检测按国家有关标准和规定执行。

质量检验应着重检验水分含量、黄粒米、生霉粒等在储藏过程中容易发生变化的指标。

质量检测的扦样方法按中央储备粮油质量扦样检验管理办法执行。

质量检测的其他方面应符合中央储备粮质量管理暂行办法的规定。

卫生指标及转基因粮食应由总公司系统内有资质的检测机构出具检测报告。

检测结果登记与处理

粮温、相对湿度、害虫密度以及粮食与油料水分等粮情检测结果应登记在粮情检测记录簿上，并对检测结果进行统计分析（每月至少进行一次分析），掌握粮情变化规律，检测分析中发现异常情况应及时采取措施处理，确保储粮安全。

品质检测结果应及时登记并上报库级主管部门，根据品质情况确定继续储藏或轮换出库。

粮食与油料储藏技术

低温与准低温储藏技术

仓房条件

各储粮生态区域用于低温或准低温储藏的粮仓，墙体和屋盖的传热系数应符合相应储粮生态区域的规定，门窗应有隔热、密闭措施。

降温与控温措施

秋季应采用保水通风逐步降低粮温；冬季应采用自然通风、机械通风将粮温降到目标温度；春季气温回升前采取隔热措施。夏季可采用谷物冷却机或其他机械制冷措施控制粮温。

使用谷物冷却机时，应符合LS/T 1204的规定。

储粮通风技术

储粮通风技术包括自然通风、机械通风和智能化通风，应尽可能采用智能化通风。

自然通风

为降低粮堆温度、水分或防止结露，在仓外大气温度低于仓温和粮温、仓外大气湿度低于粮堆平衡相对湿度、风力3～7级时宜采用自然通风。

秋冬季节自然通风降温时，要注意防止因气温低于粮堆露点温度而引起的局部结露。

利用自然通风降水时，宜在粮面扒沟，堆码通风垛或利用粮堆内设的通风道进行通风。

机械通风

利用机械通风系统在仓外温度、湿度适当时进行机械通风，可降低粮堆温度和湿度，平衡粮堆温度，消除粮堆水分转移、分层和结露，排除粮堆内异味或有毒有害气体等。

第一、第二储粮生态区域需采用机械通风降温时，应采用轴流风机等低能耗风机；其他储粮生态区域安全水分粮食进行通风降温时，宜采用轴流风机。

第一至第四储粮生态区域，符合Q/ZCL T7条件的库点，宜进行膜下环流通风。

机械通风的基本要求、技术参数、具体操作和管理应符合Q/ZCL T2、 Q/ZCL T7和LS/T 1202的规定。

智能通风

技术参数设置应符合LS/T 1202的规定。

进行参数设置应根据储粮水分含量，充分考虑降水与保水的实际需求。

采用智能通风的粮情测控系统应能够长期连续运行，并符合LS/T 1203和Q/ZCLT 10的规定。

应采用可靠的智能通风控制软件。

粮温实时数据可由粮情远程监控平台提供。

膜下环流通风

第一至第三储粮生态区域及第四区的部分宜采用膜下环流通风保水降温，操作按Q/ZCL T7规定执行。

气调储粮技术

基本要求

采用气调储粮技术储藏的粮食，水分含量应符合当地安全水分规定。

粮仓气密性不符合Q/ZCL T8规定时，应采用塑料薄膜帐幕密闭粮堆。

宜采用智能控制。

仓房的气密性应符合GB/T 25229的规定，采用的设备设施应符合LS/T 1213的规定。仓房气密性达不到要求的，应采用塑料薄膜进行单面、五面或六面密封粮堆。入仓后应做好粮面、门窗、通风口等处的密封。

氮气气调储藏

用于杀虫防霉时，粮堆中氮气浓度应达到98%以上，浓度维持时间根据粮温确定，一般应大于30天。

用于防虫时，粮堆中氮气浓度应不低于95％。

具体操作与管理按Q/ZCL T8的规定执行。

结合控温储藏时，控温措施按Q/ZCL T6的规定执行。

用于植物油脂储藏时，氮气浓度应保持95%以上。

气调期间进仓作业应使用符合 GB l6556 要求的空气呼吸器。

二氧化碳气调储藏

用于杀灭各种虫态的害虫和螨类时，密闭粮堆中二氧化碳气体浓度应达到35%以上，并保持15天以上。

具体操作与管理按LS/T 1213的规定执行。

储藏技术优化组合

根据不同储粮生态条件，第一至第三区宜采用低温储藏；第四区宜采用准低温、低温储藏或气调储藏；第五至七区宜采用控温气调储藏。

在不同时期组合应用密闭、压盖隔热、通风、气调、害虫综合治理等技术措施，实现低温、准低温、控温气调储藏，达到安全储粮、节能降耗和绿色储粮目的。

主要粮种储藏技术措施

不同粮种的储藏特性不同，在不同的储粮生态条件下，采取经济有效的措施。

小麦储藏：小麦耐温性、耐储性较好，采用热入仓密闭、准低温、自然低温、气调等储藏技术。

稻谷储藏：稻谷不耐高温，储存品质变化快。宜采用准低温、低温、气调等储藏技术。安全水分含量的稻谷通风降温时，宜采用轴流风机。高水分稻谷就仓干燥降水应采取防霉措施。第二和第三储粮生态区应做好高水分稻谷降水处理。第四至第七储粮生态区应做好控温及虫霉防治，特别是谷蠹、米象和玉米象的防治。

玉米储藏：玉米吸湿性、生理活性强，不耐高温，耐储性差，易受虫霉危害，烘干玉米耐储性更差。宜采用低温、准低温储藏技术。应重点做好控温及虫霉防治，特别是玉米象的防治。

大豆储藏：大豆吸湿性强，不耐高温，储存品质变化快。宜采用密闭、准低温、低温储藏技术。

各种储粮设施的安全储藏要点

高大平房仓储粮

入粮及补仓时，应及时调整入粮点，避免杂质聚集。

第四到第七储粮生态区域，应重点预防粮堆表层结露，做好保温隔热。

粮情检测的重点部位是门窗及通风口附近2 m2范围的粮堆。应根据入库质量情况增加测温点。发生虫害时宜采用气调或环流熏蒸杀虫。

浅圆仓储粮

粮食与油料进仓时应采用相应措施减少自动分级和破碎。

进仓粮食和油料的水分含量应不高于当地安全水分，杂质含量不高于1%。

按规定检测粮情，发现异常，及时采取相应处理措施。

秋冬季节应适时通风降温，防止结露。

发生虫害时宜采用气调或环流熏蒸杀虫。

其他仓房储粮

立筒仓（包括钢板筒仓、混凝土筒仓）：参照浅圆仓安全储粮的关键点。

砖圆仓：参照浅圆仓安全储粮的关键点。

楼房仓：参照高大平房仓安全储粮的关键点。

地下仓：应做好防水、防潮和隔热，保持储粮处于低温状态。

简易储粮设施储粮

应加强监测和安全管理，做好防火、防渗漏工作，防止有害生物危害。

应在囤垛底部用拌有防护剂的稻壳等材料铺垫0.3 m以上，铺垫物上应有隔离物。

采用围包散装储粮，围包高度不宜超过4.5 m。采用包装堆垛高度不应超过5 m。

粮食、油料水分含量应低于当地安全水分。

按7.1规定进行粮情检测，在季节交替和气温骤变时，应及时通风降温降湿，防止发生粮堆结露和水分转移。风、雨、雪天应随时检查，及时清除积雪和雨水。

特殊情况的处理

高温粮的处理

夏季入仓粮食粮温较高时，应采用自然通风、机械通风、谷物冷却机通风或仓内翻倒、倒仓等措施降温。

发热粮的处理

因水分过高引起的粮堆发热，应先采取机械通风、仓内翻倒、机械倒仓或用谷物冷却机等措施降低粮温，再采取就仓通风干燥或出仓晾晒、烘干等措施降低水分。

因后熟作用引起的粮堆发热，应采用机械通风降温。

因害虫和螨类活动引起的粮堆发热，应先杀灭害虫和螨类，再进行通风降温。

因局部杂质过多引起的粮堆发热，应清除杂质。

粮堆结露的处理

表层粮堆发生轻微结露时，应翻动粮面，开启门窗自然通风散发湿热；出现明显水滴的粮堆结露应采取大风量机械通风消除结露，或将表层粮食与油料出仓进行干燥。

粮堆内部或底层结露时，应采取机械通风消除温差、降低局部粮食水分或翻仓倒囤、出仓干燥。

土堤仓、露天垛储粮上层结露时，应适时揭开篷布，翻动粮面，进行自然散湿处理。

小麦在后熟期产生粮堆结露应进行机械通风消除温差、降低局部粮食水分。

高水分粮食干燥

晾晒降水：晾晒时应避免污染，晒后的粮食入仓前应自然降温（不包括热入仓小麦）。

机械通风降水：原粮水分超过当地安全水分3个百分点以上采用烘干机降水，应按LS/T 1205的规定执行；原粮水分超过当地安全水分但在3个百分点以内的，应按LS/T 1202规定采用机械通风降水。

组合式多管通风干燥：宜选择气温在15℃～25℃，相对湿度70%以下进行。当相对湿度高于70%时，宜采用辅助加热措施使通入粮堆的空气升温5℃。就仓干燥的其他技术参数与操作按GB/T 26880和LS/T 1202 的规定执行。稻谷和玉米水分在18%以下宜采用就仓干燥；超过23%的稻谷宜采用两步干燥。

利用冬季自然低温储藏的高水分粮食或油料，在春季气温回升时，应及时进行降水处理。

稻谷干燥应符合GB/T 21015的规定；小麦干燥应符合GB/T 21016 的规定；玉米干燥应符合GB/T 21017的规定。

有害生物控制

基本要求

有害生物控制应遵循“以防为主，综合防治”的方针，控制措施应符合“安全、卫生、经济、有效”的原则，宜采用低温、气调等绿色控制技术，使害虫种群低于引起经济损害的水平。

采用化学防治时，应精准使用储粮化学药剂，降低使用量。

各等级虫粮的处理要求：基本无虫粮和一般虫粮在粮温不超过15℃时，应加强检测，做好防护工作，不需进行杀虫处理；一般虫粮在粮温15℃以上时，应在15天内进行除治。严重虫粮应在7天之内进行除治。危险虫粮应立即封存隔离并在3天内进行彻底的杀虫处理。

害虫与螨类的控制

预防措施

粮食进仓前清除杂质，尽量实现净粮入仓。

按6.2的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。

将粮堆温度和相对湿度降低到害虫种群生长繁殖所需的最低限度。常见储粮害虫和螨类种群增长的最适、最低温湿度条件以及高、低温致死温度见附录B。

采用密闭或气调储藏技术抑制害虫种群增长。

采用储粮防护剂防止害虫和蟎类感染储粮。

在仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网。

控制技术

物理与机械控制

包括低温控制、气调控制、压盖防治和辐照杀虫等。需采用物理与机械杀虫时，应按LS/T 1211的规定执行。

化学药剂控制

采用化学药剂防治储粮害虫和螨类按LS/T1211的规定执行。

化学药剂防治储粮害虫的操作与管理应按照LS 1212的规定执行。

使用储粮化学药剂的操作人员应经过培训、取得粮油保管员职业资格，使用时应严格按照Q/ZCL T1、LS/T 1201和LS 1212、GB/T 22497和GB/T 22498的规定进行操作。

磷化氢熏蒸安全管理

熏蒸作业开始前，应确认仓房气密性符合GB/T 25229的规定。

熏蒸作业小组要按照LS/T1201和LS 1212制定科学详细的熏蒸方案，落实熏蒸作业人员和安全防护人员。

宜采用仓外发生器施药；熏蒸期间仓房应封闭门窗，周围悬挂明显警示标识、拉出20m警戒隔离线，严禁人员进入。

熏蒸期间及散气至磷化氢浓度高于0.22 mL/m3前，进仓作业应使用符合 GB l6556 要求的空气呼吸器。

做好空气呼吸器使用前的检测工作。按照产品说明书检测包括呼吸器面罩气密性，气瓶压力、时效性、质量等指标，如不合格，禁止使用。

熏蒸作业前要将仓内窗户密封薄膜先行揭掉，从仓外封堵。熏蒸散气时，应采用仓外开窗和去除密封膜的方式，并做好登高作业的安全防护工作。禁止安排人员入仓开窗揭膜散气。

实施熏蒸作业前应配备缓解中毒症状的急救用品。

微生物的控制

预防措施

预防储粮微生物生长的措施有：控制储粮温、湿度和粮食水分含量以及改变粮堆气体成分。

严格控制入仓粮食水分。

适时进行通风均衡粮温，预防和消除粮堆结露。

采用低温或准低温储粮。

采用气调储粮，包括充入高浓度二氧化碳、氮气或降低粮堆氧气浓度。

应急处理

当储粮出现发热生霉迹象时应以下方法进行应急处理：

及时用谷物冷却机或大功率风机降温降水；

采用臭氧发生器，利用仓房通风设施或多管、单管通风机向粮堆通入臭氧，保持粮堆中臭氧浓度在40 mL/m3以上，直至粮温恢复正常。

以上措施不能有效控制时，宜采用高浓度磷化氢处理发热粮堆，防止霉变发生。

储粮安全作业与管理

做好所管库点安全生产工作的组织领导，加强对整体接管库、代储库、直管库、临储库等库点仓储作业的管理，及时研究解决问题，消除安全隐患，避免因工作衔接不够而产生管理漏洞。有储粮管理任务的收储公司应设立专职仓储管理和安全生产管理机构。

粮库应设有安全管理机构和专职安全员，各班组应设立不脱岗的安全检查员，结合日常工作，每天对重点环节进行巡回检查，做好记录，及时消除安全隐患。

储粮安全作业应按LS 1206的规定执行。

在进行生产作业前，应根据生产任务，结合安全技术要求和作业环境、设施设备及人员情况等，对作业人员进行有针对性的作业安全教育，强调具体要求和注意事项。

进行熏蒸作业，应抽调熟悉熏蒸业务、了解药性的业务骨干，成立熏蒸作业小组，严格按照LS 1212规定操作。

在熏蒸、气调期间进仓作业时，应配戴空气呼吸器入仓；其他作业时，应在入仓前检测仓内氧气浓度，浓度低于18.0%，应配戴空气呼吸器入仓。

立筒仓和浅圆仓应按照GB 17440的规定采取防爆措施。

（规范性附录）
中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施见表A.1

中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

| 区域名称 | 生态特点 | 主要储粮措施 |
| --- | --- | --- |
| 第一区：高寒干燥储粮区 | 15℃以上有效积温0～178℃·d，15℃以上的时间0 d～70·d；年降水量400 mm以下；年平均相对湿度10%～90%；1月气温0℃～－16℃，7月气温6℃～18℃；主要粮油作物为青稞、春小麦、冬小麦；代表性储粮害虫为褐皮蠹、花斑皮蠹 、黄蛛甲、褐蛛甲；空气稀薄，太阳能、风能资源极为丰富，寒冷、干季干燥，是储粮最适宜区域。 | 1.风干、晾晒，自然通风 2.干季低温储藏 3.雨季前密封 |
| 第二区：低温干燥储粮区 | 15℃以上有效积温626℃·d～2280℃·d，15℃以上的时间112 d～194 d；年降水量不大于400 mm；年平均相对湿度28%～90%； 1月气温－8℃～－20℃，7月气温18℃～24℃；主要粮油作物为春小麦、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为黑拟谷盗、褐毛皮蠹 、花斑皮蠹、黄蛛甲、裸蛛甲、日本蛛甲、谷象(新疆)；全国最干旱地区，日照充足，寒冷、风力大，适宜低温储粮，玉米收获后常来不及降低水分。 | 1.风干、晾晒、自然通风 2.自然低温 3.次年春末、夏初、风干晾晒和通风处理高水分粮 4.夏初前施拌保护剂密封 5.新疆个别地区夏季如只靠机械通风不能达到降温目的，可使用谷冷机降温 |
| 第三区：低温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温223℃·d～819℃·d，15℃以上的时间55 d～122 d；年降水量400 mm～1000 mm；年平均相对湿度22%～93%；1月气温－12℃～－30℃，7月气温19℃～24.5℃；主要粮油作物为春小麦、玉米、大豆、稻谷；代表性储粮害虫为玉米象、锯谷盗、印度谷蛾、大谷盗、赤拟谷盗；“冷、湿”是其气候特点，玉米收获后常来不及降低水分。 | 1.机械通风、烘干 2.自然通风 3.春末、夏初自然风干、晾晒和通风、烘干 4.施用防护剂并密闭储藏 |
| 第四区：中温干燥储粮区 | 15℃以上有效积温828℃·d～1690℃·d，15℃以上的时间143～192d；年降水量400 mm～800 mm；年平均相对湿度13%～97%；1月气温0℃～－10℃，7月气温>24℃；主要粮油作物为冬小麦、玉米、稻谷、大豆；代表性储粮害虫为玉米象、麦蛾、印度谷螟、印度谷蛾、大谷盗、赤拟谷盗；冬季寒冷干燥为储粮有利条件、夏季高温多雨为不利条件。 | 1.小麦收后夏季高温晾晒 2.秋季晾晒、通风或烘干高水分玉米 3.自然低温 4.次年夏初前用晾晒、通风方法处理高水分玉米。 5.施用防护剂并密闭储藏 6.密切注意过夏粮粮情 |
| 第五区：中温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温1029℃·d～3180℃·d，15℃以上的时间121～253d；年降水量800 mm～1600 mm；年平均相对湿度34%～98%；1月气温0℃～10℃，7月气温28℃左右；主要粮油作物为单、双季稻、冬小麦；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；夏季高温、高湿；晚稻水分含量高。 | 1.收后机械通风、烘干 2.冬春通风降温 3.次年春季干燥高水分粮 4.春季气温回升前密封 5.施用防护剂，害虫多时熏蒸 6.密切注意过夏粮粮温、水分，及时采取措施 |

- 表A.1（续）

| 区域名称 | 生态特点 | 主要储粮措施 |
| --- | --- | --- |
| 第六区：中温低湿储粮区 | 15℃以上有效积温724℃·d～1307℃·d，15℃以上的时间173 d～224 d；年降水量1000 mm左右；年平均相对湿度30%～98%；1月气温2℃～10℃，7月气温18～28℃左右；主要粮油作物为单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹 、麦 蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；冬暖夏热。降水较多，日照少、湿度高。储粮虫害问题较严重。 | 1.收后机械通风、烘干 2.害虫多时熏蒸 3.冬春通风降温 4.施用防护剂并密闭储藏 5.四川盆地应密切注意过夏粮粮温、水分含量，及时采取措施 |
| 第七区：高温高湿储粮区 | 15℃以上有效积温1566℃·d～3476℃·d，15℃以上的时间289 d～352 d；年降水量1400 mm～2000 mm；年平均相对湿度35%～98%；1月气温10℃～26℃，7月气温23℃～28℃左右；主要粮油作物为双季稻、单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为米象、玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；本区大部分地区夏长5～9个月。本区长夏无冬，年均温20～26℃，只有干湿季之分。降水多，相对湿度80%左右。本区台风季节5～11月，台风雨占年降雨10%～40%，是我国最“湿、热”的地区，虫害问题严重，储粮难度最大。 | 1收后及时通风或高温干燥（晚稻收后自然通风即可满足降水要求） 2有虫及时熏蒸 3干季及时通风降温、降水，然后施用防护剂并密闭储藏 4使用降温、吸湿设备 5采用降温、吸湿和熏蒸设备 |
| ①各储粮生态区域的主要分布范围详见中国储粮生态区划图。 ②由于同一储粮生态区域内因海拔、地形等差异，不同地区的实际储粮生态环境可能存在差异。应以实际储粮生态环境为依据，确定储粮技术的最佳组合。比如，在云南省，按地域划分属于“西南中温低湿区”，但高海拔地区的储粮生态符合高寒干燥储粮区的条件；低海拔偏低地区的储粮生态则符合高温高湿储粮区的条件。 |  |  |

中国储粮生态区划图

（规范性附录）
检测仪器和设备配置

各级检测中心及粮库应按照下述要求配置检测仪器和设备。

直属库

应配置粮油质量指标和储藏品质指标检测仪器和设备。

储备稻谷的应配置：

实验用砻谷机，实验用碾米机，粮仓深层扦样器，分样器，恒温鼓风干燥箱，感量0.01 g称量范围不小于100 g的天平，感量0.0001 g天平，电脑水分测定仪，锤片式粮食试验粉碎机，粮食水分测试粉碎磨，脂肪酸值专用振荡器，谷物选筛等；实验室常用玻璃器皿及用具。

选配稻米脂肪酸值测定仪，粮油滴定分析仪。

储备小麦的应配置：

小麦容重器，小麦硬度指数仪，粮仓深层扦样器，分样器，恒温鼓风干燥箱，感量0.01 g称量范围不小于100 g的天平，感量0.0001 g天平，电脑水分测定仪，锤片式粮食试验粉碎机，粮食水分测试粉碎磨，面筋测定仪，降落数值仪、谷物选筛等；实验室常用玻璃器皿及用具。

选配粮油滴定分析仪，实验室磨粉机，马弗炉，拉伸仪，粉质仪，面包体积测量仪。

储备玉米的应配置：

玉米容重器，粮仓深层扦样器，分样器，恒温鼓风干燥箱，感量0.01 g称量范围不小于100 g的天平，感量0.0001 g天平，电脑水分测定仪，锤片式粮食试验粉碎机，粮食水分测试粉碎磨，脂肪酸值专用振荡器，谷物选筛等；实验室常用玻璃器皿及用具。

选配粮油滴定分析仪。

储备大豆的应配置：

粮仓深层扦样器，分样器，恒温鼓风干燥箱，感量0.01 g称量范围不小于100 g的天平，感量0.0001 g天平，电脑水分测定仪，锤片式粮食试验粉碎机，粮食水分测试粉碎磨，凯氏定氮装置，索氏抽提装置，谷物选筛等；实验室常用玻璃器皿及用具。

选配粮油滴定分析仪，定氮仪，粗脂肪测定仪。

储备油脂的应配置：

油脂扦样器、干燥器、冰箱、量油尺、密度计、电热恒温干燥箱、分析天平（感量0.1 g、0.01 g、0.0001 g）、可调电炉、温度计、罗维朋比色计、恒温水浴及常规玻璃仪器。

选配阿贝折光仪，闪点仪，油脂烟点测定仪，马弗炉，离心机，旋转蒸发仪，真空泵，酶标仪，粮油滴定分析仪，气相色谱仪，液相色谱仪。

分公司质检中心

分公司质检中心应配置粮油质量指标和储藏品质指标以及主要卫生指标检测所必须的设备。

必配设备包括：

分析天平（感量1g、0.1 g、0.01 g、0.0001g）、粮仓深层扦样器，分样器，恒温鼓风干燥箱，恒温培养箱，实验用砻谷机，实验用碾米机，碎米分离器，台式米质判定仪，脂肪酸值专用振荡器，粮食水分测试粉碎磨，锤片式粮食试验粉碎机，电动筛选器，粮油滴定分析仪，谷物选筛，电动粉筛，油脂扦样器，干燥器，量油尺，密度计，可调电炉，马弗炉，罗维朋比色计，恒温水浴，小麦硬度指数仪，玉米容重器，面筋测定仪，智能白度仪，降落数值仪，小麦容重器，实验室磨粉机，粉质仪，拉伸仪，面包体积测量仪，和面机，恒温恒湿醒发箱压片机，电热恒温干燥箱、气相色谱仪，冰箱、实验室常规玻璃仪器及主要卫生指标的检测设备如前处理设备、原子荧光、原子吸收、真菌毒素检测系统、酶标仪、气相色谱仪等。

可选配的检测仪器设备：

分析天平（感量0.00001g） 定氮仪，阿贝折光仪，闪点仪，油脂烟点测定仪，离心机，旋转蒸发仪，真空泵，脂肪测定仪，液相色谱仪。

（资料性附录）
主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件

主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件见表C.1。

主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件

| 虫螨种类 | 最低 |  | 最高 |  | 每月最大 繁殖率（×） | 为害对象 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度/ ℃ | 相对湿度/ % | 温度/ ℃ | 相对湿度/ % |  | A | B | C | D | E | F |
| 大豆象 | 17 | 30 | 27～31 | 65 | 25 |  |  |  |  | ● |  |
| 粗足粉螨 | 2.5 | 65 | 21～27 | 80 | 2500 |  | ● |  | ● | ● | ● |
| 绿豆象 | 19 | 30 | 28～32 | 60 | 30 |  |  |  |  | ● |  |
| 四纹豆象 | 22 | 30 | 30～35 | 50 | 50 |  |  |  |  | ● |  |
| 米蛾 | 18 | 30 | 28～32 | 30 | 10 |  | ● |  | ● |  |  |
| 锈赤扁谷盗 | 23 | 10 | 32～35 | 65 | 60 |  | ● |  | ● |  |  |
| 长角扁谷盗 | 22 | 60 | 28～33 | 70 | 10 |  | ● |  | ● |  |  |
| 粉斑螟 | 17 | 25 | 28～32 | 60 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 烟草粉螟 | 10 | 30 | 25 | 70 | 15 |  | ● |  | ● |  | ● |
| 地中海粉螟 | 10 | 1 | 24～27 | 65 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 烟草甲 | 22 | 30 | 32～35 | 55 | 20 |  |  |  | ● | ● |  |
| 长头谷盗 | 26 | 30 | 33～37 | / | 10 |  |  | ● | ● |  |  |
| 锯谷盗 | 21 | 10 | 31-34 | 65 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 印度谷螟 | 18 | 40 | 28～32 | / | 30 |  | ● |  | ● |  |  |
| 澳洲蛛甲 | 10 | 50 | 23～25 | 70 | 4 |  | ● |  | ● |  | ● |
| 谷蠹 | 23 | 30 | 32～35 | 50 | 20 | ● |  |  | ● |  |  |
| 谷象 | 15 | 50 | 26～30 | 70 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 米象 | 17 | 60 | 27～31 | 70 | 25 | ● |  |  |  |  |  |
| 麦蛾 | 16 | 30 | 26～30 | / | 50 | ● |  |  |  |  |  |
| 赤拟谷盗 | 22 | 1 | 32～35 | 65 | 70 |  |  | ● | ● |  | ● |
| 杂拟谷盗 | 21 | 1 | 30～33 | 50 | 60 |  |  | ● | ● |  | ● |
| 谷斑皮蠹 | 24 | 1 | 33～37 | 45 | 12.5 | ● |  |  | ● | ● | ● |
| 巴西豆象 | 22 | 30 | 29～33 | 50 | 20 |  |  |  |  | ● |  |
| ①资料来源：ISO 6322-3 Storage of cereal and pulses -Part 3：Control of attack by pests ②A:完善谷物；B:谷物胚部；C:机械破损或其他虫蚀谷粒；D:谷物产品；E:整粒豆类；F粉屑 ③粮温低于－4℃时害虫可在短期内死亡；粮温在4℃～8℃之间时，害虫处于冷麻痹状态；粮温在8℃～15℃之间时，害虫停止活动；粮温在40℃～45℃之间可抑制害虫发育繁殖；粮温在46℃～48℃之间时，绝大多数害虫呈热昏迷状态，生命活动衰弱；粮温在49℃～52℃之间，害虫可在短期内死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件见表B.1。

（资料性附录）
诱捕检测储粮害虫的方法

原理

根据储粮害虫的生物学特性，利用仪器、器具或化学物质，将储粮害虫引诱到仪器和器具内，检查粮堆或空间内害虫有无和数量。所利用的仪器和器具通称为害虫诱捕器。

诱捕器种类

探管诱捕器

又称陷阱诱捕器，是一种长约0.2 m～0.7 m，直径30 mm左右的金属管或塑料管，在上部管壁上开有数百个直径2.4 mm～2.8 mm的小孔，管的下部有锥形漏斗或集虫瓶。

波纹纸板诱捕器

也称瓦楞纸板诱捕器，是一种长0.15 m～0.2 m，宽度0.1 m左右的带有波纹状孔道的长方形纸板，长度方向两边为波纹纸板（瓦楞纸板）开口位置，其中一边用胶带密封，在另一边开口处放入少量全麦粉或碎麦粉，以增强诱捕害虫的能力。

其他诱捕器

黑光灯和蛾类信息素诱捕器，主要诱捕储粮空间、空仓和成品粮仓内的蛾类害虫成虫。

适用范围

适用于各种粮食和油料的散装、包装垛和空仓内活动虫态的储粮害虫检测，以确定害虫有无和数量。

诱捕器布点

按LS/T 1211D的虫粮采样点执行。

检测期限

检测期限同于筛检法。

检测害虫计量单位

采用诱捕器检测害虫的计量单位为：诱捕的害虫数量（头）/ 每台（个）诱捕器/天。

探管陷阱诱捕害虫密度和筛检害虫密度的参考关系见表D.1。

探管诱捕器原粮粮堆诱捕害虫密度与筛检害虫密度的参考关系

| 筛检(头/kg) | 诱捕(头/台·天) |
| --- | --- |
| ≤5 | ≤10 |
| ≤30 | ≤20 |
| ＞30 | ＞20 |