Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ ZCL T13.8—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第八部分：高温高湿储粮区（第七区）

Technical regulation of grain and oils storage in different grain storage ecological regions—Part 8：High temperature and high humidity region ( The seventh region)

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　储粮生态特点及粮油储藏基本要求	1

4.1　生态区域范围	1

4.2　储粮生态特点	1

4.3　储藏基本要求	2

5　设施与设备的基本要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　仓储设施	2

5.3　仓储设备	2

5.4　检测仪器设备	3

6　粮食与油料进出仓	3

6.1　安全要求	3

6.2　进仓要求	3

6.3　粮食与油料堆存要求	3

6.4　出仓要求	3

6.5　储藏期限	3

7　粮情与质量检测	3

7.1　粮情检测	3

7.2　质量检测	4

8　粮食与油料储藏技术	4

8.1　技术路线	4

8.2　控温储藏	4

8.3　有害生物控制	5

8.4　氮气气调	6

8.5　就仓干燥	6

9　储粮安全作业与管理	7

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参与起草单位：中国储备粮管理总公司广州分公司、福建分公司、云南分公司、广西分公司。

本标准主要起草人：庞映彪、付鹏程、卜春海、高素芬、汪喜波、陶诚、李林杰、陈萍、罗智洪、李颖、兰盛斌、黎万武、张华昌、王双林、丁建武、李克强、李月。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第八部分：高温高湿储粮区（第七区）

范围

本标准规定了高温高湿储粮生态区粮油储藏的术语和定义、储粮生态特点及粮油储藏基本要求、仓储设施与设备的基本要求、粮食与油料进出仓、粮情检查与质量检测、粮油储藏技术、储粮安全作业与管理。

本标准适用于高温高湿储粮区粮食与油料的储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/ZCL T9 氮气气调储粮工程设计规范（试行）

Q/ZCL T13.1-2012 不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

术语和定义

Q/ZCL T13.1界定的术语和定义适用于本标准。

储粮生态特点及粮油储藏基本要求

生态区域范围

位于我国最南部，包括大陆和岛屿两部分。本区绝大部分在北回归线以南，北以福清、永春、华安、河源、怀集、梧州、平南、忻城、百色、那坡、文山、开远、景东、潞西北部、梁河至尖高山一线为界，即第五区和第六区的南界，大致相当于1月均温10℃等温线，活动积温6000℃·d～6500℃·d等温线；西南界为中越、中老、中缅国界线。政区包括海南省、福建省东南部、广东和广西壮族自治区的中南部、云南省的南部和西南部。

符合本区主要储粮生态条件的其它生态区的库点。

储粮生态特点

生态条件

1月平均气温10℃～26℃，7月平均气温23℃～28℃，年均温大于等于20℃；15℃以上的时间289 d～352 d；15℃以上有效积温1566℃·d～3476℃·d，夏季长达5～9个月。

年降水量800 mm～2500 mm。

台风季节5～11月，台风雨占年降雨10%～40％。

储粮特点

主要粮食作物为双季稻、单季稻和薯类，云南和海南种植少量的玉米和小麦。

储粮品种主要为玉米、稻谷，以及部分小麦、大豆；本区是粮食主销区，除少部分稻谷从当地收购外，大部分储备粮从粮食主产区购入。

粮食品质变化较快。平均粮温较高，粮食品质下降速度总体较其它储粮生态区快。

害虫防治难度大。常见储粮害虫和螨类为玉米象、米象、谷蠹、赤拟谷盗、长角扁谷盗、锈赤扁谷盗、锯谷盗、大谷盗、土耳其扁谷盗、麦蛾、印度谷螟、米扁虫、书虱、腐食酪螨、粗足粉螨等。

储粮微生物危害隐患较大。常见微生物为曲霉和青霉：曲霉包括黄曲霉、灰绿曲霉、白曲霉等；青霉包括产黄青霉等。

粮堆易发热。由于粮粒水分不均匀、局部粮食水分超过安全水分、湿热转移导致水分再分配、粮堆局部虫口密度大等原因，粮食特别是玉米储藏期间易局部发热。

储藏基本要求

应采用控温储藏措施延缓粮油品质变化。

宜采用智能通风技术提高通风效率、降低水分损耗。

宜采用氮气气调防治储粮害虫；气调宜采用智能控制。

宜采用就仓干燥降低粮食水分、机械通风平衡粮堆水分或维持高浓度氮气等措施预防粮食发热。

宜采用谷物冷却机、通风机、冷风机等设备及措施消除玉米发热。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2011第4.2条的规定。

设施与设备的基本要求

一般要求

应符合Q/ZCL T13.1-2012第五章的基本要求。

仓储设施

仓房围护结构的保温隔热性能良好，墙体传热系数宜在0.46 W/m2·K～0.52 W/m2·K之间，仓顶传热系数不大于0.35 W/m2·K，在满足粮食出入仓需要的前提下，门、窗设置数量应尽可能少。

应有防暴雨、防积水、防洪水、防粉尘爆炸等措施。

沿海地区应有防台风、防海潮等措施。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2011第5.1条的规定。

仓储设备

基本要求

应符合国家相关标准和总公司产品企业标准。

配备的仓储设备应满足粮仓正常的进出粮作业。

应采用节能环保的仓储设备。

配置

具备地中衡、输送机、扒谷机以及高效环保清理筛等配套的粮食进出库设备。

具备温湿度、气体浓度等粮情检测仪器或设备。

具备机械通风、磷化氢熏蒸、氮气气调、谷冷机或空调等粮情控制设备。

具备磷化氢报警仪、氧气浓度报警仪、空气呼吸器等安全防护设备。

具备体视显微镜、害虫标本、害虫图谱、害虫选筛等害虫检测专用设备和用具。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2011第5.3条的规定。

检测仪器设备

一般要求

- 具备粮食质量检测的仪器和设备，能正常进行粮食收购定等和储存品质指标的检测。

配置

- 按Q/ZCL T13.1-2012第5.4条的规定执行。

粮食与油料进出仓

安全要求

按LS 1206和Q/ZCL T13.1的规定执行。

进仓要求

进仓前的准备

按照Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的规定做好准备工作。

进仓粮食与油料的质量

应符合Q/ZCL T13.1-2012第6.3条的要求。

粮食与油料堆存要求

按Q/ZCL T13.1-2012第6.4条的规定执行。

出仓要求

按Q/ZCL T13.1-2012 第6.5条的规定执行。

及时收集整理测温电缆、粮面薄膜、走道板等仓储设备和器材。

非出仓作业操作时段，应适时关闭门窗。

高温季节出仓期间，应保持相关保粮措施。

储藏期限

按Q/ZCL T13.1-2012第6.6条的规定执行。

可根据品质状况适当延长储藏期。

粮情与质量检测

粮情检测

粮温、仓温和气温，粮堆内部及仓内外空气的相对湿度，粮食水分含量，仓房设备设施、器材和粮食中的害虫密度的检测方法按Q/ZCL T13.1的规定执行。

检查仓房密闭、隔热、防虫情况。

检查仓墙有无返潮、屋顶有无渗漏。

检查防台风、防暴雨、防积水等措施。

检查粮面有无结露、板结，墙体有无挂壁。

检查粮堆有无发热、生霉。

检查堆垛是否发生倾斜、变形等异常情况。

质量检测

按Q/ZCL T13.1-2012第7.2条规定执行。

粮食与油料储藏技术

技术路线

本储粮生态区域采用的储粮技术主要为控温储藏、有害生物防治、氮气气调、就仓干燥等。根据各地的具体情况，应分别或组合应用多项储藏技术，达到储藏粮油质量良好。

控温储藏

本区主要采用机械通风降温、仓房及粮堆隔热、空调降温、通风散热、谷物冷却等技术组合达到粮温控制目标。

控温目标

低温季节：平均粮温不超过18℃，局部最高粮温不超过25℃。

高温季节：平均粮温不超过22℃，局部最高粮温不超过30℃。

技术路线

秋冬季采用机械通风或北方低温粮入仓等措施尽可能降低基础粮温；春季气温回升前完成仓房和粮堆的隔热密闭；夏季及时排除仓内积热，适时开启制冷设备补充冷源。

机械通风降温

浅圆仓的单位通风量宜为2 m3／h·t～ 3 m3／h·t，平房仓的单位通风量宜8 m3／h·t～10 m3／h·t。

操作与管理按 LS/T 1202执行。

仓房及粮堆隔热技术

压盖密闭前，全仓各层粮温应基本一致。

向阳面墙体或墙角四周宜仓内附贴阻燃隔热材料。

仓门可采用堆码拌有防护剂的无虫干燥稻壳包和薄膜密闭隔热。

若出现粮温回升快或出现高温点、膜下或粮面结露、局部发热等异常情况，应及时查明原因，采取措施消除隐患。

沿海地区，遮阳蓬或屋面架空通风层隔热应考虑台风影响。

其它按Q/ZCL T3-2007第6章执行。

空调降温

空调功率应考虑气候条件，与空间体积和控温目标相匹配。一般每100 m2左右的粮面宜选用输入功率1kW～1.5kW的空调。

宜避开用电高峰选择相对低温时段制冷，采用时控及温控开关自动控制空调开关。

经常检查空调工况，根据控温目标及运行效果调整工艺及参数。

空调器四周设置密封槽，进出仓及熏蒸杀虫期间用薄膜密封空调器，运行期间宜每月清理一次防尘网。

通风散热

排积热通风的通风量宜在仓内空间空气置换效率为3～6次／h之间。

排积热通风的操作按Q/ZCL T2执行。

谷物冷却机制冷

高温季节，宜于夜间或早晨的低温环境下，采用间歇性冷却作业。

谷物冷却结束时最高分层平均粮温不宜低于18℃。

仓内排出空气的焓值低于外界大气焓值时，宜采用环流冷却。

操作与管理按Q/ZCL T4执行。

有害生物控制

基本要求

储粮有害生物预防和控制按LS/T 1211和Q/ZCL T13.1-2012第8.9条要求执行，储粮化学药剂管理按LS 1212规定执行。

宜采用控温气调防治储粮有害生物。

害虫与螨类控制

预防措施

入仓前按Q/ZCL T13.1第6.2节的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。

在仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网。

磷化氢熏蒸杀虫

实施磷化氢熏蒸杀虫的粮仓应符合GB/T 25229规定的要求。

所有设备设施应符合GB/T17913的规定。

环流熏蒸按LS/T1201的规定进行操作，膜下环流熏蒸按Q/ZCL T1规定执行。

应根据LS/T1201的规定设定磷化氢最低有效浓度和密闭时间。

第一次杀虫必须彻底，不能达到防治效果时，应进行抗性检测，根据检测结果制定防治方案。

控制谷蠹、扁谷盗、赤拟谷盗等抗性虫种时，磷化氢浓度和密闭时间应符合LS/T 1211的规定；若采用二氧化碳混合熏蒸，二氧化碳浓度应达到4%以上。

熏蒸时应注意安全防护，须按Q/ZCL T13.第8.9.2.2.2条执行。

氮气气调杀虫

按Q/ZCL T8执行。

微生物的控制

降低粮食水分。保持粮食水分在安全以内。

缺氧抑霉。维持O2浓度2%以下。

臭氧浓度大于40mL/m3维持40min以上。

其他按Q/ZCL T13.1-2012第8.9.3节的规定执行。

氮气气调

本区储备玉米、稻谷宜采用氮气气调储藏。

粮食入仓前进行气密处理，气密性应符合GB/T25229的要求。

仓房气密性改造宜选择塑钢异型双槽管及充气膨胀气密压条。

使用符合 GB l6556 要求的空气呼吸器。

用于杀虫防霉时，粮堆中氮气浓度应达到98%以上，浓度维持时间根据粮温确定，一般应大于30天。

用于防虫时，粮堆中氮气浓度应不低于95％。

可采取维持98%以上的氮气浓度，抑制平均水分达到安全水分的烘干玉米因籽粒间水分不均匀引起的发热。

氮气气调储粮的具体要求见 Q/ZCL T8。

气调储粮的安全标志见 Q/ZCL T10。

就仓干燥

适用范围

地上笼通风就仓干燥适用范围见表1。

地上笼通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 不超过31号文推荐水分值1.0% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 2.5 |
| 稻谷 | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

组合式多管通风就仓干燥适用范围见表2。

组合式多管通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 超过31号文推荐水分值1.0%，不超过2.0%。 | 4.5<h≤6.0 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | 4.5<h≤6.0 |
| 稻谷 | 超过31号文推荐水分值2.0%，不超过3.0%。 | 2.5<h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值3.0%，不超过4.0%。 | h≤2.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

主要技术参数和配套条件

地上笼通风就仓干燥主要技术参数见表3。

地上笼通风就仓干燥单位通风量及空气途径比

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量 （m3／h·t） | 空气途径比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 6.0 | 20 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 30 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 40 | ≤1.5 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 27 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 36 | ≤1.5 |

组合式多管通风就仓干燥技术参数表4。

单位通风量及相邻立管间距

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量 （m3／h·t） | 相邻立管间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 6.0 | 15 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 20 | 2.0m×1.5m以内 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 25 | 2.0m×1.5m以内 |
|  | 2.5 | 45 | 1.5m×1.5m以内 |

就仓干燥的其它配套条件见GB/T 26880-2011第4章。

操作与管理

按GB/T 26880执行。

储粮安全作业与管理

按Q/ZCL T13.1-20112012第9章8.9执行。