Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL T13.3—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范
 第三部分：低温干燥储粮区（第二区）

Technical regulation of grains and oils storage in different grain storage ecological regions—Part 3：Low temperature and drying region（The second region）

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　本区域的储粮生态特点及粮油储藏的基本要求	1

4.1　生态区域范围	1

4.2　储粮生态特点	1

4.3　储藏基本要求	2

5　设施与设备的基本要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　仓储设施	2

5.3　仓储设备	2

5.4　检测仪器设备	3

6　粮食与油料进出仓	3

6.1　安全要求	3

6.2　进仓要求	3

6.3　出仓要求	3

6.4　储藏期限	3

7　粮情与质量检测	4

7.1　粮情检测	4

7.2　质量检测	4

8　粮食与油料储藏技术	4

8.1　技术路线	4

8.2　干燥降水	4

8.3　低温储藏	4

8.4　准低温储藏	5

8.5　保水措施	5

8.6　有害生物控制	5

9　储粮安全作业与管理	6

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参加起草单位：中国储备粮管理总公司内蒙古分公司、新疆分公司、西安分公司、兰州分公司。

本标准主要起草人：庞映彪、许胜伟、卜春海、高素芬、汪喜波、李克强、陶诚、刘通、田琳、孙晓勇、白明杰、严晓平、周浩、张娟。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范
 第三部分：低温干燥储粮区（第二区）

范围

本标准规定了低温干燥储粮生态区域粮食储藏的术语和定义、本区域的储粮生态特点及粮油储藏的基本要求、设施与设备的基本要求、粮食与油料进出仓、粮情与质量检验、粮食与油料储藏技术以及储粮安全作业与管理。

本标准适用于低温干燥储粮区粮食与油料的储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/ZCL T13.1  不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

术语和定义

下列及Q/ZCL T13.1界定的术语和定义适用于本标准。

安全干燥期 safe drying period

高水分粮食完成干燥前的许可储藏时间。在此期间粮情稳定，粮食品质不劣变。

本区域的储粮生态特点及粮油储藏的基本要求

生态区域范围

位于我国北部与西北部，包括新疆维吾尔自治区全部，内蒙古自治区、宁夏回族自治区及甘肃大部，陕西、河北的一部分。以国界线为西界和北界，东界从大兴安岭根河河口开始，沿大兴安岭西麓，向南延伸至阿尔山附近，然后向东沿洮儿河谷地经大兴安岭至乌兰浩特以东，再沿大兴安岭东麓向南，经突泉、扎鲁特旗、开鲁至奈曼，南界昆仑山、祁连山北麓至乌鞘岭、长城、张北、沽源、围场和阜新。

其它地区符合本区域储粮生态条件的库点。

储粮生态特点

生态条件

15 ℃以上有效积温626 ℃·d～2280 ℃·d，15 ℃以上的时间112 d～194 d。1月气温－8 ℃～－20 ℃，7月气温18 ℃～24 ℃。

全国最干旱地区，年降水量400 mm以下，年相对湿度28 %～90 %。

冬季寒冷，年、日较差大，分别为30 ℃～50 ℃、13 ℃～20 ℃；日照充足，太阳辐射强，年辐射量140 kcal／cm2·年～165 kcal／cm2·年；冬春寒冷，多风沙天气。是储粮最适宜区域之一。

储粮特点

主要储粮为玉米、小麦，以及部分稻谷和大豆。

玉米收获后一般不能及时干燥。

粮食储藏过程中易出现水分过度损失的情况。

常见储粮害虫和螨类为玉米象、谷蠹、锯谷盗、赤拟谷盗、杂拟谷盗、锈赤扁谷盗、花斑皮蠹、长角扁谷盗、书虱、麦蛾、印度谷蛾、腐食酪螨等。

常见储粮微生物为曲霉和青霉。曲霉包括黄曲霉、灰绿曲霉、白曲霉等；青霉包括产黄青霉等。

储藏基本要求

以低温储藏为主。宜采用自然通风，辅以机械通风降低粮温。

安全水分粮在进行通风降温时应尽可能减少水分损失。

秋季应做好粮堆结露的预防和处理。

其它要求应按Q/ZCL T13.1－2012第4.2条的规定执行。

设施与设备的基本要求

一般要求

应符合Q/ZCL T13.1－2012第五章的基本要求。

仓储设施

仓房应具有良好的隔热性能。用于低温储藏的粮仓，墙体传热系数宜在0.58 W/m2·K～0.70 W/m2·K之间，仓顶传热系数不大于0.5 W/m2·K。仓房长轴宜呈南北走向。

北疆粮仓应有隔热和通风措施。东疆、河西走廊和河套平原粮仓门应有防风沙堵塞措施。塔里木、哈密和吐鲁番盆地粮仓应有隔热、通风和防风沙措施。

地下仓应建在地势较高、地下水位低、地面坚固干燥、排水通畅的地方，应注意防水、防潮、通风和隔热。

露天囤（垛）储粮时，基座离地面应不低于0.4 m，并有足够强度，能承受储粮作业产生的载荷；顶部宜架空、起脊或用粮包等做成不小于40 °坡度的屋脊形状；周围应设置不低于70 cm的防鼠围裙。堆垛应用牢固的防水隔热材料苫盖严密，苫盖后堆垛表面应平整、无凹陷，苫盖物应固定牢靠。

应按GB 50057的规定安装避雷装置。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1－2012第5.1条的规定。

仓储设备

基本要求

应满足总公司相关产品企业标准的要求。

应满足粮仓正常的进出粮作业要求。

应采用节能环保的仓储设备。

配置

应配备机械通风、粮情测控系统等基本设备。

具备磷化氢报警仪、氧气浓度报警仪、空气呼吸器等安全防护设备。

具备体视显微镜、害虫标本、害虫图谱、害虫选筛等害虫检测专用设备和用具。

2.5万吨以上仓容的粮库还应该配备移动式吸粮机或扒谷机、装仓机、地中衡等装卸、输送、计量设备，高效环保清理筛等清理设备。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2012第5.3条的规定。

检测仪器设备

一般要求

具备粮食质量检测的仪器和设备，能正常进行粮食收购定等和储存品质指标的检测。

配置

按Q/ZCL T13.1-2012第5.4条的规定执行。

粮食与油料进出仓

安全要求

按LS 1206和Q/ZCL T13.1的规定执行。

进仓要求

进仓前的准备

按Q/ZCL T13.1－2012第6.2条的规定执行。

进仓粮食与油料的质量

应符合Q/ZCL T13.1－2012第6.3条的要求。

粮食与油料堆存要求

粮食堆存按Q/ZCL T13.1－2012第6.4条的规定执行。

出仓要求

按Q/ZCL T13.1－2012第6.5条的规定执行，出仓前应将膜下管道移出。

出仓检测、时限等按中央储备粮质量管理暂行办法的规定执行。

出仓结束后，及时调整保管帐、卡、牌、簿，及时整理凭证存档。

储藏期限

按Q/ZCL T13.1-2012第6.6条的规定执行。

可根据品质状况适当延长储藏期。

粮情与质量检测

粮情检测

粮温、仓温和气温，粮堆内部及仓内外空气的相对湿度，粮食水分含量，仓房设备设施、器材和粮食中的害虫密度的检测周期及检测方法按Q/ZCL T13.1的规定执行。

暴风雨雪天气期间，应适时查粮查仓，重点应检查露天囤（垛）和地下仓。

质量检测

储藏粮油质量检验按Q/ZCL T13.1－2012第7.2条的规定执行。

粮食与油料储藏技术

技术路线

本储粮生态区域采用的主要储粮技术为干燥降水、低温储藏、准低温储藏等。根据各地的具体情况，在同期或不同时期，分别或组合应用各项储藏技术，以达到最佳的储粮效果。安全水分粮在进行通风降温时应采取相应的保水措施，减少水分损失。

干燥降水

宜采用智能通风。冬、春季通风应避免浮尘和风沙天气。

收获后来不及干燥的高水分粮冬季通过自然通风干燥降水。

小麦以自然通风为主，辅以机械通风干燥降水。

水分18 %以上的玉米、稻谷宜机械烘干或两步干燥至安全水分。

机械烘干操作按LS/T 1205执行，宜避开寒冷季节烘干粮食。

两步干燥，先机械烘干将水分降至18 %以下，再就仓干燥降至安全水分。

水分18 %以下的玉米、稻谷可春季采用机械通风就仓干燥降水，气温宜高于10 ℃，应在安全干燥期内完成干燥。

就仓干燥作业按GB/T 26880执行，单位通风量和粮堆高度宜符合表1的要求。

就仓干燥推荐最低单位通风量和对应的粮堆最大高度

| 粮种 | 水分含量 % | 最低单位通风量 m3/(h•t) | 粮堆最大高度 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米、稻谷 | 18 | 40 | 4.5 |
|  | 16 | 20 | 6.0 |
| 小麦 | 16 | 30 | 6.0 |

堆高超过3 m或空气途径比不符合降水通风要求的应增设组合式多管通风系统，组合式多管通风系统的相邻立管间距宜控制在2.5 m×1.5 m以内。

新收获大豆入库后至次年4月，选择相对温暖、干燥、多风时采用晾晒、机械通风干燥降水。

低温储藏

仓房宜吊隔热顶棚，门窗、孔洞宜增加隔热保温层，粮面宜实施隔热压盖，以延缓粮温上升。

仓房墙体和仓顶的传热系数应符合5.2.1的要求。

秋季应及时打开门窗进行自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降。对入库新粮应注意缩小上层粮温与气温的温差，防止结露。

冬季自然通风或机械通风，使粮温降到－5℃～－8℃。

春季粮温回升前应做好粮堆的压盖密闭和门窗等部位的隔热密闭。

夏季宜膜下环流通风均衡粮温，低温时段利用轴流风机排除粮堆上部积热，使平均粮温长期保持在15 ℃以下，最高粮温不超过20 ℃。

利用粮情测控系统自动检测储粮温度，夏季必须进仓检测粮情时应在低温时段进行。

新疆塔里木、哈密和吐鲁番等地区可辅以机械制冷降温。

准低温储藏

秋季应及时打开门窗进行自然通风，必要时辅以轴流风机通风，使粮温随气温同步下降。对入库新粮应注意缩小上层粮温与气温的温差，防止结露。

冬季自然通风或机械通风，使粮温降到0℃～－5℃。

春季粮温回升前应做好粮堆的压盖密闭和门窗等部位的隔热密闭。

夏季上层粮温超过20 ℃时应膜下环流通风均衡粮温，低温时段利用轴流风机排除粮堆上部积热，使平均粮温长期保持在20 ℃以下，最高粮温不超过25 ℃。

利用粮情测控系统自动检测储粮温度，夏季必须进仓检测粮情时应在低温时段进行。

新疆塔里木、哈密和吐鲁番等地区在夏季高温时应注意预防害虫危害。

保水措施

通风降温时宜采用智能通风技术，以自然通风为主，辅以低功率轴流风机降温，达到0 ℃～5 ℃度后应及时关闭门窗，避免长时间通风造成水分损失。

通风干燥后的安全水分粮应采用塑料薄膜密闭粮面，包装粮堆应进行五面密闭。

应做好门、窗和通风口的密闭。

宜采用膜下环流通风，按Q/ZCL T7 的规定执行。

有害生物控制

基本要求

按Q/ZCL T13.1－2012第8.9条的规定执行。

害虫与螨类控制

宜采用低温防治储粮有害生物。

预防措施

充分利用低温干燥的生态条件，将粮堆温度控制在15 ℃或20 ℃以下，抑制害虫的发生与发展。

其它按Q/ZCL T13.1－2012中8.9.2.1的规定执行。

控制技术

宜采用低温控制储粮有害生物，维持储粮处于低温或准低温状态，抑制害虫生长。

在有效防护的基础上，按LS/T 1211第九章的规定，有针对性地采用磷化氢熏蒸，局部害虫局部处理，第一次杀虫必须彻底。

熏蒸处理的安全事项按Q/ZCL T13.1－2012第8.9.2.2.2.4条执行。储粮化学药剂管理应按LS 1212规定执行。

微生物的控制

将储粮水分控制在安全水分以下。

采用低温储藏技术。

季节转换时应注意通风，预防和消除粮堆结露。

储粮安全作业与管理

按Q/ZCL T13.1执行。