Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ T13.6—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第六部分：中温高湿储粮区（第五区）

Technical regulation of grains and oils storage in different grain storage ecological regions— Part 6: Moderate temperature and high humidity region ( The fifth region)

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　本区域的储粮生态特点及粮油储藏的基本要求	1

4.1　本区域的范围	1

4.2　储粮生态特点	1

4.3　储藏基本要求	2

5　设施与设备的基本要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　仓储设施	2

5.3　仓储设备	2

5.4　检测仪器设备	3

6　粮食与油料进出仓	3

6.1　安全要求	3

6.2　进仓要求	3

6.3　出仓要求	3

6.4　储藏期限	3

7　粮情与质量检测	4

7.1　粮情检测	4

7.2　质量检测	4

8　粮食与油料储藏技术	4

8.1　技术路线	4

8.2　干燥降水	4

8.3　控温储藏	6

8.4　氮气气调储藏	6

8.5　储粮有害生物控制技术	7

9　储粮安全作业与管理	7

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参与起草单位：湖北、成都、湖南、江西、福建、浙江、安徽、上海分公司。

本标准主要起草人：庞映彪、张华昌、卜春海、高素芬、汪喜波、陶诚、李克强、张富胜、张劲松、张杰、郑伟、陈萍、陆耕林、陈德发、涂海峰、丁建武 李月。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第六部分：中温高湿储粮区（第五区）

范围

本标准规定了中温高湿储粮生态区域粮食储藏的术语和定义、基本要求、仓储设施与设备的基本要求、粮食与油料进出仓、粮情与质量检测、粮油储藏技术、储粮安全作业与管理。

本标准适用于中温高湿储粮区域及其他区域内符合本区域储粮生态条件的库点的粮食与油料储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/ZCL T13.1  不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

术语和定义

除Q/ZCL T13.1界定的术语和定义适用于本标准外，下列述语和定义适用于本标准。

本区域的储粮生态特点及粮油储藏的基本要求

本区域的范围

位于秦岭-淮河与南岭之间。东至沿海，西边以青藏高原东麓为界，西南以云贵高原东北麓为界，北界以西峡、方城、淮河，苏北灌溉总渠一线与华北为界，南界以福清、永春、华安、河源、怀集、梧州、平南、忻城一线与华南相接，此线大致相当于1月份均温10－12℃，活动积温6500℃·d等值线。绝大部分属长江中、下游流域，还包括南岭山地、江南丘陵、闽浙丘陵等。政区包括湘、浙、赣、沪、渝全部及鄂、川、豫、皖、苏、闽、桂、粤的一部分。

符合本区主要储粮生态条件的其它生态区的库点。

储粮生态特点

生态条件

15℃以上有效积温1029℃·d～3180℃·d，15℃以上的时间121 d～253d； 1月气温0℃～10℃，7月气温28℃左右。

年降水量800 mm～1600 mm；相对湿度34%～98%。

夏季高温、高湿；冬温夏热，四季分明，干湿分明，干季为10月到次年3月，湿季为4～9月。春雨全国之最，梅雨显著。降水集中春夏季节，占年降水量70％；5～9月长江沿岸常出现35℃以上的高温，7～8月天气晴朗、高温少雨，形成“伏旱”。9、10月间秋高气爽，东南沿海此时有台风。夏季高温、高湿，不利于粮食储藏。

储粮特点

主要储粮为稻谷、小麦和玉米；有部分大豆（多为进口）。

有效积温高，虫害易发生，常见储粮害虫和螨类为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、锈赤扁谷盗、赤拟谷盗、大谷盗、书虱、腐食酪螨、粗足粉螨等。一般于每年4～11月内发生。

降水量大，相对湿度高，微生物危害严重，常见储粮微生物为曲霉和青霉。曲霉包括黄曲霉、灰绿曲霉、白曲霉等。青霉包括产黄青霉等。

储藏基本要求

应符合Q/ZCL T13.1-2012第4.2条的基本要求。

本区域宜采用控温储藏和控温气调储藏，宜采用智能通风技术提高通风效率、降低通风能耗、控制粮食水分损失。

秋冬季节应做好通风降温，春季应做好隔热密闭，夏季应采取控温措施。

应注意高水分粮食的降水干燥，特别是晚稻谷的干燥。

设施与设备的基本要求

一般要求

应符合Q/ZCL T13.1--2011第5章的基本要求。

仓储设施

仓房主体结构完好，上不漏，下不潮，门、窗完好，仓房地基能承载仓房和装满粮食的载荷，满足粮食装卸机械作业的要求, 墙体能承受粮堆侧压力，内表面平整、防潮层有效，外表面宜为浅色，仓房气密性满足GB/T 25229要求。

用于控温储藏和气调储藏的粮仓，仓房围护结构的保温隔热性能应良好，墙体传热系数宜在0.46 W/m2·K～0.52 W/m2·K之间，仓顶传热系数不大于0.35 W/m2·K。在满足粮食出入仓及通风需要的前提下，门、窗设置数量应尽可能少。在隔热气密性能不能达到控温储藏要求时，在门、窗和通风口，可采用薄膜密封和填充泡沫板、稻壳包、膨胀珍珠岩等保温性能良好的隔热材料进行处理。

长江沿岸、洞庭湖盆地、鄱阳湖盆地和沿江河谷平原建仓时，应确保无洪涝隐患；山区建仓时应确保无泥石流、山洪、山体崩塌等隐患。

沿海地区建仓要注意防台风、防高海潮等问题。

应配置必备的防汛排涝设施。

仓储设备

基本要求

应符合国家相关标准和总公司产品企业标准。

配备的仓储设备应满足粮仓正常的进出粮作业。

应采用节能环保的仓储设备。

配置

具备地中衡、输送机、扒谷机以及高效环保清理筛等配套的粮食进出库设备。

具备温湿度、气体浓度等粮情检测仪器或设备。

具备机械通风、磷化氢熏蒸、氮气气调、谷冷机或空调等粮情控制设备。

具备磷化氢报警仪、氧气浓度报警仪、空气呼吸器等安全防护设备。

具备体视显微镜、害虫标本、害虫图谱、害虫选筛等害虫检测专用设备和用具。

其它要求应符合Q/ZCL T13.1-2011第5.3条的规定。

检测仪器设备

一般要求

具备粮食质量检测的仪器和设备，能正常进行粮食收购定等和储存品质指标的检测。

配置

按Q/ZCL T13.1-2012第5.4条的规定执行。

粮食与油料进出仓

安全要求

进出仓的安全操作与管理按LS 1206和Q/ZCL T13.1的规定执行。

进仓要求

进仓前的准备

按照Q/ZCL T13.1-2012第6.2条的规定做好准备工作。

进仓粮食与油料的质量要求

质量应符合Q/ZCL T13.1-2012第6.3条的要求。水分一般不超过粮食安全储存水分及配套储藏技术操作规程中规定的水分。

粮食与油料堆存要求

按Q/ZCL T13.1-2012第6.4条的规定执行。

出仓要求

按Q/ZCL T13.1-2012第6.5条的规定执行。在出仓前做好开窗散气、环流管道清理等工作。

出仓时间不宜过长（特别是在梅雨及高温季节），出仓期间应做好相关保粮措施。

出仓检测、时限等应符合中央储备粮质量管理暂行办法第六章第三十五条至三十九条的规定。

出库结束后，应做好测温电缆、粮膜等仓储设备、器材的整理，并及时调整保管帐、卡、牌、簿，及时整理凭证存档。

储藏期限

按Q/ZCL T13.1-2012第6.6条的规定执行。

可根据品质状况适当延长储藏期。

粮情与质量检测

粮情检测

粮温、仓温和气温，粮堆内部及仓内外空气的相对湿度，粮食水分含量，仓房设备设施、器材和粮食中的害虫密度的检测方法按Q/ZCL T13.1的规定执行。

暴风雨雪天气期间，应适时查仓、查粮，重点检查简易储粮设施。

质量检测

按Q/ZCL T13.1-2012第7.2条规定执行。

粮食与油料储藏技术

技术路线

本储粮生态区域采用的主要储粮技术为干燥降水、控温储藏、氮气气调或环流熏蒸等。根据各地的具体情况，在同期或不同时期，分别或组合应用各项储藏技术，以达到最佳的储粮效果。新入仓的粮食宜采用氮气气调技术或环流熏蒸技术进行虫害处理，在秋、冬季节宜进行通风降低粮温，注意粮食水分的损失；在春季宜采用压盖隔热、密闭与氮气气调技术综合应用；夏季采取制冷等措施维持粮堆的低温。

干燥降水

一般要求

小麦5月份收获时正值雨季，应采用烘干或用机械通风就仓干燥。

早稻7月份收获，可利用伏旱晾晒或机械通风降水；晚稻10月份收获，可择机晾晒、库内宜采用机械通风降水。

本储粮生态区域的早稻谷可采用机械通风干燥。华中区对未来得及降水的粮食冬季可用自然低温储藏，在春季至夏初采用烘干或机械通风降水。

就仓干燥

适用范围

地上笼通风就仓干燥适用范围见表1。

地上笼通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 不超过31号文推荐水分值1.0% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 2.5 |
| 稻谷 | 不超过31号文推荐水分值1.5% | 6.0 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.0% | 4.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

组合式多管通风就仓干燥适用范围见表2。

组合式多管通风就仓干燥适用范围

| 粮种 | 粮食水分 | 粮堆最大高度（m） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 超过31号文推荐水分值1.0%，不超过2.0%。 | 4.5<h≤6.0 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值1.5%，不超过2.5%。 | 4.5<h≤6.0 |
| 稻谷 | 超过31号文推荐水分值2.0%，不超过3.0%。 | 2.5<h≤4.5 |
|  | 超过31号文推荐水分值3.0%，不超过4.0%。 | h≤2.5 |
|  | 不超过31号文推荐水分值2.5% | 2.5 |

表中31号文指中储粮 [2005] 31号文

主要技术参数和配套条件

地上笼通风就仓干燥主要技术参数见表3。

地上笼通风就仓干燥单位通风量及空气途径比

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量 （m3／h·t） | 空气途径比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 6.0 | 20 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 30 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 40 | ≤1.5 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 1.2～1.3 |
|  | 4.5 | 27 | 1.3～1.4 |
|  | 2.5 | 36 | ≤1.5 |

组合式多管通风就仓干燥技术参数表4。

单位通风量及相邻立管间距

| 粮种 | 粮堆最大高度（m） | 最低单位通风量 （m3／h·t） | 相邻立管间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 6.0 | 15 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 20 | 2.0m×1.5m以内 |
| 稻谷 | 6.0 | 18 | 2.5m×1.5m以内 |
|  | 4.5 | 25 | 2.0m×1.5m以内 |
|  | 2.5 | 45 | 1.5m×1.5m以内 |

就仓干燥的其它配套条件见GB/T 26880-2011第4章。

操作与管理

- 按GB/T 26880执行。

机械烘干

粮食水分超过中储粮 [2005] 31号中推荐水分值5%的，宜机械烘干或两步干燥至安全水分。

两步干燥，先采用机械烘干将水分降至18%以下，再组合式多管通风干燥将水分降至安全水分。

水分16%以上的高水分早稻，宜机械烘干至安全水分。

机械烘干操作按LS/T 1205执行。稻谷烘干热风温度应低于50℃，玉米烘干热风温度应低于140℃。

连续式烘干机宜采用智能控制。

控温储藏

一般要求

本区应采用机械通风、粮仓及粮堆隔热密闭、空调/谷物冷却机制冷、通风散热等技术组合来实现控温储藏的目标。

对入仓粮食进行降水干燥和除杂工作，使粮食质量符合LS/T 1211的要求。

利用粮情测控系统自动检测储粮温度。夏季应在气温较低时段进仓查粮。在检粮门处宜增设“进仓隔热工作间”，形成里外两道门的结构。进仓时打开外门进入工作间后，关闭外门，再开里门；出仓时先关闭里门，再开外门，工作间用隔热材料制成。

控温目标

秋季（气温下降阶段）：平均粮温不超过18℃，局部最高粮温不超过25℃；

冬季（低温持续阶段）：平均粮温不超过10℃，局部最高粮温不超过20℃；

春季（气温上升阶段）：平均粮温不超过15℃，局部最高粮温不超过20℃；

夏季（高温持续阶段）：平均粮温不超过20℃，局部最高粮温不超过25℃；

控温技术路线

控温储藏技术路线为“秋冬季节通风，降低基础粮温；春季隔热，延缓粮温升高；夏季排热，适时补充冷源”，即秋冬季积极抓住低温时机，采取自然通风或机械通风等措施，尽可能降低粮温，重点作好蓄冷工作；入春后及早做好仓房、粮堆的密闭和隔热处理工作，抑制和延缓外界环境对粮堆的影响，重点作好保冷工作；夏季及时排除仓内积热，适时开启制冷设备补充冷源，重点做好散热补冷工作。

操作方法

      - 控温储藏具体操作方法按Q/ZCL T2 、Q/ZCL T3、Q/ZCL T6的相关要求执行。

氮气气调储藏

应符合Q/ZCL T13.1-2012 第8.3.2条的规定。

粮食入仓前进行气密处理，气密性应符合GB/T25229的要求。

仓房气密性改造宜选择塑钢异型双槽管及充气膨胀气密压条。

使用符合 GB l6556 要求的空气呼吸器。

用于杀虫防霉时，粮堆中氮气浓度应达到98%以上，浓度维持时间根据粮温确定，一般应大于30天。

用于防虫时，粮堆中氮气浓度应不低于95％。

氮气气调储粮的具体要求见 Q/ZCL T8。

气调储粮的安全标志见 Q/ZCL T10。

储粮有害生物控制技术

基本要求

储粮有害生物预防和控制按LS/T 1211和Q/ZCL T13.1-2012第8.9条要求执行，储粮化学药剂管理按LS 1212规定执行。

宜采用控温气调防治储粮有害生物。

害虫与螨类控制

预防措施

入仓前按Q/ZCL T13.1第6.2节的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。

在仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网。

控制技术

磷化氢熏蒸杀虫

实施磷化氢熏蒸杀虫的粮仓应符合GB/T 25229规定的要求。

所有设备设施应符合GB/T17913的规定。

环流熏蒸按LS/T1201的规定进行操作，膜下环流熏蒸按Q/ZCL T1规定执行。

应根据LS/T1201的规定设定磷化氢最低有效浓度和密闭时间。

第一次杀虫必须彻底，不能达到防治效果时，应进行抗性检测，根据检测结果制定防治方案。

控制谷蠹、扁谷盗、赤拟谷盗等抗性虫种时，磷化氢浓度和密闭时间应符合LS/T 1211的规定；若采用二氧化碳混合熏蒸，二氧化碳浓度应达到4%以上。

熏蒸时应注意安全防护，须按Q/ZCL T13.第9.2.2.2.4条执行。

氮气气调杀虫

按Q/ZCL T8执行。

微生物的控制

按Q/ZCL T13.1-2012第8.9.3节的规定执行。

储粮安全作业与管理

按Q/ZCL T13.1--2011第8.9执行。