Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL T15—2014

露天储粮操作规程

Operation regulation on outdoor storage of grain

2014 - 01 - 08发布

2014 - 01 - 10实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 安全基本要求	2

5 入粮要求	3

5.1 基本要求	3

5.2 入粮前准备	3

6 露天储粮货位搭建	3

6.1 露天囤搭建	3

6.2 罩棚储粮	6

7 储藏管理	8

7.1 粮情检测	8

7.2 质量检测	8

7.3 粮堆通风	9

7.4 日常管理	9

8 安全防范措施	10

8.1 防火措施	10

8.2 防雨、雪措施	10

8.3 防结露（霉变）措施	11

8.4 防风措施	11

8.5 防鼠雀措施	11

8.6 防虫害措施	11

9 出粮管理	12

9.1 露天囤出粮	12

9.2 罩棚出粮	12

10 附则	13

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参与起草单位：中储粮吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古、湖北分公司。

本标准主要起草人：熊鹤鸣、顾祥明、高素芬、张华昌、袁小平、麻志伟、兰延坤、肖雅斌、宋国敏、周天智、陈谨华、祝凯、陶诚、金大勇、李振杰、王东升、徐国强、许胜伟。

本标准为首次发布。

露天储粮操作规程

范围

本规程规定了露天储粮相关的术语和定义、安全要求、入粮管理、储藏期间的粮情检测和质量检测、粮堆通风、日常管理和出粮管理。

本规程适用于按总公司《新型露天储粮设施搭建方案》（中储粮【2013】693号）搭建的露天囤和钢结构罩棚储藏粮食的操作管理。

规范性引用文件

下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 13788-2008  冷轧带肋钢筋

GB/T 20569  稻谷储存品质判定规则

GB/T 20570  玉米储存品质判定规则

GB/T 22184-2008  谷物和豆类  散存粮食温度测定指南

GB/T 26882.1  粮油储藏  粮情测控系统

GB/T 22497-2008  粮油储藏  熏蒸剂使用准则

GB/T 22498-2008  粮油储藏  防护剂使用准则

JGJ 18-2012  钢筋焊接及验收规程

LS/T 1201  磷化氢环流熏蒸技术规程

LS/T 1202  储粮机械通风技术规程

LS/T 1206-2005  粮食仓库安全操作规程

LS/T 1211  粮油储藏技术规范

LS/T 1212-2008  储粮化学药剂管理和使用规范

LS/T 3801  粮食包装  麻袋

国粮发【2000】143号  粮油储存品质判定规则  大豆

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

露天储粮  outdoor storage of grain

将粮食储存于罩棚、露天囤等临时储粮设施内，并用简易材料围盖的储粮方式。

露天囤  temporary grain silo

一种用钢筋、席茓、钢丝网等材料搭建囤体和囤顶，散装储存粮食的简易临时储粮设施。

钢结构罩棚  rail steel awning

一种梁柱采用钢制结构，顶部由彩制钢板构成，四壁未封闭（含部分封闭），具备通风、粮温电子检测、防潮功能的储粮设施。

围包散储  storing grain in bulk by enclosed grain bags

利用装有粮食的麻袋包按一定规则堆码成围墙，墙内装入散粮的储粮方式。

安全基本要求

露天储粮场所应设置在粮库储存区内相对独立的安全区域，且不应设置在架空电力线路的下方，水平距离架空电力线路不应小于其杆高的1.5倍。应远离污染源、危险源、火源、居民区、库内生活区。

在同一粮食储存区内，罩棚储粮和露天囤应各自成区布置，不能相互混合布置。露天储粮场所应明确分组、分区。每组的总存储量不宜大于5000吨，每区的总存储量不宜大于20000吨。组与组之间的防火间距不应小于10 m，区与区之间的防火间距不应小于30 m；当每区的总储量小于5000吨时，区与区之间的防火间距可为25 m。

总储量大于5000吨的露天储粮场所，应设置环形消防车道；总储量为1000吨—5000吨的露天储粮场所，可沿其两条长边设置消防车道；总储量小于1000吨的露天储存场所可沿其一条长边设置消防车道。占地面积大于1500平方米的罩棚应设置环形消防车道；占地面积不大于1500平方米的罩棚可沿其两条长边设置消防车道。消防车道应符合GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定，并保持畅通。消防车道中心线距离粮食堆垛外边界不应小于5米。

露天货位设置要确保机械正常作业和粮食进出方便。使用粮仓机械时，其电源应由橡套电缆引入操作区内，橡套电缆不应损坏或有接头，电气开关及易产生火花的部位应安装金属防护罩。配电箱的引入、引出线应采取防破损措施。

罩棚储粮要具备“六防一通”（防火、防潮、防鼠、防雀、防霉变、防风，采用机械通风/自然通风）和电子测温等功能，露天囤还需具备“防塌底、防漏雨”功能。所用资材的外表层要使用防水阻燃材料。

露天储粮区域与外界要有物理隔离措施，设立警戒线及明显的防火标志。货位区内应禁止明火及电气焊作业。应配置满足扑灭初起火灾需要的消防设施设备。

应安装覆盖整个露天储粮区的电子监控设施和避雷设施，避雷设施参照GB 50057《建筑物防雷设计规范》的相关要求，必须经相关部门设计并检测合格。

露天货位粮食进出的安全操作和管理应按LS/T 1206-2005《粮食仓库安全操作规程》中4.2和5.2.1的规定执行。

露天货位区应选择地势较高、地下水位低且避开行洪和低洼水患地区，地面干燥、坚固，通风良好，四周排水畅通的地方，粮堆底部应高出地面300 mm～500 mm。地处江、河、湖、水库沿岸、蓄洪区内和地势低洼的露天货位，要设立防洪围堰，高度应高于库区地面最高点500 mm。其他地区如遇特大暴雨、洪水或汛情，也应及时设立围堰。

作业人员应经过岗前培训合格后才能上岗，作业时必须戴安全帽，系安全绳、安全带等安全防护用具，操作区域应设置安全网等防护措施，安全员现场负责检查并督促操作人员正确使用防护设施。

入粮管理

基本要求

粮食水分必须符合当地粮食安全水分标准。超过安全水分的粮食必须进行干燥处理。

粮食质量应符合国家质量标准或有关规定，杂质含量应小于1%。入粮时应调整落粮点或平整粮面，减少自动分级。

同一货位分批次入粮时，各批次间的粮食温度差应小于当时的露点温差。若达到或超过露点温差时，应进行通风，平衡粮温。

粮食品质必须符合GB/T 20569《稻谷储存品质判定规则》、GB/T 20570《玉米储存品质判定规则》、《粮油储存品质判定规则  大豆》（国粮发[2000]143号）中“宜存”的有关规定。

不同品种、不同性质、不同水分、不同等级、不同年限的粮食应分货位储藏。

入粮前准备

应根据不同储粮品种、储存数量和预计储存时间长短规划储粮场所，设计露天货位平面布置图。

准备搭建露天货位所需的资材和机械设备。

入粮前先填补场地孔洞缝隙，清扫干净，再用空仓杀虫剂对场地、储粮器材、设备设施进行杀虫处理。

采用适当措施确保地面防水防潮，或做好防水防潮铺垫。

检测待入货位粮食质量。

露天储粮货位搭建

露天囤搭建

搭建要求

露天囤原则上要建在抗压系数较高的水泥地坪上。搭建在泥土地面上的，必须对地面表层淤泥和腐殖土进行清理，回填坚实的沙土，进行平整、碾压、夯实、干燥。囤区四周排水设施齐全，道路坚实通畅。

露天囤排列要整齐，两排囤为一组，每排不宜超过20个，囤间、排间应留有不小于2 m的检查通道。搭建方案应报当地消防部门备案。

露天囤要集中搭建和管理，要分品种、分区设置，不同品种不得储存在一个露天储粮分区内。

露天囤规格原则上以大豆200吨、稻谷350～400吨、玉米400～450吨为宜。储存大豆露天囤尺寸直径不宜超过8 m，装粮高度不宜超过5 m；其它品种直径不宜超过11 m，装粮高度不宜超过7 m。

搭建材料

垫底石。一般采用质地坚硬的石材或枕木，石材规格以长400 mm×宽200 mm×高200 mm为宜。

钢筋帘。规格长4 m×宽1 m，钢筋应符合GB 13788-2008要求，横竖钢筯网格状焊接而成，网格分布尺寸为250 mm×180 mm，钢筋搭接处采取双面焊接，确保牢固，焊接应符合JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规程》要求。囤高5 m以下、直径8 m以内时，钢筋帘统一采用直径12 mm、14 mm、16 mm的国标钢筋（竖筋直径12 mm、横筋直径14 mm、穿销直径16 mm）制成；囤高5 m以上、直径大于8 m时，钢筋帘统一采用直径14 mm、16 mm、18 mm的国标钢筋（竖筋直径14 mm、横筋直径16 mm、穿销直径18 mm）制成。

镀锌钢丝网。要求孔径18目以上，丝径不小于0.4 mm。

防潮席、草帘、塑料编织布根据当地实际情况进行选择。

囤底出粮口及通风口。囤底出粮口规格为高300 mm×宽400 mm，在底部钢筋帘中部预留，出粮口距地面高度根据实际出粮方法和机械设备情况具体确定。囤底通风口规格直径与通风系统配套，在底部钢筋帘中部预留，通风口距地面500 mm, 预留出粮口、通风口的钢筋帘需要加固处理。

通风系统。采用L型通风管道，囤底中心部位为静压箱，为2 mm厚镀锌铁板制作而成的正方体，规格为长420 mm×宽420 mm×高420 mm，上部和一个侧面开孔，开孔直径分别与径向通风管和主风道大小匹配。主风道直径350 mm，用2 mm厚镀锌铁板制作而成，不开孔，长度以伸出囤壁400 mm为宜。径向通风管由冲压打孔的镀锌板卷成直径350 mm的圆筒制成，开孔率不低于25%；或若干直径350 mm环状钢筋圈外沿焊接8根均匀分布的直钢筋、并外裹镀锌钢丝网制成，所用钢筋直径为14 mm，环状钢筋圈间距1.0m，外裹镀锌钢丝网孔径以不漏粮为准。径向通风管可根据高度制成2～3节进行插入式连接，保证连接处不漏粮，每节长度为1 m或2 m。顶盖直径大于350 mm，小于360 mm，不开孔。

桁架。桁架由40 mm×40 mm×2.1 mm方钢管做上弦，直径14 mm钢筋做下弦，直径10 mm钢筋做蛇形腹杆焊接而成。桁架长度视囤顶斜坡长度而定，上下弦间距不低于300 mm，桁架下端外挑出囤身钢骨架长度500 mm。

囤尖通风口。囤尖自然通风口直径600 mm，高度600 mm，由1.5 mm镀锌板、直径16 mm、14 mm、10 mm钢筋（环状钢筋圈直径16 mm,竖筋直径14 mm、拉筋直径10 mm）和底部均匀分布的16个M10×65螺栓焊接而成。伞形防雨帽钢骨架外径0.1 m，高度500 mm，由直径14 mm、10 mm钢筋（环状钢筋圈直径14 mm，斜拉筋直径10 mm）焊接而成，并采用镀锌板（或0.5 mm彩钢板）或PVC进行覆盖。通风口应用4目镀锌钢丝网设置防雀网。

电子测温设备应符合GB/T 26882.1《粮油储藏  粮情测控系统》相关要求。

搭建露天囤所用资材（席子、苫子、草帘等）必须进行消毒处理，确保无害虫感染。

搭建方法

依据平面布置图，按“井”字型铺设两层垫底石成阶梯状，下层大圈，上面一层小圈，上层垫底石向内侧收进50 mm左右。

在下层垫底石上安装一圈钢筋帘，在钢筋帘中部面向通道对称预留2或4个出粮口和1个通风口。

第一圈钢筋帘安装完后，在垫底石上铺一层竹跳板，在竹跳板上依次铺设防鼠钢丝网、两层防潮席子、防塌底草帘（压实厚度不小于100 mm，储存稻谷可垫100 mm厚度的稻壳），形成囤底。紧贴钢筋帘挂一层钢丝网，钢丝网内侧至少挂两层席子或苇帘子（外表面平整、不得带苇花），囤底钢丝网、防潮席与囤壁内钢丝网搭接不少于300 mm。

安装L型通风管网，在囤底中央放平静压箱，主风道与静压箱侧面进风口连接，第一段径向风管与静压箱顶部出风口连接，开始入粮。随着装粮高度的增加依次顺序连接第二段、第三段径向风管，每安装一段径向风管，必须在上面套上顶盖，防止粮粒漏入通风管。

随着装粮高度的增加，向上按顺序安装钢筋帘，依次挂好钢丝网、席子（苇子、稻草帘）等材料，钢丝网、席子等材料要采取外搭方式，搭接尺寸不低于100 mm，保证装粮后钢筋帘涨成圆形时，预留的钢丝网长度满足搭接需要，不被涨断裂。

粮堆达到设定装粮高度后，安装电子测温系统，上层和底层测温点分别距离粮面和囤底0.5m,其余各测温点垂直方向间距不大于2m。以装粮高度7 m的露天囤为例，测温电缆不少于5根，其中中间1根，其余4根分布在四周，距囤周0.5 m ～0.8 m。每根电缆测温点不少于4个，测温点距离上层粮面分别为0.5 m、1.5 m、3.5 m、6.0 m。

搭建囤顶。囤顶的搭建可以有多种方式，各地应因地制宜，合理选择。

- 方式一：以桁架、通风帽、苫布为材料搭建囤顶

囤身达到规定高度后，在粮堆中央部位搭设工作平台，将圆锥形通风帽平稳放在工作平台上，将不少于16榀桁架上端均匀用螺拴固定在圆锥形通风帽上，桁架下端用钢线固定在钢筋圈上，相邻桁架之间从上到下架设至少五条横向檩条，上面铺设一层双面涂塑防雨阻燃苫布后挂上防风网。

为防止结露，囤顶粮面应平整（取消囤尖），粮堆高度应低于囤身200 mm，表面覆盖防结露草帘子200 mm厚（稻谷可用300 mm厚的稻壳压盖）。

搭建桁架囤顶方法见《新型露天储粮设施搭建方案》（中储粮[2013]693号）相关条款。

- 方式二：以席子、茓子、钢丝网为材料搭建囤顶

囤身达到设定高度后，用传统方式茓子起尖，以阶梯式向上每层收进400 mm～500 mm，形成圆锥状，角度不小于35°，粮堆表面压盖200 mm厚草帘子（储存稻谷可用稻壳）后，用苇苫子等苫盖（苇苫子必须去掉苇花），再用18目以上丝径0.4 mm的镀锌钢丝网覆盖，最后加防风网处理。

镀锌钢丝网覆盖方法见《新型露天储粮设施搭建方案》（中储粮[2013]693号）相关条款。

注意事项

粮食入囤时，落粮点尽量靠近囤中心位置，避免偏载造成露天囤损坏。

少量粮食入囤后应固定静压箱，随着入粮高度逐渐增加，依次连接径向通风管，径向通风管顶端与粮面的距离为1 m～2 m，通风管上端盖上顶盖。

囤底层粮食应拌入防护剂。常用的防护剂：防虫磷10 mg/kg～20 mg/kg；凯安保0.4 mg/kg～0.75 mg/kg；保粮磷10 mg/kg。可在输送带上用自动喷药器喷药或拌药。

在囤身距囤底高1.5 m处，圆周方向每隔5 m设置一个50 mm×50 mm的扦样口。

露天囤作业人员必须保持两人以上进行操作，并有专人进行防护，同时正确佩戴安全帽和使用安全绳、安全柱等安全防护用具，安全柱插入粮堆深度不小于1.5 m。

严禁酒后或患有恐高症、高血压以及其他不适宜的人员进行做囤作业。

罩棚储粮

罩棚储粮方式有围包散储和包装粮垛两种。

基本要求

罩棚建设要求按总公司《关于印发中央投资粮食罩棚建设方案的通知》（中储粮[2013]468号）和《关于简易粮食罩棚建设项目立项的批复》（中储粮[2013]421号）附件《粮食钢罩棚建设技术要点》等文件执行。

罩棚储粮应具备“上不漏、下不潮、侧不浸”等条件。

罩棚外应配备动力电源，照明灯具必须为粉尘防爆灯具，罩棚内严禁使用碘钨灯等类型光源。

应根据不同储粮品种、粮堆设计高度和预计储存时间长短确定合理的堆装方式，并根据储粮的数量和货位面积、空间，确定粮堆的长、宽和高度。

码垛总体要求是堆垛形状正直、堆顶及四周有检查粮情的空间。

地面应具备防水防潮性能，也可采用经过杀虫处理、厚度300 mm的稻壳或干河沙上铺垫一层塑料编织袋的方式，达到防水防潮效果。

应利用粮包在粮堆的一侧（背风一侧）或粮堆中部设置爬梯。具体做法是：从粮堆底部到顶部码成两个横包宽的阶梯，每层均匀向内收300 mm，一直到粮堆顶部。

围包散储

围包散储的围墙需用符合LS/T 3801《粮食包装 麻袋》有关规定的标准麻袋（不得使用编织袋包装）装入一定量粮食（放平后高度约180 mm ～ 200 mm）且不缝口，首尾相压处不少于300 mm，最里层麻袋对顶相压，在粮堆边缘按一定规则码起外观如同墙体的结构，四角和过道等关键部位及外层麻袋必须缝口，中间散存粮食。具体操作方法如下：

入粮前要根据装粮数量，提前计算装粮高度，以不超过5 m为宜。根据粮食的散落性大小，确定围墙的安全厚度，保证装粮后围墙承载安全。

合理设定围包散储粮堆宽度，麻袋外侧与钢柱保持1 m间距，并在地坪上周围边缘铺设塑料布等防水防潮材料，宽度以超过围墙外沿1 m，能翻上来包住3层麻包为宜。

布设风网。机械通风风道设置等按照LS/T1202《储粮机械通风技术规程》中有关规定执行。风道采用地上笼，根据粮堆大小和周边具体情况，采用横向或纵向两种风网布置形式，空气途径比宜在1.2～1.5之间。风道距堆边不大于2 m，风道间距离不大于4 m。采用纵向铺设时，纵向风道长度不大于25 m；当纵向长度大于30 m时，应采用两端各一组对称风网布置。采用横向铺设时，一机供风不大于三组。在设置地上笼风道时应特别注意将接口处缝隙堵严，防止漏粮堵塞风道，失去通风功能。

围墙底部2 m以内的麻袋包装必须采用半“非”字型包口向内堆码，确保垛基强度。2 m以上采用“丁”字型围砌垛身，即由外往内一包纵放一包横放，围砌上一层时，由外往内先横后纵骑缝而垒，横直交错，如此往复，以增强围墙的咬合力。围墙每隔25 m至30 m设墙垛一个，墙垛向内增加2个直包，宽度达到4个直包1个横包，以免袋墙过长，墙体压力过大，造成墙体坍塌。

根据围墙外形尺寸采用尺杆挂线，围墙粮包要由下而上逐层收进。一般上一层比下一层收进20 mm～30 mm，防止收进太多降低层与层之间的拉力和堆围的牢固程度。向内倾斜角度5°为宜，达到整齐划一，避免出现凸凹不平现象。

一般情况下，玉米围墙以26个包高为宜，10包以下用4个直包，11～21层3个直包，22层至25层2个直包对顶相压，最上层麻袋需要封口，可以码成一直一横，方便检查粮情时在上面行走。大豆等散落性大的粮食，适当增加厚度，稻谷可减少1个直包厚度。围墙的高度与散粮高度保持同步，滞后或超过散粮装入高度，会使围墙粮包变形，易造成围墙坍塌事故发生。粮堆达到设定高度后，要检查整个围墙高度是否一致。

入粮后将围墙下预留的接地防水材料上卷，压入3层麻包内，并在围墙底部四周进行围裹防鼠处理，高度不小于1 m。

入粮结束后，及时平整粮面，安装粮情电子测温设备，具体方法参照LS/T 1211《粮油储藏技术规范》和GB/T 26882.1《粮油储藏  粮情测控系统》中有关规定执行。

可采用苇席、蓬布、塑料编织袋等材料在粮堆外围挂边，边要重叠呈鱼鳞状，两层错开，反向挂牢，底部要紧扣货台。

顶层粮面上铺设踏粮板，四周布设安全围网，确保粮面作业人员安全。

采用上蜡蓬布、PVC蓬布或其它防水隔热材料，盖在粮堆顶上。为防止结露，盖顶前先用一层装稻壳的麻袋或草袋进行压盖。晴天时要适时揭开苫盖物散热散湿。

整个粮堆或罩棚边柱四周要用防水、阻燃材料围住，起到防火、防雨作用。

包装粮垛

包装粮的堆码应纵包一层，横包一层，缝口朝里。在下层基础上实行“丁”字形交叉压缝向上堆码。粮袋在打巷道壁时必须打两排粮包，实行一层以两横包并排一纵包，上一层以一纵包并排两横包交错上升，这样能减少因一包漏粮对整个巷道壁的影响,增强稳固性。堆码的货位高度一般为22 ～ 26个粮包高。

在划分货位时尽量划小，增强各堆的独立性，减少相互之间的影响，将某一包漏粮影响面减至最小。

在堆码货位时粮堆中和货位的表面不留散粮，尤其在粮堆四周的底层更不得留有散粮，防止底层粮包滑动。

包装储粮堆高应控制在５m左右，粮堆每层粮包不内收，堆码成长方体。

注意事项

围包散储入粮时，用输送机由里到外进粮，落粮点应避开风道，以免风道移位。当堆围达到预期高度时，应适时移出输送机，继续装粮至平整粮面后能达到堆围高度。入粮时，应采取措施减少粮食的自动分级。

围包散储入粮时，堆围、底层和表层的粮食可拌入防护剂，每两层麻袋适当扬撒防护剂。常用的防护剂：防虫磷10 mg/kg～20 mg/kg；凯安保0.4 mg/kg～0.75 mg/kg；保粮磷10 mg/kg。使用方法为在输送带上用自动喷药器喷药或拌药。

条件许可时，应尽量利用冬、春季气温较低的季节入粮，使储粮保持较长时间的低温状态。

储存期间应经常检查压盖物潮湿情况，发现结露，应及时揭开苫盖物进行通风散湿处理。

储藏管理

粮情检测

温度检测

粮情监测应按照GB/T 26882.1《粮油储藏  粮情测控系统》和GB/T 22184-2008《谷物和豆类  散存粮食温度测定指南》的要求执行。粮情测控系统检测粮情的内容包括粮温、气温和大气湿度。

相比其它类型储粮，露天储粮应适当增加粮情安全检查次数。一般在粮温15℃以下时，7天内至少巡测一次；在粮温15℃以上时，3天内至少巡测一次。长期储藏的粮食，除进行巡测外，还应经常对储粮货位随机设点抽测粮温。巡测和抽测结果要做好记录。

若粮食温度发生异常变化，要查明原因，及时进行处理。要特别注意粮温分层情况，如发现粮堆某层温度长期高于周围，且温差过大，应采取措施防止结露。

储藏期间如遇风、雨、雪天气，应随时检查露天囤、罩棚有无渗漏现象，风、雨、雪后要及时检查粮情。

水分检测

结合测温点的布置或专门扦样口，分层扦取样品测定粮食水分。表层、上层粮食水分应适当增加检测点。

表层粮食水分每周检测一次。中、上层粮食水分每月至少检测一次。

在季节转换尤其是夏秋和冬春季节转换时，应随时扦样检查粮堆表层的水分变化。发现结露，应及时采用通风等方法处理。

日常检查以现场采用快速检测仪器检侧为主，每月普查时用标准法测定。

害虫密度检测

储藏期间害虫检测按照LS/T 1211《粮油储藏技术规范》中7.1.4的要求执行。

粮情检测结果登记

检测结果应登记在粮情检测记录薄上，每月进行储粮安全情况分析，检查中发现异常情况应及时处理。

质量检测

质量检验按照LS/T 1211《粮油储藏技术规范》中6.3和7.2的要求执行。

粮堆通风

自然通风

在季节转换或秋冬低温季节，利用环境温度明显低于粮堆温度的有利条件，打开通风口，利用外界自然低温进行通风，以降低粮堆温度。

机械通风

通风管道的设计与安装、通风基本要求、具体操作和管理要求参见LS/T 1202《储粮机械通风技术规程》的相关内容。

通风方式的选择。宜选用低压轴流风机，采用吸出式间歇通风方式，每次通风时间宜在4小时～5小时之间。

通风时机的选择

通风开始时温差不小于7℃，通风过程中温差不小于4℃。

发热粮，应及时进行通风降温。

过夏后粮温偏高或早秋收储原始粮温较高的粮食，可采用2～3次间歇通风。10月中下旬，将粮温降到接近气温，11～12月间，继续通风将粮温降到5℃以下。

中晚秋新收粮食，可选择有利时机一次性将粮温降到5℃以下。

通风时，风机与进风口进行软连接，风机应有锁定装置，防止位移，风机应有减震装置。

通风过程中，应利用测温设备观察通风效果是否均匀，结合储存粮种和高度实际，可采用加设辅助风管、调整粮堆高度等措施，改善局部气流状态。

通风过程中，应有专人值守，防止因风机故障、线路故障或天气变化等原因造成损失。

发热粮的处理

局部发热时应针对发热原因，有针对性采用单管风机组通风降温、熏蒸杀虫或防霉处理。

整个粮堆发热或粮温分层温差过大，有结露先兆时，应及时通风降温。若通风处理达不到目的，露天囤要进行拆囤处理，围包散储可采取翻倒处理。

通风前后、季节变换时，注意粮堆内部的粮食温度和水分，有发热或水分增高等异常情况出现时，应结合实际情况及时进行处理，避免坏粮。

日常管理

实行专人、专货位管理。

应在货位外显著位置标明货位号、粮食性质。

警戒线的标识

沿露天储粮区四周5 m远处拉设警戒线，严禁无关人员进入。

警示牌

距地面高0.8 m，设立警示牌，规格0.8 m×0.4 m，金属框架，白底红字，在露天货位的明显处树立牢固的“严禁烟火”警示牌。

储粮基本情况标示牌

距地面高0.6 m，树立储粮基本情况标示牌，规格1.2 m×0.6 m，金属框架，白底红字，在标示牌上将粮食基本情况填写清楚。

每天应检查苫盖是否完好，有无鼠、雀活动危害和火险隐患。

季节交换期，应加强对表层结露的检查，分析是否出现凝结，有疑点的应进行开口检查。

风、雨、雪天气，应随时检查，发现问题及时处理。

每天检查储粮设施，有无破损、掉落等，排水设施是否畅通。

安全防范措施

防火措施

露天储粮火灾的火源类型

使用磷化铝熏蒸时自燃起火。

电线破损起火。

雷击起火。

其他建筑物或物品火灾蔓延。

外来火源。

露天储粮火灾防范措施

库区严禁烟火，加强值班巡查。

露天储粮最外层苫盖材料、围护材料应选用具有防火功能的材料。

久旱无雨，可定期用消防泵以雾状对露天储粮苫盖材料喷水、湿润表层。

使用磷化铝熏蒸时，应严格按照操作规程进行，不得扩大用药剂量，严防自燃起火。

机械作业时应采取有效措施防止电气线路、用电设备漏电起火。

储粮区域应配齐消防器材和足够的消防用水、消防用沙。

有露天储粮的粮库，应设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙，存在飞火、烧荒等火灾危险的区域应设置明显、清晰的警示牌。

露天储粮火灾的扑救措施

应先堵截、截断火头，控制火势蔓延。

电线路引起的火灾，扑救时应先切断电源。

磷化铝自燃引起的火灾，应用粉类、二氧化碳灭火器或干河沙扑救，扑救时应注意防止发生中毒事故。

露天储粮火灾容易出现飞火，在扑救燃烧火堆的同时，应及时监视和扑打飞火，防止造成新火源。

应彻底消灭被压在粮堆下的隐火和余烬。

粮堆下部发生火灾时，扑救时宜从上部压住火源。

火灾扑灭后，应及时分离整晒受灾粮食。

防雨、雪措施

汛期前应封闭风道口等管口。

露天储粮区域要开挖排水沟渠并保持畅通。

遇紧急情况，可采用熏蒸帐幕罩住粮堆，帐幕底部嵌紧于堆基上的压膜槽内或用沙袋等压实封闭。

每次雨雪前后，应及时检查苫盖物是否压盖牢固，有无孔洞，发现异常应迅速处理，排除隐患。

大雪过后，要及时清除露天储粮囤上及四周的积雪。

防结露（霉变）措施

季节交换期，应加强对表层、四边、拐角、踢蹬、过道板下粮食结露的检查。

可揭掀苫布通风，降低储粮内部温度。

苫盖时可先在粮面铺设一层吸湿隔热物料，再用蓬布苫顶。

对粮食出现大面积结露，应适时拆去顶部苫盖物，深翻粮面，进行通风；对局部结露，可不揭苫盖物，采用单管风机通风控制局部水分增高。必要时应将结露湿粮移出堆外单独晾晒处理。

防风措施

地势较高或处于风口的地方搭建的露天粮堆，应适当降低堆装高度。

露天储粮苫盖要平实，搭头要严密，缝、扦要牢固。草帘、苇席苫盖的露天堆顶应加防风网。

- 用PVC维纶双面涂塑革或蓬布苫顶的，在风力增强时应将顶罩四周环孔内的绳子抽紧，分别从四周固定于堆身或系紧于堆基处预留的铁环系绳桩上。

可用木条、钢材压盖苫盖物，再用螺丝紧固，也可用泥沙袋将苫盖物压紧压实或可用结实的绳子将苫盖物捆绑固定。

三级风以上严禁揭垛进行粮情处理等作业，五级风以上现场必须留人查验苫盖物捆扎情况，发现问题后及时进行处理。

用草、席做苫盖材料的露天储粮堆可适当准备一部分PVC布罩，必要时用其罩顶。

防鼠雀措施

鼠害防治

堵塞鼠洞、断绝老鼠所需水源、搞好卫生，清除储粮区内的杂草瓦砾，改善储粮区的环境。

储粮区及周围地坪宜硬化。

应改善露天储粮的堆基。堆基底部进行光滑处理。

应增设防鼠墙或防鼠板，也可用捕鼠板、虫网、电猫。

每天检查有无鼠类活动痕迹。

鸟类防治

应每天检查有无鸟类活动痕迹。

应保持露天储粮区的清洁，随时将散落的粮食打扫干净。

露天粮堆顶部和四周应光滑、坚实，应堵塞顶檐处的一切空隙，遮盖严密。

防虫害措施

害虫预防措施

虫害检查应按照LS/T 1211《粮油储藏技术规范》中7.1.4的要求执行。

入粮前应做好围护材料的杀虫消毒处理。

应严把粮食质量关，减少感染虫害粮食进入粮堆。

入堆的已有少量害虫侵染的粮食应拌和保护剂，具体按照GB/T 22498-2008《粮油储藏  防护剂使用准则》要求执行。

入粮以后，应在粮堆四周定期喷布防虫线。

熏蒸杀虫

熏蒸杀虫工作应参照GB/T 22497-2008《粮油储藏  熏蒸剂使用准则》、LS/T 1212-2008《储粮化学药剂管理和使用规范》、LS/T 1201《磷化氢环流熏蒸技术规程》中5.3～5.7的有关规定要求执行。

可采用缓释熏蒸、埋藏施药、风道施药等熏蒸方式，严禁采用粮面施药方法。

对于局部发生虫害，可采用探管施药局部熏蒸处理。

堆垛的密封方式

凡堆基上有压膜槽的，应采用五面封。

凡堆基上没有压膜槽的，可采用五面封或者六面封。

用药量应根据虫口密度及堆垛的密封状况而定。熏蒸应符合LS/T 1211《粮油储藏技术规范》 附录D的要求；局部施药可按虫害发生范围计算，磷化铝剂量宜为6 g/m3～9 g/m3 。密闭时间宜控制在20天～30天之间。

化学熏蒸处理完毕后，应及时揭开帐幕通风口。

注意事项

粮堆熏蒸时，要切实防止火灾和中毒事故发生。在使用磷化铝时，要特别注意防止发生自燃和遇水起火。熏蒸作业和散气要由专门的熏蒸作业小组操作，要有负责人到场指挥。

施药前要了解一周内气象情况，选择晴天熏蒸，严禁阴雨天、大风天、雪天熏蒸。若投药后出现刮风、下雨，应及时加强检查。

在熏蒸投药中要戴好正压式空气呼吸器，逆风倒退施药，距离30 m范围内应无其他无关人员。在熏蒸期间要设警戒线，日夜值班巡逻，防止人畜中毒事故发生。

熏蒸散气后，应将残渣逐点清理，立即运到离水源50 m以外僻静的地方进行无害化处理。熏蒸用器材及装药布袋（麻布片）、探管等，应清洗干净后妥善保存备用，不得改作它用。

出粮管理

露天囤出粮

出粮前准备

准备出粮机械设备。

依次拆除桁架囤帽或囤顶钢丝网、苫子、压盖材料等，撤出检温电缆。

出粮操作

出粮机械对准出粮口，对称打开露天囤两个或四个出粮口，缓慢出粮，防止出现囤身偏载，造成露天囤倾倒。如不能连续出完，剩余的粮食必须做好防雨、防火等安全防护措施。

在出粮过程中，每露空一节钢筋帘，先停止出粮，待露空钢筋帘、钢丝网、席子等资材拆除后方可继续出粮。囤上拆除资材的操作人员应不少于两人，囤下有专人看护。

出粮后管理

拆除囤底，并把做囤资材及时消毒后，分类入库保存。

清理维护出粮机械设备，放回机械场地。

彻底清扫出粮现场。

罩棚出粮

出粮时，先撤除挡鼠板，安排两名以上操作人员上到粮面系好安全绳，在确保安全的情况下，撤除苫盖物、防护网和电子检温系统，从爬梯处由上到下、由外向内逐层拆开粮包，包内粮食向围墙外侧倾倒，拆除围墙粮包时应避免围包倾倒。

堆围粮包拆卸时，必须有安全员现场指挥，拆包时关闭输送机械。

出粮时应边出粮边拆除地上笼，大型铲车进入粮堆装卸粮食，必须有专人进行现场指挥，避免出现作业人员刮碰及损坏储粮设施。如分批次出粮，间隔时间较长时，应注意均衡对称出粮，避免偏载，并保证剩余粮堆中测温系统、通风系统的正常工作。

罩棚出粮后，应及时清理卫生，对相关设备及包装物进行整理和消毒。

附则

- 在本规程执行过程中，如存在问题和不明确的内容，可及时向总公司反映。