中国储备粮管理总公司 发布

Q/ZCL

2017-01-01实施

2016-08-23发布

磷化氢熏蒸技术规程

Q/ZCL T18-2016

中国储备粮管理总公司企业标准

前    言

磷化氢熏蒸是利用磷化氢（磷化铝自然潮解产生、或在发生器内水解产生、或磷化氢钢瓶气）、或其与二氧化碳或其它熏蒸剂混合气体对粮仓或粮堆（垛）进行熏蒸杀虫的过程，包括利用环流熏蒸设备强制气体循环促使熏蒸气体在粮堆内快速均匀分布的环流熏蒸，以及施药后依靠气体自身扩散自由分布的常规熏蒸。

本标准附录A、B为资料性附录。

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准主要起草人：王殿轩、熊鹤鸣、严晓平、付鹏程、李克强、陈谨华、唐洁、张志航、王太堃、陈江。

本标准为首次发布。

目  录

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 气密性要求	5

4.1 仓房气密性要求	5

4.2 薄膜密封时的气密性要求	5

5 熏蒸前调查	5

5.1 基本粮情	5

5.2 粮仓情况	5

6 熏蒸方案制定	5

6.1 熏蒸方式的选择	5

6.2 施药方法的选择	6

6.3 熏蒸过程的监控	6

7 浓度、密闭时间和用药量确定	7

7.1 浓度、密闭时间确定	7

7.2 用药量确定	7

8 施药前准备	7

8.1 熏蒸人员	7

8.2 粮堆（垛）准备	7

8.3 设施准备	7

8.4 气体取样装置设置	8

8.5 虫笼设置	8

8.6 药剂准备	8

8.7 施药装置准备	8

8.8 环流装置准备	8

8.9 磷化氢浓度检测报警装置准备	9

8.10 安全防护准备	9

9 熏蒸施药	9

9.1 自然潮解施药	9

9.2 仓外磷化氢气体施药	9

10 熏蒸过程控制与检查	10

10.1 浓度检测时间	10

10.2 浓度检测次数	10

10.3 浓度均匀性	10

10.4 漏气及其安全检测	10

10.5 补充施药的浓度	10

11 散气与效果检查	10

11.1 散气	10

11.2 熏蒸效果检查	10

11.3 熏蒸作业记录	10

12 安全防护及注意事项	10

12.1 环境安全	11

12.2 操作安全	11

12.3 设备安全	11

12.4 人员安全	11

磷化铝残渣和包装物处理	11

13 熏蒸总结与归档	12

附　录　A  （资料性附录） 磷化氢熏蒸记录表	13

附　录　B  （资料性附录） 磷化氢熏蒸浓度检测记录表	14

磷化氢熏蒸技术规程

范围

本标准规定了储粮磷化氢熏蒸的技术要求和作业程序。

本标准适用于粮仓或粮堆（垛）的磷化氢熏蒸杀虫。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GA 124 正压式消防空气呼吸器

GB/T 6052 工业液体二氧化碳

GB 7797 职业性急性磷化氢中毒诊断标准及处理原则

GB 16556 自给式空气呼吸器

GB/T 17913 粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备

GB/T 22497 粮油储藏 熏蒸剂使用准则

GB/T 25229-2010 粮油储藏 平房仓气密性要求

GB/T 29890 粮油储藏技术规范

LS/T 1201 磷化氢环流熏蒸技术规程

LS 1212-2008 储粮化学药剂管理和使用规范

Q/ZCL T1 磷化氢膜下环流熏蒸技术规程（试行）

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准，其他术语和定义参照LS/T 1201-2002《磷化氢环流熏蒸技术规程》。

磷化氢熏蒸

利用磷化氢、或其与二氧化碳、或其与其它熏蒸剂混合气体对粮仓或粮堆（垛）进行熏蒸杀虫的过程。

缓释熏蒸

利用物理或化学手段控制熏蒸剂挥发速度，使杀虫气体缓慢释放进行熏蒸。

低氧熏蒸

通过密闭或其它降氧手段使熏蒸环境中氧气浓度低于12%但不小于2%的条件下进行的磷化氢熏蒸。

磷化氢二氧化碳混合熏蒸

采用磷化氢发生器发生磷化氢并混合以钢瓶装二氧气碳后导引混合熏蒸气体入仓所进行的熏蒸过程。

自然潮解施药

将磷化铝制剂依确定的方式施用后制剂吸收空气中的水分放出磷化氢气体的施药方式。

探管施药

对于高大粮堆（堆高超过3m），采用探管将磷化铝施入粮堆内部以提高磷化氢扩散范围和速度的施药方法。

磷化氢有效浓度

在一定条件下，能够致死储粮害虫的磷化氢最低浓度，单位是mL/m3。

有效密闭时间

    - 施药后维持粮堆中磷化氢浓度达到设定浓度以上的时间。

帐幕熏蒸

采用塑料薄膜等材料密封露天或仓内储藏的粮堆（垛）后进行的熏蒸。

整仓环流熏蒸

借助于环流风机和环流管道等，使所发生的磷化氢气体通过粮堆、仓内空间以及相应环流装置进行环流的熏蒸方式。

膜下环流熏蒸

将仓内粮堆表面用薄膜覆盖密封，利用环流风机，通过布置在粮堆内的环流管道和仓房通风管道，使磷化氢在粮堆内进行环流熏蒸。

间歇施药熏蒸

    - 在一定剂量范围内，将总的用药量在熏蒸处理期内分两次或两次以上并间隔一定时间施入密闭环境的熏蒸方式。

气流熏蒸

在无环流装置的仓房利用粮堆温差气流或借助小功率风机或排风扇进行间歇吹/吸风，加速磷化氢在粮堆内的扩散的熏蒸方式。

局部熏蒸

针对粮堆局部有害虫发生时所实施的局部施药，必要时，可借助小型环流风机和环流管道等，实现局部环流的熏蒸方式。

气密性要求

仓房气密性要求

平房仓气密性应达到GB/T 25229 《粮油储藏 平房仓气密性要求》熏蒸仓三级以上，浅圆仓、立筒仓空仓测试仓内压力从500Pa 下降到250Pa的时间不少于60s。

薄膜密封时的气密性要求

进行帐幕熏蒸（五面或六面封的密封）时，采用负压测定气密性，压力从负300Pa 回升到负150Pa的时间不少于90s；平房仓仓内膜下熏蒸应达到GB/T 25229-2010 《粮油储藏 平房仓气密性要求》二级以上要求。

熏蒸前调查

基本粮情

熏蒸前详细了解拟熏蒸粮仓或堆垛的具体情况，准确填写《磷化氢熏蒸记录表》（见附录A）。

粮仓情况

拟熏蒸的粮仓或堆垛气密封进行了解。

拟熏蒸粮仓或堆垛与居住区、办公区等安全的距离不低于20m。

拟熏蒸粮仓或堆垛的内部是否有可能被磷化氢气体腐蚀的设备情况（如摄像头、空调等）。

熏蒸方案制定

制定熏蒸方案要遵照“安全、卫生、经济、有效”的害虫防治原则，以杀死粮堆中全部虫种和虫态为目的，来确定熏蒸方式、施药和维持熏蒸浓度的方法、用药量、熏蒸密闭时间等内容。

熏蒸方式的选择

表1 熏蒸方式的选择

| - 仓房或粮堆情况 |  |  |  | - 气密性 | - 害虫状况 | - 熏蒸方式的选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 仓型 | - 处理部位 | - 堆放 - 形式 | - 处理量 |  |  |  |
| - 平房仓、立筒仓、浅圆仓 | - 粮堆与仓房空间 | - 散装 | - - | - 符合4.1要求 | - 一般虫粮以上且波及整个粮堆或仓房空间 | - 整仓环流熏蒸 |
|  | - 局部粮堆 | - 散装 | - - | - - | - 一般虫粮以上 | - 局部（环流）熏蒸 |
| - 平房仓 | - 粮堆 | - 散装 | - - | - 不符合4.1要求 | - 一般虫粮以上 | - 膜下环流熏蒸 |
| - 立筒仓、浅圆仓 | - 粮堆 | - 散装 | - - | - 不符合4.1要求 | - 一般虫粮以上 | - 间歇施药熏蒸、气流熏蒸 |
| - 平房仓 | - 粮垛 | - 包装 | - - | - 不符合4.2要求 | - 一般虫粮以上 | - 间歇施药熏蒸 |
| - 露天垛 | - 五面、六面密封粮堆（垛） | - 散装/ - 包装 | - ＜500～1000t | - 符合4.2要求 | - 一般虫粮以上 | - 低氧熏蒸或缓释熏蒸 |
|  |  |  | - ≥1000t | - 符合4.2要求 | - 一般虫粮以上且波及整个粮堆 | 膜下环流熏蒸,或与缓释熏蒸、低氧熏蒸结合 |
|  |  | - 散装 | - - | - 不符合4.2要求 | - 一般虫粮以上 | - 探管施药、或与间歇施药熏蒸相结合 |
| - 无环流熏蒸装备的粮仓 | - 粮堆与仓房空间 | - 散装 | - - | - 符合4.1要求 | - 一般虫粮以上 | - 气流熏蒸、或与探管施药、缓释熏蒸相结合 |
|  |  |  |  | - 不符合4.1要求 | - 一般虫粮以上 | - 气流熏蒸、或与探管施药、间歇施药熏蒸结合 |
|  | - 局部粮堆 | - 散装 | - - | - - | - 一般虫粮以上 | - 局部熏蒸 |

施药方法的选择

无环流条件整仓熏蒸可以采用磷化氢发生器或磷化氢钢瓶施药装置施药，或采用塑料薄膜缓释法施药，或采用粮堆内探管施药与粮面施药相结合。

无环流条件膜下熏蒸或帐幕熏蒸时，可以采用磷化氢发生器或磷化氢钢瓶施药装置施药，或采用塑料薄膜缓释法施药。

整仓环流熏蒸可在粮面的施药盘上施药，或采用磷化氢发生器或磷化氢钢瓶施药装置经环流熏蒸系统施药口施药。

帐幕环流熏蒸时在帐幕内用施药盘施药，或采用磷化氢发生器或磷化氢钢瓶施药装置经环流熏蒸系统施药口施药。

膜下环流熏蒸可采用在膜下用施药袋埋藏施药或探管法施药。

局部熏蒸宜采用磷化氢发生器或磷化氢钢瓶施药装置施药，或采用探管法施药（应注意设置浓度检测装置）。

采用其它施药方法时，应考虑磷化氢浓度的均匀性和施药、熏蒸过程的安全性。

熏蒸过程的监测

对于所有熏蒸都要设置磷化氢浓度检测装置，用以监测熏蒸过程中密封环境内的有效磷化氢浓度。

熏蒸过程中要监测操作环境的磷化氢浓度，如超标及时采取防护措施。注意监测密闭环境的气体泄漏情况，发现漏气及时采取防漏措施。

熏蒸过程中安排值班监控人员。

浓度、密闭时间和用药量确定

浓度、密闭时间确定

磷化氢熏蒸中要根据不同粮温、发生害虫的种类、密度、发生状况、害虫对磷化氢的抗性程度等确定熏蒸过程应达到的最低磷化氢浓度和计划密闭时间（见表2）。害虫密度较大或呈明显发展和为害状态时采用较高的磷化氢浓度，密封熏蒸时间根据粮食储存时间、害虫死亡的情况等适当延长。

- 表2不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度(mL/m3)设定

| 代表性害虫的属或种 | 温度※（℃） | 密闭14d以上时 | 密闭21d以上时 | 密闭28d以上时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A组敏感害虫：玉米象、长头谷盗、杂拟谷盗及其它敏感害虫 | >25 | 200 | 150 | 100 |
|  | 20~25 | 250 | 200 | 150 |
|  | 15~20 | — | 250 | 200 |
| B组耐药性害虫：扁谷盗(属)、蛾类、谷蠹、米象、书虱、螨类、赤拟谷盗、米扁虫及其它抗性虫种 | >25 | 300 | 250 | 200 |
|  | 20~25 | 350 | 300 | 250 |
|  | 15~20 | — | 350 | 300 |

温度指害虫发生部位的最低粮温。

当有强抗性谷蠹集中发生并导致发热时，或有强抗性锈赤扁谷盗和米象时，采用400 mL/m3～500 mL/m3的磷化氢浓度，密闭时间在28d左右。对于书虱大量发生时宜采取长时间熏蒸处理或与其他熏蒸剂配合进行熏蒸处理。

用药量确定

根据设定的磷化氢浓度，并考虑粮堆吸附、仓房气密性、粮食温度、水分、粮食种类等因素，按表3选定单位用药量，并结合熏蒸密闭环境内的总体积计算初次用药量。需要补充施药时，按实际测定最低浓度与设定的浓度差值确定补充用药量，补药时间依据仓房半衰期计算，一般选择在第5~10d时。

采用磷化铝片剂（或丸剂）来产生磷化氢时，可参照表3计算用药量。

- 表3磷化铝片剂（或丸剂）的初次单位用药量

| 设定浓度(mL/m3) | 粮种 | 初次单位用药剂量（g/m3） |
| --- | --- | --- |
| 100～500 | 小麦 | 1.5~5.5 |
|  | 玉米 | 2.0~5.5 |
|  | 稻谷 | 2.0~6.0 |

施药前准备

熏蒸人员

熏蒸负责人必需具有储粮害虫防治专业技能，掌握磷化氢熏蒸的基本理论知识，受过磷化氢熏蒸技术培训，持有粮油保管员职业高级及以上资格证书，能够组织和指导磷化铝或磷化氢施药熏蒸作业。

熏蒸操作人员必须受过磷化氢熏蒸技术培训，熟悉本技术规程，能熟练操作有关熏蒸设备和器具。

熏蒸施药及散气操作人员数量宜依据呼吸器使用有效时间和仓房面积确定（至少2人以上），且配备1名以上负责安全防护的人员。

粮堆（垛）准备

整理粮堆（垛）以适于熏蒸需要，保护或移走可能因熏蒸损坏的器材，设置必要的粮情测控装置。

设施准备

熏蒸装备

钢瓶施药装置和磷化氢发生器、环流风机、环流管路、气体取样装置、磷化氢检测仪、磷化氢报警仪等要符合GB/T 17913《粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备》的要求。

膜下环流管道

膜下环流管道在布置和开孔上要保证熏蒸气体的分布均匀性。管道开孔直径小于粮食粒度，以防粮食进入。按Q/ZCL T1《磷化氢膜下环流熏蒸技术规程》的要求准备。

施药盘

表面或走道施药时所用的施药盘要有足够的面积，磷化铝片剂或丸剂按规定用量施放上后不重叠。施药盘所用材质不能碰撞产生火花，有足够的刚性而不至于在操作中变形或损坏。

施药探管

施药探管应方便置入粮堆或取出，有足够的刚性截面和强度，并具有使磷化铝及时分解的结构。

施药袋

埋藏施药用的施药袋采用棉质透气材料，埋入粮堆后要有绳连接，绳外端留有明显标识。

缓释袋

缓释熏蒸时用采用0.04~0.08 mm的聚乙烯薄膜制作缓释袋，以控制水汽进入和磷化氢的释放。

气体取样装置设置

房式仓环流熏蒸和非环流熏蒸下部施药时每廒间内设置的气体取样点应不少于5个（长度在42m以下）或不少于10个（长度大于42m）。即在仓房的四角和中央设气体取样点，气体取样点深度在粮面下30cm～50cm。在单独粮面施药或与反向环流结合时气体取样点应设在粮堆下部，如结合正向环流，气体取样点宜设置在中上部，并注意粮堆其他部位是否均匀分布，必要时在其它部位增设气体取样点。

立筒仓和浅圆仓在环流管道上设置气体取样点，在可操作的前提下在仓内空间或粮堆中设置气体取样点。

帐幕熏蒸时每个粮食堆（垛）设置气体取样点应不少于3个，即在堆（垛）的上部、中部和下部分别设气体取样点，上部在堆（垛）顶部的中心部位，中部和下部在堆（垛）一侧的中间部位。气体取样点深入到粮堆（垛）中30cm~50cm。必要时在其它部位增设气体取样点。

局部熏蒸时在生虫部位的周围和中心分别设置气体取样点。

置于粮仓外的气体取样端编号要内外一致。

虫笼设置

必要时，在熏蒸前设置试虫虫笼，以监测熏蒸期间的杀虫效果和作为散气时间的依据。对于已明确熏蒸对象为强抗性害虫时，特别推荐采用设置虫笼指导熏蒸结束时间。

虫笼采用能防止害虫进出的牢固容器和透气封口。

虫笼宜设置在方便取出的粮面或膜下，取出的部位不影响正常的密封，虫笼数量不少于3个。

虫笼中的害虫从拟熏蒸粮堆中筛取，选取活动正常的成虫个体，每个虫笼中的数量不少于30头，内置适量适用的饲料。

药剂准备

熏蒸所用药剂应符合GB/T 22497《粮油储藏 熏蒸剂使用准则》和LS 1212《储粮化学药剂管理和使用规范》中5.1.1的要求。二氧化碳符合GB/T 6052《工业液体二氧化碳》的要求。

熏蒸药剂应储存符合LS 1212《储粮化学药剂管理和使用规范》中5.4的要求。

施药装置准备

磷化氢发生器施药装置和钢瓶施药装置，按产品使用手册进行连接与检漏。

采用磷化氢发生器施药时，准备好备用电源或具备保持二氧化碳不断供应的措施，以防施药中可能的突然停电。

对施药装置备有足够的备品、备件，熏蒸过程如发现个别零配件损坏应及时更换。

采用药盘、探管、施药袋等施药时要准备足够的器具和备用器，并检查每件器具的完好性。

非环流熏蒸采用磷化氢发生器施药或混合熏蒸时，应先行在粮堆（垛）内设置熏蒸气体导引管道确保其分布均匀。

环流装置准备

接通环流风机电源，待风机正常运转后，用风速仪分别测量仓外各环流支管路的风速，并通过调整调节阀使各支管路的风速相同。

将检漏液涂于环流管路有关连接部位和有可能漏气的部位检漏，如有漏气应采取补漏措施。

膜下环流熏蒸和帐幕熏蒸时，除检测密封环境的气密性外，还要检测密闭薄膜及连接处的密闭性能。

磷化氢浓度检测报警装置准备

磷化氢检测仪、报警仪应符合GB/T 17913 粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备，使用前应检查是否能正常工作。

磷化氢气体浓度也可用磷化氢气体检测管进行检测，所用检测管要符合有关质量标准要求。

打开仓外磷化氢检测箱，将抽气泵的吸气管分别接到各气体取样阀口上，打开取样阀，启动抽气泵或检测仪，检查取样管和回气管是否通畅。

安全防护准备

空气呼吸器要保证安全有效。

工作服（长袖衣裤）和无渗透的手套要防护性能完好。

熏蒸现场应准备灭火器具和中毒急救用品。

熏蒸过程应对熏蒸现场及周围设置警戒标志。

其他有关安全防护措施按照GB/T 29890《粮油储藏技术规范》的规定执行。

熏蒸施药

仓内施药

药盘施药：根据用药量，按每个施药盘放片剂或丸剂不超过150g、粉剂不超过100g，计算施药盘数量。按施药盘均匀分布的原则摆放施药盘。从里向外、从远到近，将磷化铝药剂均匀倒入各施药盘中。片剂或丸剂不得重叠；粉剂薄摊均匀，厚度不超过0.5cm。施药盘间距宜根据总用药量和仓房面积确定，一般不小于1.3m。

埋藏施药：埋藏施药采用透气的棉布袋作为施药袋盛放磷化铝，每点片剂或丸剂不超过30g，粉剂不超过20g。施药袋要捆扎完好以防药剂抛撒污染粮食，并有小绳连接以便清理。

探管施药：采用探管辅助施药时每个探管中磷化铝片剂或丸剂量不超过25g，插入膜下粮堆后开口留于密封薄膜外，并将密封盖密封。

缓释施药：采用0.04mm~0.08mm厚度的聚乙烯薄膜袋分装磷化铝片剂或丸剂，每袋装磷化铝制剂18g~20g，按散装粮1m~2.5m,包装粮4m~5m的距离均匀施放到密封环境中。粮食水分偏高时选用厚一些的聚乙烯薄膜，粮食水分偏低时可选用较薄的薄膜。聚乙烯薄膜袋制作要牢固。

自然潮解施药环流熏蒸时，整仓环流熏蒸采用仓内磷化铝粮面施药，膜下环流采用膜下施药袋埋藏法施药，帐幕环流熏蒸采用药盘或挂施药袋施药。环流熏蒸自然潮解施药时，考虑磷化铝吸湿潮解比较慢，施药后4 h~6 h开始定时环流。

仓外施药

采用磷化氢发生器施药时，应按照产品使用手册进行操作。

采用磷化氢与二氧化碳钢瓶混合气施药时，施药量按照设定的浓度根据表3计算，用机械磅称或质量流量计计量。按计算用药量施入混合气体，达到设定投药量后，关闭磷化氢混合气钢瓶阀门，用二氧化碳气体置换管路中气体。

非环流熏蒸采用磷化氢发生器施药或磷化氢与二氧化碳钢瓶混合气施药时，熏蒸气体导引管道出气口要分别置入粮堆中合适的部位，以使熏蒸气体快速均匀分布。

其他

采用其它施药方法时，应确保环流风机处于运行状态，使产生的磷化氢气体及时进入粮堆，避免局部浓度过高引起燃爆。

要注意避免局部聚集过高的磷化氢浓度。非环流熏蒸施药时，施药部位还要考虑粮堆微气流状态，以使磷化氢气体更多地进入粮堆。

熏蒸过程控制与检查

浓度检测时间

采用仓外磷化氢发生器或磷化氢与二氧化碳钢瓶混合气施药时，膜下竖向环流熏蒸和横向环流熏蒸在施药结束2 h后开始检测粮堆中磷化氢气体浓度；整仓环流在施药结束10h 后开始对环流管道和粮堆中磷化氢气体浓度进行检测；采用自然潮解施药时，施药结束2d 后开始磷化氢气体浓度检测。

浓度检测次数

磷化氢浓度检测时间在浓度未均匀前每4 h~6 h检测一次。平房仓在各检测点的浓度均匀后，改为每天定时检测1次；浅圆仓、立筒仓在测点的浓度基本稳定后改为每天定时检测1次。

浓度均匀性

环流熏蒸时各气体取样点最低与最高浓度比在0.6以上时视为基本均匀。非环流熏蒸采用仓外施药方法时通过熏蒸气体导管布置，或采用自然潮解施药时采用施药布点力求促使磷化氢分布快而较为均匀，最低点与最高点的磷化氢浓度比应大于0.25。

漏气及其安全检测

熏蒸过程应对施药装置、环流装置周围（特别是接口处）进行磷化氢监测，如发现磷化氢泄漏，应及时采取措施解决。

补充施药的浓度

在设定的熏蒸密闭时间内，如果粮堆中磷化氢浓度低于设定浓度时应补充施药。补充施药后粮堆中磷化氢最低浓度要高于设定浓度的20%以上。

补充施药参考初次熏蒸施药进行，但补充施药时要确保操作人员的安全。

散气与效果检查

散气

当熏蒸密闭时间达到设定时间或预期效果后即可散气，开仓散气前仓内磷化氢浓度应尽量使其降低到20mL/m3以下）。散气可采用自然通风散气和（或）机械通风散气。散气应从仓房外部开启门窗，先开启下风方向的门窗，后开启上风方向的门窗。浅圆仓应开启轴流风机。采用机械通风散气，换气次数宜在0.4次/小时，散气时间一般为3d~5d；采用自然通风散气，散气时间一般为5d~7d。

膜下横向环流熏蒸系统可利用环流风机进行散气，开启环流气体入口一侧的风道口，关闭环流风机入仓蝶阀，开启环流风机排气蝶阀，启动环流风机进行散气。

如从仓房外部不能开启仓窗的仓房，可先打开进仓口散气1d，采用测氧仪检测氧气浓度，当氧气浓度小于安全水平（19.5%）或磷化氢浓度超过0.2mL/m3时，都必须进仓则要配戴空气呼吸器。

取残渣后，仓内磷化氢浓度降到0.2 mL/m3以下时，人员方可进仓。

散气期间应注意安全防护和防止外界害虫感染。

熏蒸效果检查

在散气前检虫笼中害虫死亡情况，如其中害虫全部死亡可散气或延长几天后散气。如其中仍有害虫存活，要继续密闭熏蒸直到其全部死亡。

熏蒸完成后即对粮堆中的害虫死亡情况进行检查，并与熏蒸前的虫害发生情况进行对比分析。

在熏蒸前生虫部位随机取样1kg，在温度25℃，相对湿度75%左右和防止外来害虫感染的条件下放置30d，检查是否出现活虫。

熏蒸作业记录

对于熏蒸前、熏蒸中和熏蒸后的情况按附录A和附录B中的内容要求作好记录。

安全防护及注意事项

环境安全

熏蒸过程中用磷化氢报警仪对熏蒸现场进行安全监测，当环境中的磷化氢浓度超过0.2mL/m3安全标准时，施药人员要配戴空气呼吸器。对于发现漏气之处要及时补漏。

在熏蒸场所周围要设警戒线，磷化氢熏蒸时警戒线要符合相关规定。

熏蒸作业时要设明显警戒标志牌，阻止行人进入警戒范围，施药后有专人值班，注意检查有无毒气外漏、冒烟、燃爆等异常现象。值班人员必须熟悉业务并备有完好的防护器具、消防器材和报警联络工具。

操作安全

      - 为了工作安全，熏蒸过程中严禁烟火。磷化铝投药后应立即切断仓内电源，进仓人员不准穿带铁钉的鞋，使用的金属器皿要严防撞击，以免产生火花，引起燃烧爆炸。

使用磷化氢发生器应严格防止燃爆，装药前一定要用二氧化碳气体对机内进行充分净化，投药过程中二氧化碳不得停止，投药完毕后应充分净化机腔，测定发生器出气口的磷化氢浓度，达到安全时方可撤机。

进行二氧化碳混合投药时，使用的二氧化碳钢瓶减压释放装置有时会出现冻堵。为防止此现象发生，可采用几个气体钢瓶同时连接轮流、供气的方法，或采用配套的带有加热功能的减压释放装置，或采用其它的温度补偿措施等。

仓外施药时进仓导气管和仓外的气体导管都不能有堵塞、压扁和漏气现象。

禁止在夜间或大风大雨天气进行熏蒸或散气。用磷化铝熏蒸要严防粮仓漏雨或帐幕内结露，以免水滴滴入药剂上引起火灾。

设备安全

所用机器上的控制仪表和各构件，在操作时不得用力过猛，更不能随意拆卸。

设备操作工作期间，操作人员应随时观察设备运行情况，以免发生意外。

注意保持各熏蒸仪器设备控制面板上显示和控制结构的清洁和干燥。

熏蒸设备电器部分工作不正常时，先检查熔断器是否烧坏，再检查各线路接头是否正常，最后检查各部件是否损坏。

当投药设备有漏气时,检查各管路是否有破损，连接接头有无松开或损坏，如有损坏要及时更换相应部件或维修。

熏蒸器械用完后要用清水冲洗干净，置于通风干燥处，避免日晒雨淋。

机器如发生故障，应及时与厂家联系。非专业人员不要擅自拆机。

人员安全

所有磷化氢熏蒸、散气和残匪渣处理操作都要配戴空气呼吸器,并要求2人以上方能实施。仓外采用磷化氢发生器施药或磷化氢与二氧化碳钢瓶混合气施药时，现场操作人员佩戴防护器具站在上风处。发生人员中毒性按GB 7797的要求处理。

空气呼吸器使用前要检查其严密性和工作性能的可靠性。

空气呼吸器要按照产品说明书操作使用与维护。自给式空气呼吸器要符合GB 16556《自给式空气呼吸器》的有效要求，正压式消防空气呼吸器要符合GA 124《正压式消防空气呼吸器》的要求。

    - 12.5  磷化铝残渣和包装物处理

      - 12.5.1  熏蒸后的磷化铝残渣及包装物按LS 1212《储粮化学药剂管理和使用规范》要求执行.

      - 12.5.2  确认完全反应的残渣，安全运至远离水源和人畜居住区至少50m的僻静地方挖坑深埋。

      - 12.5.3  未确认完全反应的残渣进行无害化处理，待完全反应后宜安全运至远离水源和人畜居住区至少50m的僻静地方挖坑深埋。

      - 12.5.4  严禁将磷化铝残渣倒入密闭空间（如沼气池等）内。

      - 12.5.5  熏蒸药剂包装物应集中封存后返还给原生产厂回收利用，或无害化处理后作废品处理；严禁作为它用。

熏蒸总结与归档

整个熏蒸作业过程完成后，将熏蒸作业过程、熏蒸作业记录、熏蒸效果进行汇总、分析、存档。

（资料性附录）
磷化氢熏蒸记录表

熏蒸单位：                                                 熏蒸时间:      年    月    日

| 气候 | 天气 |  | 气温 | ℃ | 大气相对湿度 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风力 | 级 | 风向 |  | 日最大温差 | ℃ |
| 仓情 | 仓型 |  | 仓号 |  | 密封方法 |  |
|  | 仓房结构 |  | 气密性 | s | 储存时间 |  |
|  | 仓房总体积 | m3 | 粮堆体积 | m3 | 空间体积 | m3 |
|  | 堆放形式 |  | 粮堆高度 | m | 曾否熏蒸 |  |
|  | 粮食种类 |  | 粮食数量 | t | 粮食杂质 | % |
|  | 仓温 | ℃ | 仓内相对湿度 | % | 粮食水分 | % |
|  | 平均粮温 | ℃ | 生虫部位粮温 | ℃ | 最低粮温 | ℃ |
| 虫情 | 害虫密度 | 头/kg | A组害虫 | 头/kg | B组害虫 | 头/kg |
|  |  | 其中： 头/kg； 头/ kg； 头/ kg； 头kg …… |  |  |  |  |
|  | 发生部位 |  | 生虫时间 | 月 日 | 抗性程度 |  |
| 设施 | 环流装置形式 |  | PH3检测方法 |  | 有无试虫笼 |  |
| 药剂 | 药剂名称 |  | 施药人数 | 人 | 设定最低浓度 | mL/m3 |
| 施药方法 | 仓外施药 |  | 仓内自然潮解 |  | 其它 |  |
| 熏蒸方式 | 整仓 |  | 膜下 |  | 局部 |  |
| 施药情况 | 初次单位用药量 | g/m3 | 初次用药量 | kg | 初次施药时间 |  |
|  | 初次补药日期 | 月 日 | 初次补药量 | kg | 补药方法 | 仓内/外 |
|  | 最后补药日期 | 月 日 | 最后补药量 | kg | 补药操作时间 | h |
|  | 总补药次数 | 次 | 总补药量 | kg | 总用药量 | kg |
| 环流情况 | 环流模式 | 连续/间断 | 环流开始时间 |  | 环流结束时间 |  |
| 散气 | 散气日期 | 月 日 | 散气方式 |  | 散气时间 | d |
| 效果 检查 | 取样培养环境温度 | ℃ | 取样培养环境相对湿度 | % | 取样培养30d后活虫数 | 头 |
|  | 粮堆杀虫效果或杀虫率 | % | 检查虫笼时间 | d | 虫笼中害虫死亡率 | % |
| 备注 | （记录是否发生中毒、泄漏、失火、及其它问题） |  |  |  |  |  |

单位负责人：            熏蒸负责人：              库房保管员：         熏蒸人员：

（资料性附录）
磷化氢熏蒸浓度检测记录表

浓度单位：mL/m3

| 检测时间 | 测点1 | 测点2 | 测点3 | 测点4 | 测点5 | 空间 | 粮堆最低浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：上表适用于平房仓的熏蒸记录，浅圆仓和其他场所熏蒸的磷化氢浓度记录表可参照制作）