中国储备粮管理总公司发布

2017-02-01实施

2017-01-20发布

超高大平房仓安全储粮技术规程

Q/ZCL 20-2017

Q/ ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

目录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 总体要求	1

3.2 储藏技术选择应考虑的因素	1

4 仓储设施与设备的基本要求	2

4.1 粮仓基本要求	2

4.2 设备与设施的配置	2

5 粮食进出仓	2

5.1 入仓前的准备	2

5.2 入仓粮食的质量要求	2

5.3 入仓要求	2

5.4 出仓要求	3

6 粮食储藏期间的粮情与质量检测	3

6.1 粮情检测	3

6.2 质量检测	3

7 粮食储藏技术	3

7.1 技术选用	3

7.2 特殊情况的处理	4

7.3 有害生物控制	4

8 作业安全	4

9 附则	4

前言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司。

本标准参与起草单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准主要起草人：巩福生、熊鹤鸣、李克强、叶真洪、卢献礼、李晓亮、蒋士勇。

本标准为首次发布。

超高大平房仓安全储粮技术规程

范围

本规程规定了超高大平房仓储粮的基本要求、仓储设施与设备的基本要求、粮食进出仓、粮食储藏期间的粮情与质量检测以及粮食储藏技术。

本规程适用于堆粮高度在6m以上、9m以下的超高大平房仓的安全储粮。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

GB 2715  粮食卫生标准

GB/T 16556  自给开路式压缩空气呼吸器

GB/T 17913  粮油储藏磷化氢环流熏蒸装备

GB/T 18835  谷物冷却机

GB/T 20569  稻谷储存品质判定规则

GB/T 20570  玉米储存品质判定规则

GB/T 20571  小麦储存品质判定规则

GB/T 25229  粮食储藏平房仓气密性要求

GB/T 26882.1  粮油储藏粮情测控系统第1部分：通则

GB/T 29374  粮油储藏 谷物冷却机应用技术规程

GB/T 29890  粮油储藏技术规范

GB/T 31785  大豆储存品质判定规则

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50320  粮食平房仓设计规范

LS/T 1201  磷化氢环流熏蒸技术规程

LS/T 1202  储粮机械通风技术规程

LS 1206  粮食仓库安全操作规程

建标 172-2016  粮食仓库建设标准

Q/ZCL T2  机械通风降温储粮技术规程

Q/ZCL T8  氮气气调储粮技术规程

Q/ZCL T17  空调控温储粮技术规程（试行）

粮库安全生产守则 国粮储〔2016〕234号

关于印发北方地区科技储粮指导意见的通知 中储粮〔2015〕331号

# 基本要求

总体要求

      - 严格控制入仓粮食质量，采用合理的技术措施，确保储藏安全，减少损失损耗，防止污染，延缓品质下降。

      - 根据储粮生态区域的特点，优先采用低温、准低温、气调等绿色储粮技术。

储藏技术选择应考虑的因素

      - 所处储粮生态区域的特点。

      - 储藏粮食的种类、耐储性、耐热性和感染有害生物状况。

      - 入仓粮食的质量，尤其是水分、杂质情况。

      - 仓储设施设备的性能，粮堆温度、湿度、气体成分和粮食储存时间。

# 仓储设施与设备的基本要求

粮仓基本要求

      - 应根据储备和中转的需要，配备与堆粮高度相匹配的设施设备。

      - 粮仓建设应符合建标172-2016和GB/T 29890的规定。墙体能承受粮食的侧压力以及地坪能承受的荷载应符合GB 50320的要求；气密性应达到GB/T 25229的要求；防雷应符合GB 50057的规定。粮仓间距应满足作业面要求，宜在16m～20m之间。

      - 仓内地面应完好、平整、坚固并设防潮层。廒间隔墙应为承重墙，仓墙应标识明显的装粮线。

      - 仓房墙面、仓盖的要求应符合GB/T 29890-2013中5.1.6和5.1.9的相关规定。

      - 仓墙传热系数要求如下：

第五和第七储粮生态区域，宜在0.46 W/m2·K～0.52 W/m2·K之间；

第四和第六储粮生态区域，宜在0.53W/m2·K～0.58 W/m2·K之间；

第一、第二和第三储粮生态区域，宜在0.59 W/m2·K～0.70 W/m2·K之间。

      - 仓盖传热系数要求如下：

第五和第七储粮生态区域，宜不大于0.30 W/m2·K；

第四和第六储粮生态区域，宜不大于0.35 W/m2·K；

第一、第二和第三储粮生态区域，宜不大于0.40 W/m2·K。

      - 门窗、通风口应能关闭严密并有隔热措施，仓窗宜采用电动或气动开启方式，熏蒸散气窗户应能从外部打开。仓门应设防虫线、挡鼠板，窗户（含轴流风机窗）应设气密保温内窗、防雀网或防虫网。

      - 仓房内的照明灯具及插座应符合GB 50320的规定。

设备与设施的配置

      - 选配与储粮堆高相匹配的粮食进出仓、粮情测控、深层扦样等仓储设施设备。

      - 根据需要配备一定数量的专业登高升降作业设备。

      - 应按GB/T 26882.1的要求配备粮情检测系统，应按LS/T 1202的要求配备机械通风系统，风道配置时通风途径比宜为1.30以下。

      - 储粮生态区第四至第七区的仓房应配备符合GB/T 17913规定的磷化氢环流设备。根据需要配备磷化氢浓度检测及报警仪、氧气浓度检测及报警仪、空气呼吸器等安全防护设备。空气呼吸器应符合GB/T 16556的要求。

# 粮食进出仓

入仓前的准备

      - 对粮仓、设备、器材和用具进行检查和维修，确保设施设备完好，运转正常。

      - 粮仓、货场及作业区应清扫干净，仓内无灰尘和杂物，检查和填堵孔、洞、缝隙。

      - 粮仓、包装器材、装粮用具和输送设备有活虫或虫卵时，应进行杀虫处理并做好隔离工作。

      - 进行粮仓气密性检测与处理，确保气密性符合4.1.2的规定。

      - 新建仓首次装粮，宜在入粮前根据仓房干燥程度采取相应防潮措施。

入仓粮食的质量要求

      - 入仓粮食水分应在当地安全水分标准以下，杂质含量宜控制在0.5%以下，质量应符合国家粮油质量标准或国家有关政策规定。

      - 粮食卫生质量应符合GB 2715的规定。

入仓要求

      - 进仓的安全操作与管理按LS 1206的规定执行。

      - 粮食堆存应符合GB/T 29890的规定，不同种类、不同等级、不同生产年度的粮食应分开储藏。

      - 入仓前的清理作业应在仓外进行，防止仓内扬尘。

      - 入粮及补仓时，应及时调整落粮点，减轻自动分级，减小杂质聚集。选择合适输送设备或采取相应防护措施以防输送设备被粮粒掩埋。

      - 通风风网应连接完好，在风道的各接口部位及风道与地坪之间应有防止粮粒漏入通风道的措施。

      - 粮食分批入仓且间隔时间较长时，应及时布设测温电缆或测温探杆检测粮情，并根据粮情采取相应处理措施。

      - 定期检查设备运转情况，应做好设备防雨雪和防漏电工作，确保生产作业安全。

      - 粮温相差超过5℃的不同批次的粮食堆存在一起时，应及时采取通风措施均衡粮温。

出仓要求

      - 出仓的安全操作与管理按LS 1206的规定执行。

      - 出粮时，先打开挡粮门上的卸粮口，再自上而下逐层打开挡粮门；处理结顶粮时，应先关闭卸粮口，停止运行所有出仓设备，并做好安全防护措施。

5.4.3  出粮时，测温电缆线宜分批拆除，并按要求对粮情适时检查。

# 粮食储藏期间的粮情与质量检测

粮情检测

      - 温度检测

温度检测的方法、内容、周期、设备及检测点的设置按GB/T 29890的7.1.1条款执行。

      - 相对湿度检测

相关要求按GB/T 29890的7.1.2条款执行。

      - 水分检测

粮堆水分检测的周期、检测点的设置、扦样方法及检测方法按GB/T 29890的7.1.3条款执行。

      - 害虫密度检测

害虫密度检测的周期、采样方法、检测方法及害虫密度确定和虫粮等级判定按GB/T 29890的7.1.4条款执行。

质量检测

      - 质量检测的扦样方法按中央储备粮油质量扦样检验管理办法执行。

      - 质量检测的指标和周期参照GB/T29890的7.2.2条款执行，储存品质检测指标和方法：稻谷按GB/T 20569执行，玉米按GB/T 20570执行，小麦按GB/T 20571执行，大豆按GB/T 31785执行。

# 粮食储藏技术

技术选用

      - 储粮通风技术

        - 通风的分类

储粮通风技术包括自然通风和机械通风。

        - 自然通风降温

          - 为降低粮堆温度、水分或防止结露，在仓外大气温度低于仓温和表层粮温时宜采用自然通风。

          - 秋冬季节自然通风降温时，要注意预防因气温低于粮堆露点温度而引起的局部结露。

        - 机械通风降温

          - 山墙或檐墙的风机宜采用轴流风机，通风口宜采用中压离心风机（风压为980Pa~2940Pa），通风口风机降温通风时单位通风量宜为（6～12）m3/（h·t）。

          - 机械通风的基本要求、技术参数、具体操作和管理应符合Q/ZCL T2、LS/T 1202的规定。

      - 机械制冷技术

        - 在秋、冬降低基础粮温的基础上，夏季宜采用符合GB/T 18835要求的谷物冷却机或其他机械制冷措施降低粮温。

        - 使用谷物冷却机时，应符合GB/T 29374的规定。

        - 第四至第七储粮生态区域使用空调控温储粮时，应符合Q/ZCL T17的规定。

      - 气调储粮技术

        - 氮气气调设施设备应符合Q/ZCL T8的要求，设施设备宜采用智能控制。

        - 氮气气调储粮具体操作与管理按Q/ZCL T8的规定执行。

      - 熏蒸技术

熏蒸杀虫时，应采用环流措施，确保浓度均匀。熏蒸操作与管理按LS/T 1201执行。

特殊情况的处理

      - 高温粮的处理

夏季入仓粮食粮温较高时，应采用机械通风或谷物冷却机通风等措施降温。

      - 发热粮的处理

        - 因局部水分过高引起的粮堆发热，应采取局部通风等措施降低水分。

        - 因害虫活动引起的粮堆发热，应先杀灭害虫，再进行通风降温。

        - 因局部杂质过多引起的粮堆发热，应用吸粮设备吸出杂质或增加降温探管进行局部通风降温。

      - 粮堆结露的处理

        - 表层粮堆发生轻微结露时，应翻动粮面，开启门窗自然通风或机械通风散发湿热；出现明显潮湿的粮堆结露应采取大风量机械通风消除结露，或将表层粮食出仓进行干燥。

        - 粮堆内部或底层结露时，应采取机械通风消除温差、降低局部水分或就仓干燥。

        - 小麦在后熟期产生粮堆结露时，应进行机械通风消除温差、降低局部粮食水分。

        - 控温储粮的仓房，在高温季节出仓时，应使用塑料薄膜或糠包等将未出仓的粮堆隔离、压盖，预防结露；低温粮仓储粮出现结露时，如外界温度、湿度较高，严禁开仓通风，可采用除湿设备、谷物冷却机或吸潮剂吸湿等方式处理。

有害生物控制

相关技术要求和管理按GB/T 29890执行。

# 作业安全

粮库作业时，应执行《粮库安全生产守则》（国粮储〔2016〕234号）第一章、第三章、第四章和第六章的相关规定。

粮食进出仓时，粮面上不应站人。粮食挂壁时，作业人员应利用长杆或专业登高升降作业设备处置。

移动式脚手架需要移动位置时，应拆掉后再移动。

# 附则

在本规程试行中，有何情况和问题，可随时向总公司反映。

各库可根据本单位的实际情况结合本规程制订更详细的实施细则。